佛山市危险化学品行业企业

安全生产指引

（试行版）

佛山市安全生产监督管理局制

2015年

目      录

1． 适用范围	- 1 -

2． 安全管理的目的和意义	- 1 -

3． 有关的国家法律、法规、部门规章、国家标准和行业标准	- 1 -

3.1 法律、法规和部门规章	- 1 -

3.2 专业标准	- 3 -

3.2.1 综合标准类	- 3 -

3.2.2 专业性标准类	- 3 -

3.2.3 电气设备标准类	- 4 -

3.2.4 防静电专业标准类	- 4 -

3.2.5 物资储运专业标准类	- 4 -

3.2.6 防护标准类	- 5 -

3.2.7 防雷标准类	- 5 -

3.2.8 消防专业标准	- 5 -

3.2.9 环保、职业卫生专业标准	- 5 -

3.2.10 特种设备专业标准	- 5 -

3.2.11 其他专业标准	- 6 -

4． 安全生产管理	- 7 -

4.1 许可	- 7 -

4.1.1 行政部门管辖	- 7 -

4.1.2 危险化学品生产企业	- 7 -

4.1.3 危险化学品使用企业	- 7 -

4.1.4 危险化学品经营企业（包括仓储经营）	- 8 -

4.1.5 危险化学品运输企业	- 8 -

4.2 安全生产管理的组织机构	- 8 -

4.3 安全生产相关人	- 9 -

4.4 安全生产规章制度	- 9 -

4.5 安全生产培训	- 10 -

4.6 隐患排查治理	- 13 -

4.7 安全生产标准化创建	- 15 -

4.8 建设项目“三同时”	- 16 -

4.8.1 安全设施“三同时”。	- 16 -

4.8.2 职业卫生“三同时”。	- 16 -

4.9 应急救援	- 16 -

4.10 安全评价	- 17 -

4.11 职业病防治	- 17 -

4.11.1 相关规定	- 17 -

4.11.2 职业危害的防治	- 21 -

5． 危险化学品事故的预防及扑救	- 24 -

5.1 危险化学品事故的预防	- 24 -

5.1.1 针对火灾和爆炸事故的预防措施	- 24 -

5.1.2 针对泄漏和聚集爆炸的预防措施	- 26 -

5.2 危险化学品事故扑救	- 28 -

5.2.1 可燃液体事故扑救	- 29 -

5.2.2 压缩和液化气体事故扑救	- 30 -

5.2.3 爆炸性物品事故扑救	- 30 -

5.2.4 遇湿易燃物品事故扑救	- 31 -

5.2.5 毒害品、腐蚀品事故扑救	- 32 -

5.2.6 易燃固体、易燃物品火灾事故扑救	- 32 -

5.2.7 氧化剂和有机氧化物事故扑救	- 33 -

6． 危险化学品企业典型事故案例	- 33 -

6.1 “5·23”农药中毒事故	- 33 -

6.1.1事故概况	- 34 -

6.1.2事故原因及分析	- 34 -

6.1.3事故教训	- 34 -

6.2 “6·28”练油厂爆炸火灾事故	- 34 -

6.2.1事故概况	- 35 -

6.2.2事故原因及分析	- 35 -

6.2.3事故教训	- 35 -

6.3 “7·28”某化工有限公司爆炸事故	- 36 -

6.3.1事故概况	- 36 -

6.3.2事故原因的分析	- 36 -

6.3.3事故教训	- 37 -

6.4 “4·15”氯气储罐连续爆炸泄漏事故	- 37 -

6.4.1事故概况	- 37 -

6.4.2事故原因分析	- 38 -

6.4.3事故教训	- 39 -

6.5 “11·24”加油站爆炸事故	- 39 -

6.5.1事故概况	- 39 -

6.5.2事故原因分析	- 40 -

6.5.3事故教训	- 41 -

7． 危险化学品企业好的经验做法	- 42 -

7.1 壳牌公司的十二条救命法则	- 42 -

7.2 中海油规范18条日常安全标志行为	- 42 -

7.3 BP公司安全管理八项“黄金定律”	- 43 -

- 适用范围

1.1本行业指引适用于危险化学品生产、储存、经营、以及使用（使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量）的企业。

- 安全管理的目的和意义

2.1危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。危险化学品往往具有易燃、易爆、有毒、有害、有腐蚀等危险特性，因此不管在生产、储存，还是搬运、使用过程中，都存在着很多危险性因素，随之也引发了许多危险化学品事故。给国家财产及人民的生命安全带来了严重危害，甚至造成了环境污染，从而引发了社会的不稳定因素。50多年前人们对化学品和化工生产过程中可能产生的危害不甚了解，而今，随着化学事故的频繁发生，人们安全意识也在不断地增强，人类对化学品的认识及采取的对策与措施不断得到提高。全世界每年因化学事故和化学危害造成的损失超过了4000亿元人民币，这引起了世界各国的高度重视。因此从20世纪60年代开始，各工业国和一些国际组织纷纷制定有关法规、标准和公约，旨在加强化学品的安全管理，从而有效地预防和控制化学品的危害。

化学工业是我国的主要支柱产业之一，做好危险化学品的安全管理，促进化学工业持续、稳定、健康发展，保护广大人民的人身安全与健康，维护社会稳定，对国家和人民来说有着十分重要的意义。

- 有关的国家法律、法规、部门规章、国家标准和行业标准

- 法律、法规和部门规章

- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）

- 《中华人民共和国消防法》（十一届主席令第六号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（第九届全国人大常委会第二十四次会议）

- 《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）

- 《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第8号）

- 《中华人民共和国行政许可法》（中华人民共和国主席令第7号）

- 《危险化学品登记管理办法》2002年，原国家经贸委令第35号

- 《危险化学品经营许可证管理办法》2012年，（国家安监局令第55号）

- 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号)

- 《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监局令〖2011〗第41号）

- 《国家安全监管总局关于危险化学品生产企业安全生产许可证颁发管理有关事项的通知》安监总危化（2008）54号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管（2009）116号）

- 《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》（国家安监局安监管危化字〖2004〗127号）

- 《关于危险化学品生产经营企业变更许可范围的通知》粤安监〖2010〗15号

- 《危险化学品目录》（2015版）

- 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）

- 《烟花爆竹经营许可实施办法》国家安全生产监督管理总局令第7号

- 《烟花爆竹安全管理条例》国务院令第 455 号

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）

- 《有机热载体炉安全技术监察规程》（劳部发[1993]356号）

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）

- 《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95号）

- 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）

- 《易制爆危险化学品名录》（2011年版）（中华人民共和国公安部公告）

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）

- 《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三[2009]116号）

- 《关于进一步做好危险化工工艺自动化控制改造的通知》（粤安监〔2010〕274号）

- 《关于规范危险化学品生产、储存企业作业场所安全标志标识的通知》（粤安监管三〔2011〕50号）

- 《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》2004年，国家安监局安监管危化字（2004）43号

- 《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》2005年，国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令（第17号）

- 专业标准

- 综合标准类

- 《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

- 《储罐区防火堤设计规范》GB 50351-2005

- 《石油库设计规范》GB50074-2014

- 危险化学品储罐区作业安全通则AQ3018-2008

- 专业性标准类

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012

- 《乙炔站设计规范》GB50031-91

- 《氧气站设计规范》GB 50030一2013

- 《氢气站设计规范》GB50177-2005

- 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005

- 《发生炉煤气站设计规范》GB50195－2013)

- 《常压固定床煤气发生炉用煤质量标准》 GB9143-88

- 《烟花爆竹工程设计安全规范》GB 50161—2009

- 《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013

- 《烟花爆竹  标志》GB24426-2015（2016年4月1日实施）

- 《城镇燃气设计规范》GB50028 -2006

- 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-2008

- 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》（GB 17264-1988）

- 《液化气体气瓶充装规定》GB14194―2006

- 《液化气体气瓶充装站安全技术条件》GB17265―1998

- 《永久气体气瓶充装规定》GB14194—2006

- 《氯气安全规程》GB11984-2008

- 《氢气使用安全技术规程》(GB4962—2008)

- 《氯碱厂（电解法制碱）卫生防护距离标准》GB18071－2008

- 《油漆厂卫生防护距离标准》GB 18070-2000

- 《液氯使用安全技术要求》AQ3014-2008

- 《氯气捕消器技术要求》AQ3015-2008

- 《氯碱生产企业安全标准化实施指南》AQ/T 3016-2008

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008

- 《涂料生产企业安全技术规程》（AQ5204-2008）；

- 电气设备标准类

- 《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》各部委87年36号文

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》.GB50058-2014

- 《爆炸性环境用防爆电气设备》GB3836.1－2010 （第1部分：通用要求；第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修；第15部分:危险场所电气安装；第16部分：电气装置的检查和维护(煤矿除外)）

- 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96

- 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257—96

- 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》SH3038-2000

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

- 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T20666-1999 23.《电气装置安装工程施工及验收规范（爆炸和火灾危险场所电气装置篇）》GBJ232—82

- 防静电专业标准类

- 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2000

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009

- 《化工企业静电安全检查规程》GB4968-1985

- 物资储运专业标准类

- 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

- 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-1999

- 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB17915-2013

- 《毒害性商品储藏养护技术条件》GB 17916-2013

- 《危险货物分类和品名编号》GB6944-2012

- 《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-2009

- 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH3007-1999

- 《危险货物包装标志》GB 190-2009

- 《危险货物运输包装通用技术条件》GB 12463-2009

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）

- 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体》（GB20581-2006）

- 《常用危险化学品安全周知卡编制导则》（HG23010-1997）

- 防护标准类

- 《固定式钢直梯安全技术条件 》GB4053.1-2009

- 《固定式钢斜梯安全技术条件》GB4053.2-2009

- 《固定式工业防护栏杆安全技术条件》GB4053.3 -2009

- 《固定式工业钢平台》GB4053.4-2009

- 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

- 防雷标准类

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-2009

- 消防专业标准

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-95

- 《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2010）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）

- 《防火门》GB12955-2008

- 《消防安全标志》GB13495-92

- 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010

- 《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

- 环保、职业卫生专业标准

- 《有毒作业分级》GB/T12331-90

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2002

- 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-1995

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

- 《职业安全卫生术语》GB/T15236-2008

- 《工作场所有害因素职业接触限值》GB Z2.1-2007（第一部分：化学有害因素）

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T136861-2009

- 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

- 《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996

- 《油漆厂卫生防护距离标准》（GB18070-2000）

- 《化学防护服的选择、使用和维护》AQ/T6107-2008

- 特种设备专业标准

- 《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号2009.1.24日)

- 《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局(2000年10月1日实施)

- 《压力容器安全技术监察规程》质技监局锅发〔1999〕154号

- 《压力管道安全管理与监察规定》劳动部劳部发〔1996〕140号

- 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》HG20660-2000

- 《液氨瓶阀》GB17878―19991

- 《钢制压力容器》GB150-1998

- 《工业管道工程施工及验收规范（金属管道篇）》GBJ235—82

- 《压力容器使用登记管理规则》劳动部劳锅字（1993）442号

- 《气瓶安全监察规程》劳动部劳锅字（1989）12号

- 《压力容器安全技术监察规程》劳动部劳锅字（1990）8号

- 《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）

- 《有机热载体安全技术条件》GB 24747-2009

- 其他专业标准

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009)

- 《工业管路的基本识别色和识别符号》 (GB7231-1987)

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版）

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-2006

- 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB 30871—2014

- 《化学品生产单位吊装作业安全规范》AQ3021-2008

- 《化学品生产单位动火作业安全规范》AQ3022-2008

- 《化学品生产单位动土作业安全规范》  AQ3023-2008

- 《化学品生产单位断路作业安全规范》AQ3024-2008

- 《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025-2008

- 《化学品生产单位设备检修作业安全规范》  AQ3026-2008

- 《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》  AQ3027-2008

- 《化学品生产单位受限空间作业安全规范》AQ3028-2008

- 《危险化学品生产单位主要负责人安全生产培训大纲及考核标准》AQ/T 3029-2010

- 《危险化学品生产单位安全生产管理人员安全生产培训大纲及考核标准》AQ/T 3030-2010

- 《危险化学品经营单位主要负责人安全生产培训大纲及考核标准》AQ/T 3031-2010

- 《危险化学品经营单位安全生产管理人员安全生产培训大纲及考核标准》AQ/T 3032-2010

- 《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T 3033-2010

- 《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ/T 3034-2010

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036-2010

- 安全生产管理

- 许可

- 行政部门管辖

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第六条规定：（一）安监部门负责核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记工作。（二）公安机关负责核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证。（三）质检部门负责核发危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐，下同）生产企业的工业产品生产许可证。（四）交通部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可。（五）工商行政部门依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为。

- 危险化学品生产企业

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条规定：国家对危险化学品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十四条规定：危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。

生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业，应当依照《工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。

危险化学品生产企业应当按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）的要求申请办理生产许可证。

- 危险化学品使用企业

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二十九条规定：使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业（属于危险化学品生产企业的除外），应当依照本条例的规定取得危险化学品安全使用许可证。

使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业应当按照《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第57号）的要求申请办理安全使用许可证。

- 危险化学品经营企业（包括仓储经营）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第三十三条规定：国家对危险化学品经营（包括仓储经营）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。

依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，不需要取得危险化学品经营许可。

依照《港口法》的规定取得港口经营许可证的港口经营人，在港区内从事危险化学品仓储经营，不需要取得危险化学品经营许可。

危险化学品经营企业（包括仓储经营）应当按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）的要求办法经营许可证。

- 危险化学品运输企业

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第四十三条规定：从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可，并向工商行政部门办理登记手续。

- 安全生产管理的组织机构

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：危险化学品生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

《中华人民共和国安全生产法》第二十三条规定：危险物品的生产、储存单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定：危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。

《注册安全工程师管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第11号）第六条规定：从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。

《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第57号令）第八条规定：企业应当依法设置安全生产管理机构，按照国家规定配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。

企业的安全生产管理组织一般包括三级：厂级领导决策层（如安全生产领导小组）、管理层（工厂安全生产管理职能部门，如安全处、安全科）和执行层（车间班组专职或兼职安全员组成的群众性安全管理网络。

- 安全生产相关人

《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

- 安全生产规章制度

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十四条规定：企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度；（五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度；（八）重大危险源评估和安全管理制度；（九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十五条规定：企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）第六条第三项规定：从事危险化学品经营的单位应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：（三）有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程；前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。

《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第57号令）第十一条规定：企业根据化工工艺、装置、设施等实际情况，至少应当制定、完善下列主要安全生产规章制度：（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度；（五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度；（八）重大危险源的评估和安全管理制度；（九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。

《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第57号令）第十二条规定：企业应当根据工艺、技术、设备特点和原辅料的危险性等情况编制岗位安全操作规程。

- 安全生产培训

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《中华人民共和国安全生产法》第二十六条规定：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门确定。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第四条规定：生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第六条规定：危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第七条规定：生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列内容：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；（三）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；（四）职业危害及其预防措施；（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和应急救援案例分析；（七）其他需要培训的内容。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第八条规定：生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；（三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；（四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和应急救援案例分析；（七）其他需要培训的内容。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条规定：危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条规定：危险化学品生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十四条规定：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。生产经营单位可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十五条规定：危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十六条规定：厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等。危险化学品生产经营单位厂（矿）级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十七条规定：车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：（一） 工作环境及危险因素；（二） 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三） 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（八）有关事故案例；（九）其他需要培训的内容。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十八条规定：班组级岗前安全培训内容应当包括：（一）岗位安全操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十九条规定：从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十条规定：生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业人员的范围和培训考核管理办法，另行规定。

- 隐患排查治理

《中华人民共和国安全生产法》第三十八条规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第十条规定：生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第十二条规定：生产经营单位应当按照安全生产和职业病防治法律、法规、规章、标准和规程规定，制定事故隐患排查、治理、登记建档和监控等制度，并加强对制度落实情况的考核。各项制度应当明确分管负责人、部门（车间）负责人、班组负责人和具体岗位从业人员的责任范围。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第十五条规定：生产经营单位应当依照安全生产和职业病防治法律、法规、规章、标准和规程规定，参照事故隐患自查排查标准，明确各部门、各岗位、各场所、各设备设施的排查范围和要求，组织相应培训，定期开展全面性、专业性的厂级、部门（车间）和班组安全生产和职业卫生检查，及时发现事故隐患。对排查出的事故隐患，应当如实记录并建立档案。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第十六条规定：厂级全面性安全检查应至少包括：（一）依法建立和落实安全生产和职业病危害防治责任制、规章制度和操作规程的情况；（二）安全生产和职业病防治资金投入情况；（三）安全生产和职业卫生管理机构及人员配备情况，以及安全生产和职业卫生培训教育和持证上岗情况；（四）存在危险或职业病危害的场所和区域的装置、设备、设施、工具的安全运行状况及日常维护、保养、检验、检测情况；（五）爆破作业、大型设备（构件）吊装作业、危险装置设备试生产作业、危险场所动火及维修作业、有毒有害及有限空间作业、交叉作业、电气维修作业等危险作业的安全管理情况；（六）作业场所安全生产风险、职业病危害告知情况；（七）已查出的事故隐患整改与落实情况；重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；（八）劳动防护用品的配备、发放和佩戴使用情况；（九）存在职业病危害的生产经营单位工作场所职业病危害因素的检测情况，以及从业人员职业健康检查及建立监护档案情况；（十）应急救援预案的制定、演练，应急救援物资、设备的配备及维护情况。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第十七条规定：生产经营单位发现事故隐患的，应当采取必要的监控保障措施，防止事故发生。事故隐患消除前或者消除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，并设置警示标志，必要时应当派员值守。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第十八条规定：生产经营单位的从业人员应当在每班上岗操作前进行本岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。岗位安全检查主要包括以下事项：（一）设备的安全状态是否良好，安全防护、职业病防护装置是否有效；（二）规定的安全措施是否落实；（三）所用的设备、工具是否符合安全操作规定；（四）作业场地以及物品堆放是否符合安全规范；（五）个人防护用品、用具是否齐全、完好，并正确佩戴和使用；（六）操作要领、操作规程是否明确。

从业人员发现事故隐患应当采取技术、管理措施消除；对无法自行消除的事故隐患应当向主管人员、安全生产或职业卫生管理机构报告，以上人员或机构应当及时解决；发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离危险区域。

当班生产活动结束后，从业人员应当对本岗位负责的设备、设施、电器、电路、作业场地、物品存放等进行安全检查。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第二十二条规定：对一般事故隐患，生产经营单位应当在保证安全的前提下，采取措施予以消除。

对重大事故隐患，生产经营单位应当按照以下规定处理：（一）根据需要停止使用相关设施、设备，局部或者全部停产停业；（二）组织开展现状风险评估；（三）根据风险评估情况，制定治理方案；（四）组织落实治理方案，消除事故隐患；（五）组织复查验收，制定复查验收报告。依照有关法律、法规、规章、标准和规程规定，经治理符合安全生产条件，达到治理目标的，方可恢复生产经营或使用。

生产经营单位应当在3个工作日内向所在县级负有安全生产监督管理职责的部门报告重大事故隐患的现状、级别和监控保障措施，并及时报送风险评估结果、治理方案和复查验收报告。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第二十三条规定：风险评估应当明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度。

治理方案根据风险评估结果制定，应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第二十四条规定：生产经营单位可以委托依法设立的技术管理服务机构对重大事故隐患治理情况进行效果评价，并根据效果评价报告制定复查验收报告。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第二十五条规定：生产经营单位应当建立事故隐患排查治理信息档案。事故隐患排查治理信息档案应当包括以下内容：（一）事故隐患排查记录。排查记录应当载明排查时间、具体部位或者场所、排查人员及签名，以及排查出的事故隐患数量、具体状况、级别、报送情况和监控措施。（二）事故隐患治理过程中形成的记录，包括风险评估结果、治理方案、效果评价报告、复查验收报告及报送情况等。（三）隐患排查治理工作情况报告以及相关会议纪要等其他正式文件。一项重大事故隐患应当建立一个专门的信息档案。事故隐患排查治理信息档案应当至少保存3年。

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第二十七条规定：生产经营单位应当每个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计、分析，并向所在县级负有安全生产监督管理职责的部门报送月度隐患排查治理工作情况。月度隐患排查治理工作情况应当可供公开查阅，并在生产经营单位公开场所的醒目位置公示不少于30日，有关保密规定不能公开的除外。

危险物品生产、经营、储存、运输单位，从业人员超过100人的危险物品使用单位，职业病危害严重的用人单位和从业人员超过100人的存在职业病危害的生产经营单位，从业人员超过1000人的生产经营，省级负有安全生产监督管理职责的部门确定的生产经营单位，至少每半年向本单位工会报送隐患排查治理工作情况

《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》（粤府办〔2015〕55号）第二十九条规定：生产经营单位向单位所在地县级负有安全生产监督管理职责的部门报送重大事故隐患和月度隐患排查治理工作情况等隐患排查处理信息情况，不得停止开展事故隐患排查治理工作，生产经营单位仍然是本单位事故隐患排查治理责任主体。

生产经营单位应当在《佛山市安全生产自助管理系统》http://183.62.232.126:8080/fsQiYeAnQuanZiZhuMgt/index.jsp上注册，如实填报企业相关信息，并每月填报当月隐患排查治理情况。

- 安全生产标准化创建

《中华人民共和国安全生产法》第四条规定：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

- 建设项目“三同时”

- 安全设施“三同时”。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

生产经营单位应当按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）的要求实施安全设施“三同时”。

- 职业卫生“三同时”。

《中华人民共和国职业病防治法》第十七条规定： 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告。安全生产监督管理部门应当自收到职业病危害预评价报告之日起三十日内，作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未经安全生产监督管理部门审核同意的，有关部门不得批准该建设项目。

职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。

《中华人民共和国职业病防治法》第十八条规定：建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经安全生产监督管理部门审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。

建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经安全生产监督管理部门验收合格后，方可投入正式生产和使用。

生产经营单位应当按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）的要求实施职业卫生“三同时”。

- 应急救援

《中华人民共和国安全生产法》第七十八条规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

《中华人民共和国安全生产法》第七十九条规定：危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第七十条规定：危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。

危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安监部门备案。

生产经营单位应当按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）的要求组织开展本单位的应急预案编制、评审、备案、实施等工作。

- 安全评价

《中华人民共和国安全生产法》第二十九条规定：用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十二条规定：新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应当由安监部门进行安全条件审查。

建设单位应当对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，并将安全条件论证和安全评价的情况报告报建设项目所在地设区的市级以上人民政府安监部门；安监部门应当自收到报告之日起45日内作出审查决定，并书面通知建设单位。

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第三十条规定：申请危险化学品安全使用许可证的化工企业，除应当符合本条例第二十八条的规定外，还应当具备下列条件：（四）依法进行了安全评价。

- 职业病防治

- 相关规定

《中华人民共和国职业病防治法》第五条规定：用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。

《中华人民共和国职业病防治法》第十五条规定：产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外，其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；（二）有与职业病危害防护相适应的设施；（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；（五）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；（六）法律、行政法规和国务院卫生行政部门、安全生产监督管理部门关于保护劳动者健康的其他要求。

《中华人民共和国职业病防治法》第十六条规定：国家建立职业病危害项目申报制度。

用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。

职业病危害因素分类目录由国务院卫生行政部门会同国务院安全生产监督管理部门制定、调整并公布。职业病危害项目申报的具体办法由国务院安全生产监督管理部门制定。

《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条规定：用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：（一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作；（二）制定职业病防治计划和实施方案；（三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；（四）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；（五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；（六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

《中华人民共和国职业病防治法》第二十二条规定：用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。

《中华人民共和国职业病防治法》第二十三条规定：用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。

《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条规定：产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条规定：对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，用人单位必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。

对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条规定：用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。

用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。

职业病危害因素检测、评价由依法设立的取得国务院安全生产监督管理部门或者设区的市级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照职责分工给予资质认可的职业卫生技术服务机构进行。职业卫生技术服务机构所作检测、评价应当客观、真实。

发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须停止存在职业病危害因素的作业；职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。

《中华人民共和国职业病防治法》第三十三条规定：用人单位对采用的技术、工艺、设备、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、设备、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。

《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条规定：用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。

用人单位违反前两款规定的，劳动者有权拒绝从事存在职业病危害的作业，用人单位不得因此解除与劳动者所订立的劳动合同。

《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条规定：用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

劳动者不履行前款规定义务的，用人单位应当对其进行教育。

《中华人民共和国职业病防治法》第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。

用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。

《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条规定：用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。

《中华人民共和国职业病防治法》第三十八条规定：发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当立即采取应急救援和控制措施，并及时报告所在地安全生产监督管理部门和有关部门。安全生产监督管理部门接到报告后，应当及时会同有关部门组织调查处理;必要时，可以采取临时控制措施。卫生行政部门应当组织做好医疗救治工作。

对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位承担。

《中华人民共和国职业病防治法》第三十九条规定：用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业;不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

《中华人民共和国职业病防治法》第四十二条规定：用人单位按照职业病防治要求，用于预防和治理职业病危害、工作场所卫生检测、健康监护和职业卫生培训等费用，按照国家有关规定，在生产成本中据实列支。

《中华人民共和国职业病防治法》第四十八条规定：用人单位应当如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料；安全生产监督管理部门应当监督检查和督促用人单位提供上述资料；劳动者和有关机构也应当提供与职业病诊断、鉴定有关的资料。

职业病诊断、鉴定机构需要了解工作场所职业病危害因素情况时，可以对工作场所进行现场调查，也可以向安全生产监督管理部门提出，安全生产监督管理部门应当在十日内组织现场调查。用人单位不得拒绝、阻挠。

《中华人民共和国职业病防治法》第五十一条规定：用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地卫生行政部门和安全生产监督管理部门报告。确诊为职业病的，用人单位还应当向所在地劳动保障行政部门报告。接到报告的部门应当依法作出处理。

《中华人民共和国职业病防治法》第五十七条规定：用人单位应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。

《用人单位职业病危害防治八条规定》（国家安全生产监督管理总局令第76号）规定：一、必须建立健全职业病危害防治责任制，严禁责任不落实违法违规生产。二、必须保证工作场所符合职业卫生要求，严禁在职业病危害超标环境中作业。三、必须设置职业病防护设施并保证有效运行，严禁不设置不使用。四、必须为劳动者配备符合要求的防护用品，严禁配发假冒伪劣防护用品。五、必须在工作场所与作业岗位设置警示标识和告知卡，严禁隐瞒职业病危害。六、必须定期进行职业病危害检测，严禁弄虚作假或少检漏检。七、必须对劳动者进行职业卫生培训，严禁不培训或培训不合格上岗。八、必须组织劳动者职业健康检查并建立监护档案，严禁不体检不建档。

- 职业危害的防治

- 工业毒物危害的防治

当工业毒物逸散到空气中（或与人体接触）并超过容许浓度时，就会对人体产生危害作用。所以，防毒的出发点是减少有毒物质来源，降低有毒物质在空气中的含量，以及减少毒物与人体的接触机会。

一般防毒技术措施的基本原则是：①减少有毒、含毒物料的使用数量；②净化空气以减少空气中有害物质的含量；③减少担任人员在有毒环境中的暴露次数和时间；加强个体防护。

防毒技术措施：①用无毒或低毒物质代替有毒物或高毒物质。②采用安全的工艺路线。③采用较安全的工艺条件。④以机械化、自动化代替手工操作。⑤以密闭、隔离操作代替敞开式操作。⑥以连续化代替间歇式操作。⑦采用新的生产技术。

防毒管理措施：①加强生产管理，加强卫生安全宣传教育，做到人人重视预防毒害；②制定防毒措施，建立健全各项规章制度，明确岗位责任制；③加强分析监测工作，严格执行《工业企业设计卫生标准》，控制空气中毒物的浓度；④严格按计划检修设备，加强设备的维护保养管理，杜绝跑冒滴漏，减少毒物危害；⑤在生产现场配备必要的防毒器材，督促生产者认真做好个人防护工作。

- 生产性粉尘危害的防治

革新工艺设备、改革工艺流程，将产尘作业变为无尘作业，把手工作业变成机械化、自动化操作，使工人尽量脱离尘源工作。用不析出粉尘的物料代替析尘物料，改干式作业为湿式作业，在工艺条件允许的情况下，可使含尘物料增湿以减少粉尘的扩散。

缩短工艺流程，减少含尘物料输送距离的中转环节，以减少粉尘扩散危害的范围，含尘物料下料过程中应尽量降低落差，实现密闭给料以控制粉尘扩散。

密闭尘源。在防止粉尘危害中，密闭尘源可使粉尘毒害得到控制，防止其污染更大的范围。但应从生产实际需要出发，以不能影响工作操作、设备维护和检修为前提。

改变粉料状态。为了降低粉尘的扩散，在工艺允许的情况下，可将粉料输送改为浆液输送；粉态成品改成膏状或颗粒成品等。

在进行工艺改革，采取湿式作业、密闭尘源的同时，通风措施也应不断加强。合理布局、设备的密闭和通风净化等作为控制尘毒危害的有效措施，已经引起人们普遍重视。

- 噪声危害的防治

消除或降低声源噪声。①选择低噪声设备和改进加工工艺；②提高机械设备的加工精度和安装技术；③对于高压、高速辐射的噪声，要降低压差和流速，或改变气流喷嘴开关。

声音传播途径的控制（隔离噪声）。①合理布局。把噪声强的车间和作业场所与职工生活区分开；工厂内部的强噪声设备与一般生产设备分开；有可能把同类型的噪声源集中在一个机房内，以缩小污染面并便于集中处理。②利用和设置天然屏障。利用天然地形阻断或屏蔽一部分噪声的传播，种植有一定密度的树丛和草坪，也能导致噪声的衰减。③吸声。利用吸声材料或吸声结构来吸收声能，从而达到降低噪声的效果，一般可用玻璃纤维、聚氨酯泡沫塑料、微孔吸声砖、软质纤维板、矿渣棉等吸声材料。④隔离。用屏蔽物将声音挡住，把声源封闭在一个有限人空间中，使其与周围环境隔绝，如隔声间，隔声罩等。隔声结构一般采用密实、质重的材料如砖墙、钢板、混凝土、木板等。⑤消声。消声就是运用消声器来消减声能的过程。通过吸声材料或声波反射或声波反射与干涉，都能达到消声的目的，把消声器安装在气流通道上使气体动力噪声的声能衰减，大幅度降低各种风机、空压机、内燃机等进排气的噪声级。⑥隔振。在机构设备下面安装减振垫层，变机器与其他机构的刚性连接为弹性连接，以减弱振动的传递。⑦阻尼减振。阻尼材料能使部分声振动的能量转变为热能而消散掉，因而在金属板材上涂上阻尼材料，便可起到抑制板材的振动（即减振）以及减少声辐射的作用。⑧利用声源指向性控制噪声。对环境污染面大的高声强声源，要合理选择和布置传播方向，对车间内的小口径高速排气管道，应引至室外，让高速气流向上空排放。

个体防护。许多场合下，采用个人防护是最有效最经济的降低噪声危害的方法。个人防护用品用耳塞、耳罩、耳棉、隔声帽等。

- 高温危害的防治

组织措施。①加强领导是做好防治高温危害的保障。企业领导要对防治高温危害高度重视，做到有布置、有检查、有指导，并协助职能部门的工作。②加强宣传教育。教育职工遵守高温作业安全规程和卫生保健制度。③制定合理的劳动休息制度。高温下作业应尽量缩短工作时间，可采取实行小换班、增加工作休息次数，延长午休时间等方法。休息地点应远离热源，应备有清凉饮料、风扇、洗澡设备等。有条件的可在休息室安装空调器或采取其他的降温措施。

技术措施。①改革工艺过程。合理设计或改革生产工艺过程，改进生产设备和操作方法，尽量实现机构化、自动化、仪表控制，消除高温和热辐射对人的危害。工艺流程设计时应尽可能将热源置于外面；采用热压为主的自然通风时，尽量将热源布置于天窗下面；采用穿堂风的通风厂房，应将热源布置在主导风向的下风侧；使室外空气进入车间时，先通过操作者工作点，后经过热源。②隔热。以水隔热效果最好，能最大限度地吸收辐射热。利用石板、玻璃纤维等热导率小的材料包敷热源也有较好的效果。③通风。利用自然通风或机构通风的方法，交换车间内外的空气。

保健措施。①供给含盐饮料。向高温作业人员提供足量合乎卫生要求的含盐饮料，以补充人体所需的水分和盐分。②发放个人防护用品。高温作业的工作服应结实、耐势、宽大、便于操作，应按不同作业需要，及时供给工作帽、防护眼镜、隔热面罩、隔热靴等。③医疗预防。对高温作业人员应进行就业前和入暑前体检，凡有心血管系统疾病、高血压溃疡病、肺气肿、肝病、肾病等疾病的人员不宜从事高温作业。

- 灼伤危害的防治

采取有效的防腐措施。在化工生产中由于强腐蚀介质的作用及生产过程中高温、高压、高流速等条件对机器设备会造成腐蚀，加强防腐，杜绝“跑、冒、滴、漏”也是预防灼伤的重要措施之一。

改革工艺和设备结构。在使用具有化学灼伤危险物质的生产场所，在设计时就应预先考虑防止物料外喷或飞溅的合理工艺流程、设备布局、材质选择及必要的控制、输导和防护装置。①物料输送实现机构化、管道化；②储槽、储罐等容器采用安全溢流装置；③改进危险物质的使用和处理方法；④保持工作场所与通道有足够的活动余量；⑤使用液面控制装置或仪表，实行自动控制；⑥装设各种形式的安全连锁装置。

加强安全性预测检查。如使用超声测厚仪、磁粉与超声探伤仪、X射线仪等定期对设备进行检查，或采用将设备开启进行检查的方法，以便及时发现并正确判断设备的损伤部位与损坏程度，及时消除隐患。

加强安全防护设施。①所有储槽上部敞开部分应高于车间地面1M以上，如储槽与地面等高时，其周围应设护栏并加盖，以防工作人员跌入槽内；②为使腐蚀性液体不流洒在地面上，应修建地槽并加盖；③所有酸储槽和酸泵下部应修筑耐酸基础；④禁止将危险液体盛及非专用的和没有标志的桶内；⑤搬运酸槽时要两人抬，不得单人背负运送。

加强个人防护。在处理有灼伤危险的物质时，必须穿戴工作服和防护用具，如护目镜、面罩、手套、手巾、工作帽等。

- 危险化学品事故的预防及扑救

- 危险化学品事故的预防

- 针对火灾和爆炸事故的预防措施

防火防爆的着眼点应当放在限制和消除可燃物质、助燃物质才着火源的控制上，千方百计地避免三者同时处于相互作用的状态。同时不要求我们在技术和管理上要集中采取严密可靠的措施，以控制事故状态的扩大。

5.1.1.1控制消除危险性因素

5.1.1.1.1合理设计。在化工企业中，搞技术改造，结合大修进行小改革的机会较多，在设计变更过程中，要采用先进的工艺技术和技术水平高、可靠性强的防火防爆措施，采用安全的工艺指标和合理的配管。

5.1.1.1.2正确操作，严格控制工艺指标。化工企业安全生产技术规程是多年来安全生产的经验总结，只要严格按着规程进行作业，严格控制工艺指标，在规程规定的范围内超过指标界限，立即采取有效措施加以扭转，而不是勉强维持，就能达到预想的安全结果。具体来说，有4个方面：①按照规定的开停车步骤进行检查和开停车；②控制好升降温、升降压速率；③控制好政党操作温度、压力、液位、成份、投料量、投料顺序、投料速度和排料量、排料速度等；④按照规定的时间、指定的路线进行巡回检查。

5.1.1.1.3严格按照“四十一”条禁令和安全卫生管理工作规定办事。原化工部颁发的“四十一”条禁令中关于防止违章动火的“六大”禁令是为总结防止违章动火的教训制定的，因此，必须严格遵守；“安全卫生管理工作规定”是安全管理工作的标准，也必须努力遵守。

5.1.1.1.4加强设备管理。火灾事故发生的一个重要原因，是生产装置缺陷。设备状况好，运行周期长，检修量小，事故隐患少，火灾爆炸发生率就低，凡是设备管理好的单位，安全生产的条件也好。搞好设备管理的手段有：①贯彻计划检修，提高检修质量，实行双包制度；②加强压力容器的管理，强化监察和检测工作；③对于超期服役的设备或有不符合现行法规规定的设备，一方面加强检测和监察，另一方面要有计划地逐步更新换代；④设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用，同时，要注意用比较先进的、可靠性好的逐步取代老式的；⑤推广检测工具的使用，逐步把对设备检查的方法从看、听、摸上升为用状态监测器进行，使之从经验检查变为直观化、数据化检查。

5.1.1.1.5提高自动化程度和使用安全保护装置的程度。随着化工企业的发展，不仅安全需要提高自动化程度，而且从节能降耗提高质量，提高劳动生产率，从而提高经济效益方面都需要提高自动化程度。因为自动化程度的提高，避免了超温、超压、超负荷运行，从而保证生产装置达到稳定、长周期运行，避免了事故的发生。多采用联锁保护装置，可以提高系统的安全性，一旦出现不正常情况，有了联锁保护自动切断或动作，不仅可以防止事故的发生，而且也遏止了事故的蔓延。当然，在使用安全联锁保护装置时，首先，应加强维护保养，定期检查，保证灵敏可靠；同时，不应降低对安全工作的责任心，不能因有了联锁装置而麻痹大意，特别应重点保护危险性大的部件。

5.1.1.2加强火源的管理

火灾爆炸事故的发生，一个很重要的原因是缺少对火源的管理，化工企业的火源一般有以下几种：①明火：主要是化工生产过程中的加热用火和维修用火；②摩擦与撞击；③电气火花和静电火花；④其它火源：指高温表面可产生自燃的物质、烟头、机动车辆、排气管等。加强上述四种火源的管理是避免火灾事故的基本措施。

5.1.1.3加强危险品的管理

火灾爆炸危险品有以下几种：爆炸性物品，氧化剂，可燃和助燃气体，可燃、助燃液体，易燃固体，自燃物品和遇水燃烧物品。

根据各类危险物品的性质，按规定分门别类贮存保管。在贮存保管中必须把好“三关”，即入库验收关，在库贮存关，出库复验关。加强对危险物品保管期内的安全，特别要注意的是：①严禁将明火、火种带入库内，严格动火制度；②消除电气火花及静电放电的可能，库房用电必须按规定采取有效安全措施；③库房人员必须穿不带铁钉的鞋或采用不发生火花的地面；④在搬运过程中要严格防止撞击、摩擦、翻滚。

5.1.1.4防爆泄压措施

常用的防爆泄压装置有安全阀、防爆膜、防爆门、放空阀、排污阀等，主要是防止物理性超压爆炸。安全阀应定期检验，选用安全阀进要注意使用压力和泄压速度。

防爆膜和防爆门的作用，主要是避免发生化学爆炸时产生的高压，防爆膜和防爆门选用时应经过计算并选择合理的部件。

放空阀和排污阀是在紧急情况下作业卸压手段而使用，但需要人操作，因此，一定要保证灵活好用。

5.1.1.5防止火灾蔓延的措施

防止火灾蔓延的防止火灾爆炸事故发生的一项重要措施，常用的阻火设施有：切断阀、止逆阀、安全水封、水封井、阻火器、挡火墙等。这此设施的作用是防止当火灾发生时火焰的蔓延。如压缩机与各工段之间的切断阀、止逆阀、气柜或乙炔发生器的安全水封，甲醇放空管的阻火器，电缆间的挡火墙。

对这些设施，应当利用计划小修对其进行清理、检查、维护、保养，以保证安全生产，另一方面，在建筑上应采用防火墙、防火门、防火堤、防火带以及合理的间距，采取耐火等级厂房等措施。

- 针对泄漏和聚集爆炸的预防措施

在生产过程中，避免可燃物泄漏和聚集形成爆炸性混合物，通常采用的技术有设备密闭、加强通风、惰性介质保护、严格清洗或置换、严格控制投料及以不燃或难燃物取代可燃物料等。

5.1.2.1设备密闭

设备密闭不良而跑、冒、滴、漏出的可燃物质，可使附近环境空气达到爆炸下限。同样的道理，如果空气渗入设备也可能使设备内部达到爆炸上限，形成爆炸性混合物，所以，设备必须密闭。

为了保证设备、管线的密闭性，通常应采取如下措施：

5.1.2.1.1正确选择连接方法。由于焊接连接在强度和密封性能上效果都比较好，所以，要求可燃气体、液化烃、可燃液体的金属管道的连接，除与设备管嘴法兰和与法兰阀门，高黏度、易黏结的聚合物浆液和悬浮物等易堵塞的管道，凝固点高的液体石蜡、沥青、硫磺等管道，以及停工检修需拆卸的管道可采用法兰连接外，其余均应采用焊接连接。由于直径小于或等于25 mm 的上述管道焊接强度不佳，且易将焊渣落入管内引起管道堵塞，故应采取承插焊管件连接，或采用锥管螺纹连接。但当采用锥管螺纹连接时，对有强腐蚀性介质，尤其是含氟化氢等易产生缝隙腐蚀性介质的管道，不得在螺纹处施以密封焊，否则一旦泄漏，后果不堪设想。

5.1.2.1.2正确选择密封垫圈。密封垫圈应根据工艺温度、压力和介质的性质选用，一般工艺可采用石棉橡胶垫圈；在高温、高压和强腐蚀性介质中，宜采用聚四氟乙烯等耐腐蚀塑料或金属垫圈。最近许多机泵改成端面机械密封，防漏效果较好，应优先选用。如果采用填料密封仍达不到要求时，可加水封和油封。

5.1.2.1.3严格检漏、试漏。设备系统投产使用前或大修后开车前，应对设备进行验收。验收时，必须根据压力计的读数用水压试验检查其密闭性，测定其是否漏气并分析空气。此外，可于接缝处涂抹肥皂液进行充气检验，如发现起泡，即为渗漏。亦可根据设备内物质的特性，采取相应的试漏办法，如设备内有氯气和盐酸气，可用氨水在设备各部试熏，产生白烟处即为漏点；如果设备内系酸性或碱性气体，可利用pH 试纸试漏。

5.1.2.1.4正确选择操作条件。由物质的原理可知，物质爆炸极限与温度、压力有关，即爆炸浓度范围随原始温度、压力的增大而变宽，反之亦然。因此，我们可以在爆炸极限之外（大于上限或小于下限）的条件下，选择安全操作的温度和压力：①安全操作温度的选择。消除形成爆炸浓度极限的温度有两个，一是低于闪点或爆炸下限的温度，二是高于上限的温度。如何确定其安全操作温度，应当根据物料的性质和设备条件而定。②安全操作压力的选择。在温度不变的条件下，安全操作的压力亦有两个：一是高于爆炸上限的压力，二是低于爆炸下限的压力。由于负压生产不仅可以降低可燃物在设备中的浓度，而且还可以避免蒸汽从不严密处逸散和防止蒸汽从微隙中冲出而带静电，故对溶剂一般选择常压或负压操作。但对于某些工艺，压力太低也不好，如煤气导管中的压力应略高于大气压，若压力降低，就有空气渗入，可能会发生爆炸。通常可设置压力报警器，在设备内压力失常时报警。

5.1.2.1.5加强日常检查维修。设备在平时要注意检查、维修、保养，如发现配件、填料破损要及时维修或更换，及时紧固松弛的法兰螺丝，以切实减少和消除泄漏现象。

5.1.2.2厂房通风

要使设备达到绝对密闭是很难办到的，而且生产过程中有时会挥发出某些可燃性物质，因此，为保证车间的安全，使可燃气体、蒸气或粉尘达不到爆炸浓度范围，采取通风是行之有效的技术措施。通风可分为自然通风和机械通凤（也称强制通风）两类，其中机械通风又可分排风和送风两种，其防火要求是：①正确设置通风口的位置。比空气轻的可燃气体和蒸气的排风己应设在室内建筑的上部，比空气重的可燃气体的排风口应设在下部。②合理选择通风方式。通风方式一般宜采取自然通风，但自然通风不能满足要求时应采取机械通风。如木工车间、喷漆工房（或部位）、油漆厂的过滤；调漆工段、汽油洗涂土房都应有强有力的机械通风设施；高压聚乙烯生产的乙烯压缩机房等，都应有一定的通风设施。对机械通风系统的鼓风机的叶片应采用碰击时不会产生火花的材料来制作，通风管内应设有防火遮板，使一处失火时能迅速遮断管路，避免波及他处。散发可燃气体或蒸气的场所内的空气不可再循环使用，其排风和迭风设施应设独立的通风室；散发有可始粉尘或可燃纤维的生产厂房内的空气需要循环使用时应经过净化处理。

5.1.2.3严格清洗或置换

对于加工、输送、储存可燃气体的设备、容器和管路、机泵等，在使用前必须用惰性气体置换设备内的空气，否则，原来留在设备内的空气便会与可燃气体形成爆炸性混合物。在停车前也应用同样方法置换设备内的可燃气体，以防空气进入形成爆炸性混合物。特别是在检修中可能使用和出现明火或其他着火源时，设备内的可燃气体或易燃蒸气，必须经置换并分析合格才能进行检修。对于盛放过易燃液体的桶、罐或其他容器，动火焊补前，还必须用水蒸汽或水将其中残余的液体及沉淀物彻底清洗干净并分析合格。置换、清洗和动火分析均应符合动火管理的有关要求，并严格操作规程。

5.1.2.4惰性介质保护

当可燃性物质难免与空气中的氧气接触时，用隋性介质保护是防止形成爆炸混合物的重要措施，这对防火防爆有很大实际意义。工业生产中常用的隋性气体有氮气、二氧化碳、水蒸气及烟道气等。防火技术常在以下几种场合使用：①易燃固体的粉碎、筛选处理及粉末输送时，一般用惰性气体进行覆盖保护。②在处理（包括开工、停工、动火等）易燃、易爆物料的系统时作为置换使用。③易燃液体利用惰性气体进行充压输送，如油漆厂的热炼车间，油料由反应釜反应完毕后用二氧化碳气体压送到兑稀罐等。④在有爆炸危险场所，对有可能引起火花的电气设备、仪表等（除有防爆炸性能的外），采用充氮气正压保护。⑤当发生易燃、易爆物料泄漏或跑料时，用惰性气体冲淡、稀释或着火时用其灭火等。

5.1.2.5对投料的严格控制

5.1.2.5.1在反应器内，如若投料控制不好，也极易形成爆炸性混合物。如在氨氧化制取硝酸的生产中氨与空气混合进行氧化反应，其配比临近爆炸极限下限，配比若有失误极易达到爆炸极限，因此，反应物料的浓度、流量都应准确分析和计量。对于连续化程度高、危险险大的生产，在开始投料时要特别注意其配比，并尽量减少开、停车次数。

5.1.2.5.2催化剂对反应速度的影响很大，若有配比失误，催化剂过量也有可能发生危险。尤其是对可燃物与氧化性物料进行反应的生产工艺，特别要严格控制氧化性物料的投料量。对在一定配比浓度下，可形成爆炸性混合物的生产，其配比浓度应控制在爆炸浓度之外，如因工艺条件限制必须在爆炸浓度范围内生产时，应加以惰性气体保护，且其操作过程中绝对不许接近和达到物料的自燃点。

5.1.2.5.3在化工生产中，投料的顺序也是有严格要求的，有时投料顺序的错误也可形成危险状态。在一般情况下，当可燃物料与氧化性物料在同一设备内进行混合反应时，先投可燃性物料，后投氧化胜物料，其顺序不可颠倒。例如，氯化氢的合成应先投氢后投氯；三氯化磷的氯化应先投磷后投氯，因为氯的氧化性很强，后投了还原性强的氯和磷，易形成爆炸介质而发生爆炸。

5.1.2.6生产工艺的改革

改革生产工艺，用不燃或难燃物料取代可燃物料。由于工艺条件的限制，不少企业的一些生产过程仍在使用大量的可燃易燃物料，，火灾爆炸危险性很大。所以，使用不燃物或火灾危险性较小的物料，代替易燃物料与火灾危险性较大的物料，为生产创造更为安全的条件，这是防止事故发生的根本性措施。因此，积极开展技术革新活动，研制用不然或难燃的物料代替可燃物料，非常重要，且很多企业也取得了不少好经验。

可燃液体在许多情况下，可以用不燃的溶剂来代替，这类物质有甲烷的氯衍生物二氯甲烷、四氯化碳、三氯甲烷及乙烷的氯衍生物（三氯乙烯）等。例如，为了溶脂肪、油、树脂、土沥青、沥青、橡胶以及制备油漆等，可用四氯化碳代替有燃烧危险性液体。又如使用汽油、丙酮、乙醇等易燃溶剂的生产可用丁醇、氯苯、四氯化碳、三氯化碳等火灾危险性较小或不燃的溶剂代替。

在使用氯烃时必须注意，长时间吸入其蒸气有中毒的可能，在发生火灾时它们能放出毒气。为了防止中毒，必须将设备密闭。在放出蒸气的地方将蒸气抽出，室内不应超过规定的限度，发生事故时必须戴防毒面具。

- 危险化学品事故扑救

- 可燃液体事故扑救

易燃液体通常也是储存在容器内或管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应锅（炉、釜）及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面（或水面）漂散流淌，而且，易燃液体还有比重和水溶险等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题，以及危险性很大的沸溢和喷溅问题。因此，扑救易燃液体火灾往往也是一场艰难的战斗。遇易燃液体火灾，一般应采用以下基本对策。

5.2.1.1首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

5.2.1.2及时了解和掌握着火液体的品名、密度、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

5.2.1.3对较大的储罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。小面积（一般50㎡以内）液体火灾，一般可用雾状水扑灭，用泡沫、干粉、二氧化碳、卤代烷(1211,1301）灭火一般更有效。大面积液体火灾则必须根据其密度、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），用直流水、雾状水灭火往往无效。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫灭火，用干粉、卤代烷扑救时灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。比水重又不溶于水的液体起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火，用泡沫也有效。干粉、卤代烷扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例。这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌，而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势），因此，最好用抗溶性泡沫扑救，用干粉或卤代烷扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁。

5.2.1.4扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

5.2.1.5扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾。如有条件，可采用放水、搅拌等防止发生沸溢和喷溅的措施，在灭火同时必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。指挥员发现危险征兆时应迅速作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

5.2.1.6遇易燃液体管道或储罐泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是储罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

- 压缩和液化气体事故扑救

压缩或液化气体总是被储存在不同的容器内，或通过管道输送。其中储存在较小钢瓶内的气体压力较高，受热或受火焰熏烤容易发生爆裂。气体泄漏后遇火源已形成稳定燃烧时，其发生爆炸或再次爆炸的危险性与可燃气体泄漏未燃时相比要小得多。遇压缩或液化气体火灾一般应采取以下基本对策。

5.2.2.1扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

5.2.2.2首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

5.2.2.3如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式储罐，冷却人员应选择储罐四侧角作为射水阵地。

5.2.2.4如果是输气管道泄漏着火，应设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体的进出阀门，火势就会自动熄灭。

5.2.2.5储罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、豁合剂、弯管工具等）。

5.2.2.6堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也用干粉、二氧化碳、卤代烷灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。如果确认泄漏口非常大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到可燃气体燃尽，火势自动熄灭。

5.2.2.7现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

- 爆炸性物品事故扑救

爆炸物品一般都有专门或临时的储存仓库。这类物品由于内部结构含有爆炸性基因，摩擦、撞击、震动、高温等外界因素激发，极易发生爆炸，遇明火则更危险。遇爆炸物品火灾时，一般应采取以下基本对策。

5.2.3.1迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

5.2.3.2切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。

5.2.3.3如果有疏散可能，人身安全上确有可靠保障，应迅即组织力量及时疏散着火区域周围的爆炸物品，使着火区周围形成一个隔离带。

5.2.3.4扑救爆炸物品堆垛时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。

5.2.3.5灭火人员应尽量利用现场现成的掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，尽可能地采取自我保护措施。消防车辆不要停靠离爆炸物品太近的水源。

5.2.3.6灭火人员发现有发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅速作出准确判断，确有发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员看到或听到撤退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。

- 遇湿易燃物品事故扑救

遇湿易燃物品能与潮湿和水发生化学反应，产生可燃气体和热量，有时即使没有明火也能自动着火或爆炸，如金属钾、钠以及三乙基铝（液态）等。因此，这类物品有一定数量时，绝对禁止用水、泡沫、酸碱灭火器等湿性灭火剂扑救。这类物品的这一特殊性给其火灾扑救带来了很大的困难。

通常情况下，遇湿易燃物品由于其发生火灾时的灭火措施特殊，在储存时要求分库或隔离分堆单独储存，但在实际操作中有时往往很难完全做到，尤其是在生产和运输过程中更难以做到，如铝制品厂往往遍地积有铝粉。对包装坚固、封口严密、数量又少的遇湿易燃物品，在储存规定上允许同室分堆或同柜分格储存，这就给其火灾扑救工作带来了更大的困难，灭火人员在扑救中应谨慎处置。对遇湿易燃物品火灾一般采取以下基本对策。

5.2.4.1首先应了解清楚遇湿易燃物品的品名、数量、是否与其他物品混存、燃烧范围、火势蔓延途径。

5.2.4.2如果只有极少量（一般50ɡ以内）遇湿易燃物品，则不管是否与其他物品混存，仍可用大量的水或泡沫扑救。水或泡沫刚接触着火点时，短时间内可能会使火势增大，但少量遇湿易燃物品燃尽后，火势很快就会熄灭或减小。

5.2.4.3如果遇湿易燃物品数量较多，且未与其他物品混存，则绝对禁止用水或泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救。遇湿易燃物品应用干粉、二氧化碳、卤代烷扑救，只有金属钾、钠、铝、镁等个别物品用二氧化碳、卤代烷无效。固体遇湿易燃物品应用水泥、干砂、干粉、硅藻土和蛙石等覆盖。水泥是扑救固体遇湿易燃物品火灾比较容易得到的灭火剂。对遇湿易燃物品中的粉尘如镁粉、铝粉等，切忌喷射有压力的灭火剂，以防止将粉尘吹扬起来，与空气形成爆炸性混合物而导致爆炸发生。

5.2.4.4如果有较多的遇湿易燃物品与其他物品混存，则应先查明是哪类物品着火，遇湿易燃物品的包装是否损坏。可先用开关水枪向着火点吊射少量的水进行试探，如未见火势明显增大，证明遇湿物品尚未着火，包装也未损坏，应立即用大量水或泡沫扑救，扑灭火势后立即组织力量将淋过水或仍在潮湿区域的遇湿易燃物品疏散到安全地带分散开来。如射水试探后火势明显增大，则证明遇湿易燃物品已经着火或包装已经损坏，应禁止用水、泡沫、酸碱灭火器扑救，若是液体应用干粉等灭火剂扑救，若是固体应用水泥、干砂等覆盖，如遇钾、钠、．铝、镁轻金属发生火灾，最好用石墨粉、氯化钠以及专用的轻金属灭火剂扑救。

5.2.4.5如果其他物品火灾威胁到相邻的较多遇湿易燃物品，应先用油布或塑料膜等其他防水布将遇湿易燃物品遮盖好，然后再在上面盖上棉被并淋上水。如果遇湿易燃物品堆放处地势不太高，可在其周围用土筑一道防水堤。在用水或泡沫扑救火灾时，对相邻的遇湿易燃物品应留一定的力量监护。

由于遇湿易燃物品性能特殊，又不能用常用的水和泡沫灭火剂扑救，从事这类物品生产之经营、储存、运输、使用的人员及消防人员平时应经常了解和熟悉其品名和主要危险特性。

- 毒害品、腐蚀品事故扑救

毒害品和腐蚀品对人体都有一定危害。毒害品主要经口或吸入蒸气或通过皮肤接触引起人体中毒的。腐蚀品是通过皮肤接触使人体形成化学灼伤。毒害品腐蚀品有些本身能着火，有的本身并不着火，但与其他可燃物品接触后能着火。这类物品发生火灾一般应采取以下基本对策。

5.2.5.1灭火人员必须穿防护服，佩戴防护面具。一般情况下采取全身防护即可，对有特殊要求的物品火灾．应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式氧气或空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

5.2.5.2积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害品、腐蚀品火灾极易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投人寻找和抢救受伤、被困人员的工作，并努力限制燃烧范围。

5.2.5.3扑救时应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出。遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。

5.2.5.4遇毒害品、腐蚀品容器泄漏，在扑灭火势后应采取堵漏措施。腐蚀品需用防腐材料堵漏。

5.2.5.5浓硫酸遇水能放出大量的热，会导致沸腾飞溅，需特别注意防护。扑救浓硫酸与其他可燃物品接触发生的火灾，浓硫酸数量不多时，可用大量低压水快速扑救。如果浓硫酸量很大，应先用二氧化碳、干粉、卤代烷等灭火，然后再把着火物品与浓硫酸分开。

- 易燃固体、易燃物品火灾事故扑救

易燃固体、易燃物品一般都可用水或泡沫扑救，相对其他种类的化学危险物品而言是比较容易扑救的，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。但也有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊，如2,4—二硝基苯甲醚、二硝基蔡、蔡、黄磷等。

5.2.6.1 2,4—二硝基苯甲醚、二硝基萘、萘等是能升华的易燃固体，受热发出易燃蒸气。火灾时可用雾状水、泡沫扑救并切断火势蔓延途径，但应注意，不能以为明火焰扑灭即已完成灭火工作，因为受热以后升华的易燃蒸气能在不知不觉中飘逸，在上层与空气能形成爆炸性混合物，尤其是在室内，易发生爆燃。因此，扑救这类物品火灾千万不能被假象所迷惑。在扑救过程中应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并用水浇灭燃烧区域及其周围的一切火源。

5.2.6.2黄磷是自燃点很低在空气中能很快氧化升温并自燃的自燃物品。遇黄磷火灾时，首先应切断火势蔓延途径，控制燃烧范围。对着火的黄磷应用低压水或雾状水扑救。高压直流水冲击能引起黄磷飞溅，导致灾害扩大。黄磷熔融液体流淌时应用泥土、砂袋等筑堤拦截并用雾状水冷却，对磷块和冷却后已固化的黄磷，应用钳子钳入储水容器中。来不及钳时可先用砂土掩盖，但应作好标记，等火势扑灭后，再逐步集中到储水容器中。

5.2.6.3少数易燃固体和自燃物品不能用水和泡沫扑救，如三硫化二磷、铝粉、烷基铝、保险粉等，应根据具体情况区别处理。宜选用干砂和不用压力喷射的干粉扑救。

- 氧化剂和有机氧化物事故扑救

氧化剂和有机氧化物火灾，有的不能用水和泡沫扑救，有的不能用二氧化碳扑救，酸碱灭火剂则几乎都不适用。扑救氧化剂和有机氧化物火灾一般采用以下基本对策。

5.2.7.1迅速查明着火或反应的氧化剂和有机过氧化物以及其他燃烧物的品名、数量、主要危险性、燃烧范围、火势蔓延途径；能否用水泡沫扑救。

5.2.7.2能用水或泡沫扑救时，应尽一切可能切断火势蔓延，使着火区孤立，限制燃烧范围，同时应积极抢救受伤和被困人员。

5.2.7.3不能用水、泡沫、二氧化碳扑救时，应用干粉或水泥干砂覆盖。用水泥、千砂覆盖应该从着火区域四周尤其是下风等火势主要蔓延覆盖起，形成火势的隔离带，然后逐步向着火点进逼。

由于大多数氧化剂和过氧化物遇酸会发生剧烈反应甚至爆炸，如过氧化钠、过氧化钾、氯酸钾、高锰酸钾等。活泼金属过氧化物等一部分氧化剂也不能用水、泡沫塑料、二氧化碳扑救，因此，专门生产、经营、储存、运输、使用这类物品的和场合不要配备酸碱灭火器，对泡沫和二氧化碳也应慎用。

- 危险化学品企业典型事故案例

- “5·23”农药中毒事故

2003年5月23日武汉市江夏区卫生局接到乡卫生院报告，称该地区一私营农药厂有部分职工发生农药中毒事故。

6.1.1事故概况

5月20-23日，该厂从外地招收20名农民工，在未建立劳动者健康档案、未组织他们进行职业卫生培训、未安排职业健康检查的情况下，要求他们从事有职业病危害因素农药生产工作。22-23日，20名农民工中有6名工人先后有不同程度的头晕、头痛、恶心、呕吐、多汗、胸闷、视力模糊、精神恍惚、四肢无力等急性有机磷农药中毒症状。厂方将这些不适工人先后送到当地卫生院进行诊治，卫生院按急性有机磷农药中毒给予阿托品、胆碱酯酶复能剂和对症辅助治疗，4h左右，6名中毒病人症状明显减轻，厂方要求他们先后出院。

6.1.2事故原因及分析

该厂于3月从武汉市内迁移到郊区农村。5月开始生产，年计划生产700t有机磷农药系列产品，有77名工人。

该广生产车间与生活服务区相距35m，与生活区隔开。车间面积为120㎡。有两条生产线，均为半自动流水作业。灌装和装瓶处地面散落的农药残液明显可见，并闻到刺鼻气味。操作工人为两班制，每班工作8h。两条生产线各有22名操作工人，其中一号线14名工人未穿戴任何防护用品；二号生产线7名工人衣帽穿戴不整齐。车间内职业卫生管理制度内容不全，警示标识不醒目。防毒措施采用10个天窗自然通风和在两个灌装处安装了机械抽风排毒设施，机械抽风装置正常运转。

依据《中华人民共和国职业病防治法》（以下简称《职业病防治法》）和《职业危害事故调查处理办法》等法律法规规定，该厂在未建立劳动者健康监护档案、未按规定组织劳动者进行职业卫生培训、安排未经职业健康检查的劳动者从事有职业病危害因素农药生产工作，而导致引起农药中毒事故，违反了《职业病防治法》第十九条第四项、第三十一条、三十二条和《职业病危害事故调查处理办法》第二十一条规定。

6.1.3事故教训

事故暴露以下严重问题：①职业病诊断网络不健全；②卫生标准不健全；③企业负责人对职业卫生工作认识不足；④工人对职业病危害因素认识淡薄；⑤地方政府对本地区工矿企业的袒护。

因此，建议采取如下预防同类事故发生的措施：①建立健全职业病诊断网络；②加快卫生标准制定；③增加监督频率、加大执法办度；④加强宣传教育，建立安全卫生培训制度。

- “6·28”练油厂爆炸火灾事故

2006年6月28日上午8时5分，甘肃兰州某炼油厂40万吨／年气体分馏装置E-507冷凝器盖头处发生泄漏引发爆炸火灾。事故造成气体分馏装置严重损坏。灭火中1名企业消防队员牺牲、10名受伤。

6.2.1事故概况

2006年6月28日凌晨3时，40万吨／年气体分馏装置开车进料，4时，分馏装置的脱乙烷塔E-507冷凝器开始进料循环，7时30分操作员在巡检时发现脱乙烷塔E-507冷凝器盖头处物料泄漏，立即通知维修人员进行处置。7时50分，8名维修人员到达现场，发现E-507冷凝器4个盖头处物料正在大量喷出，在通知操作室和现场准备按紧急预案进行处置中，因泄漏量大、响声剧增，维修人员迅速撤离现场。8时5分，当维修人员从装置下至地面时，听到E-507冷凝器发生爆炸响声，并看见着火。8时6分，石化公司消防支队接到报警，8时9分到达现场，出动各类消防车辆26台、100余名指战员，全力以赴组织灭火。8时15分，操作工人将气体分馏装置物料和电源切断，降压泄压，关闭所有与装置外部连接的阀门，装置紧急停工。同时，石化公司启动环境保护紧急预案，组织人员封堵排雨系统，封闭所有进人黄河的排放口，设立现场围堰，将消防水引入污水处理厂进行处理，启用3万立方米应急调节池。8时25分护E-507冷凝器南侧上方经过脱丙烯塔回流罐管线被火烧破裂，管道内2.11MPa的c2、c3物料喷射出一条直径3-5m、长20m的火龙、火势瞬间扩大，造成在东面热油泵房平台上灭火的石化公司消防支队队员1人牺牲，16人受伤。8时40分，兰州市公安消防支队调集7个消防中队，22台消防车199名官兵到达火场增援灭火。9时40分，火势得到控制。为防止明火扑灭后，常压下液化烃汽化扩散，造成二次爆炸的危险，采取了控制燃烧、周边冷却的方法，使残留在冷凝器内的液态烃燃净。21时35分余火全部熄灭。

6.2.2事故原因及分析

6.2.2.1直接原因。检修人员在安装E-507冷凝器头盖时，未将缠绕在波齿垫片的塑料薄膜拆下，高速喷出的液态烃使缠绕塑料薄膜的波齿垫产生静电并集聚，与罐壁放电引起泄漏液态烃混合蒸气爆炸，造成火灾。

6.2.2.2间接原因。检维修施工管理、生产管理等方面存在比较严重的问题。①施工单位违反检修规程。②装置设备验收人员严重失职。③设备维修人员没有及时到位，延误了最佳处理时机。④生产操作处置错误。⑤装置设计缺陷使事故不能及时有效得到控制。

6.2.3事故教训

化工生产中的许多化学物质对人体有害，生产设备多数刚窜于高温高压装置、由于作业人员的疏忽大意或者技术水平差，往往造成误操作，如看错仪表、开错阀门等，从而引发火灾爆炸或者中毒事故。这样的事例很多。因此，化工企业员工上岗前必须经过安全教育培训，掌握操作技能，经考试合格后，才能上岗作业。

进行安全教育培训的目的，一是提高员工对安全生产的认识，使广大员工认识到安全生产的重要性，从“要我安全”变为“我要安全”，做到“三不伤害”，即“我不伤害自己，我不伤害他人，我不被他人伤害”，提高员工自觉抵制“三违”行为的能力。二是提高企业的安全生产的法律法规及规章制度，学习应用先进的安全生产管理方法、手段，提高对设备设施和生产环境的安全生产管理能力。三是提高全体员工的安全知识水平和安全技能。

对于化工企业来讲，由于生产过程具有易燃易爆、高温高压、有毒有害、连续作业、点多线长、极易发生事故等特点，因此应强化对作业人员，尤其是特种作业人员的安全教育培训。

应采取的措施如下：①对生产安全管理制度和各种安全操作规程进行修订和完善，写出书面材料，并组织学习和考核，严格执行工艺纪律。②加强操作人员的管理，每年一次分批、分期对特殊工种的操作人员进行专业知识培训，考核不合格的，转到人才流动中心继续培训。③加强设备管理，尤其是要加强压力容器与压力管道的检测和管理，杜绝泄漏的产生。对在用的关键压力容器，应增加检查、监测频率，减少设备缺陷所造成的安全隐患。

- “7·28”某化工有限公司爆炸事故

2006年7月8日8时45分，江苏省盐城市某化工有限公司临海分公司（工商核准拟用名）l号厂房（2400平方米，钢框架结构）发生一起爆炸事故，死亡22人，受伤29人，其中3人重伤。

6.3.1事故概况

江苏省盐城市某化工有限公司是中外合资企业。2005年7月，根据当地政府统一规划，合资公司将氟化土生产线搬迁至射阳县临海化工集中区，拟成立盐城氟源化土有限公司临海分公司，总投资2500万元。主要产品是2,4-二氯氟苯（生产能力4000吨／年）。

发生事故的1号生产厂房（投资约800万元）由硝化土段，氟化土段和氯化工段三部分组成石硝化工段是在原料氟苯中加入混酸二次硝化生成2，4-二硝基氟苯；氟化土段是在外购的2,4-二硝基氯苯原料中加人氟化钾；置换反应生成2,4-二硝基氟苯；氯化工段是在氯化反应塔中加入上述两个工段生产的2,4-二硝基氟苯，在一定温度下通入氯气反应生成最终产品2、4-二氯氟苯。

2006年7月27日15时10分，首次向氯化反应塔塔釜投料。17时20分通入导热油加热升温；19时10分，搭釜温度上升到130℃，此时开始向氯化反应塔塔釜通氯气；20时15分，操作工发现氯化反应塔塔顶冷凝器没有冷却水，于是停止向釜内通氯气，关闭导热油阀门。28日4时20分，在冷凝器仍然没有冷却水的情况下，又开始通氯气，并开导热油阀门继续加热升温；7时，停止加热；8时，塔釜温度为220℃，塔顶温度为43℃；8时40分，氯化反应塔发生爆炸。

据估算，氯化反应塔物料的爆炸当量相当于406千克梯恩梯（TNT），爆炸半径约为30米，造成1号厂房全部倒塌。

6.3.2事故原因的分析

6.3.2.1直接原因。在氯化反应塔冷凝器无冷却水，塔顶没有产品流出的情况下没有立即停车，而是错误地继续加热升温，使物料（2,4-二硝基氟苯）长时间处于高温状态并最终导致其分解爆炸是本次事故发生的直接原因。

6.3.2.2间接原因。①该项目没有执行安全生产相关法律法规，在新建企业未经设立批准（正在后补设立批准手续）、生产工艺未经科学论证、建设项目未经设计审查和安全验收的情况下，擅自低标准进行项目建设并组织试生产，而且违法试生产五个月后仍未取得项目设立批准。②该企业违章指挥，违规操作，现场管理混乱，边施工、边试生产，埋下了事故隐患。现场人员过多，也是扩大人员伤亡的重要原因。

6.3.3事故教训

这次事故是多年来化工行业发生的最严重的特大伤亡事故。伤亡惨重，损失巨大，性质严重，教训极为深刻。①立即开展违规危险化学品建设项目的排查整顿工作。②严格控制化工行业固定资产投资，严格化工企业的安全准入。③切实落实企业安全生产主体责任，深人开展中小化工企业的安全标准化活动。④江苏省安全监管局等有关部门要在省政府领导下，抓紧组织进行事故调查处理工作，全面查清事故原因，严肃追究事故责任，并将调查处理结果报国家安全监管总局。

- “4·15”氯气储罐连续爆炸泄漏事故

2004年4月15日，位于重庆市江北区的重庆某化工广氯冷凝器发生局部三氯化氮爆炸后，16日凌晨、16日下午液氯储罐连续发生爆炸，导致氯气泄漏，在整个事故中造成9人死亡和失踪，3人受伤，15万人紧急大转移。

6.4.1事故概况

该厂始建于1939年，1956年公私合营为地方国有企业，是国内最早的氯碱企业之份。现隶属于重庆化医控股（集团）公司，拥有年产6万吨烧碱的综合生产能力，常年生产品种有烧碱、盐酸、液氯、四氯化碳、三氯氢硅、三氯化铁、氯乙酸、漂白液、次氯酸钠，现有在册职工2112人，在岗人员19142人。2003年实现工业总产值19085万元，销售收入18722万元。随着主城区建设步伐的加快，该厂于2003年正式启动环保整体搬迁工程。

事故发生前的2004年4月15日白天，该厂处于正常生产状态。15日17时40分，该厂氯氢分厂冷冻工段液化岗位接总厂调度令开启1＃色氯冷凝器。18时40分，氯气干燥岗位发现氯气泵压力偏高，4＃邵液氯储罐液面管在化霜。当班操作工两度对液化岗位进行巡查、未发现氯冷凝器有何异常，判断4＃液氯储罐进口管有可能堵塞，于是转5＃液氯储罐（停4＃储罐）进行液化、其液面管也不结霜。21时，当班人员巡查护液氯冷凝器和盐水箱时，发现盐水箱向氯化钙吐（cacl2）盐水大量减少，有氯气从氨蒸发器盐水箱泄出，从而判断氯冷凝器己穿孔，约有4m3 的cacl2盐水进入了液氯系统。

发现氯冷凝器穿孔后，厂总调度室迅速采取扩氯冷凝器从系统中断开、冷冻紧急停车等措施，并将1＃氯冷凝器内的cacl2盐水通过盐水泵进口倒流排入盐水箱。将1#氯冷凝器余氯和1#氯液气分离器内的液氯排入排污罐。

15日23时30分，该厂来取措施，开启液氯包装尾气泵抽取排污罐内的氯气到次氯酸钠和漂白液装置。16日零时48分，正在抽气过程中；排污罐发生爆炸。1时33分，全厂停车。2时15分左右，排完盐水后4小时的1#盐水泵在静止状态下发生爆炸，泵体粉碎性炸坏。

16日17时30分，指挥部召开全体成员会议。研究下一步处置方案和当晚群众的疏散问题。17时57分，当专家组正向指挥部汇报情况，讨论下一步具体处置方案时，突连续两声爆响，液氯储罐发生猛烈爆炸，会议被迫中断。

据勘察，爆炸使5#、6#液氯储罐罐体破裂解体并形成一个长9m、宽4m、深2m的炸坑。以炸坑为中心，约20Om半径的地面和建筑物上有散落的大量爆炸碎片，爆炸事故导致9名现场处理人员因公殉职，3人受伤。

4月18日，重庆市动用了部队官兵和精良武器，从11时开始进入预定程序。部队组成了精锐小分队，使用了高射机枪、火箭炮和坦克。消防官兵也准备了够量、够压的水和碱液。11时35分，指挥部下达了射击命令。解放军驻渝某部先后用机枪、火箭炮、坦克对重庆天原化工总厂的2＃罐、3＃罐、8#罐3个罐进行了21次射击，其中火箭炮发射了10枚穿甲弹，坦克发射了9枚穿甲弹，炸毁了2个罐，最后一个液氯罐用人工放置24kg炸药将其炸毁，到18日17时35分，危险源和污染源被销毁。4月18日18时30分，紧急疏散的群众陆续回家过夜。

爆炸事故发生后，引起党中央、国务院领导的高度重视，温家宝、黄菊、华建敏等领导同志对事故处理与善后工作作出重要指示，国家安监局副局长孙华山等领导亲临现场指导，并抽调北京、上海、自贡共8名专家到重庆指导抢险。这个过程一直持续到4月19日，在对所有液氯储罐与汽化器中的余氯和NCl3进行引爆、碱液浸泡处理后，才彻底消除了危险源。

6.4.2事故原因分析

事故调查组认为，“4·15”爆炸事故是该厂液氯生产过程中因氯冷凝器腐蚀穿孔，导致大量含有按离子的CaC12盐水直接进入液氯系统，生成了极具危险性的NC13爆炸物。NC13富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置振动引爆了NC13。

6.4.2.1直接原因。⑴设备腐蚀穿孔导致盐水泄漏，是造成NC13形成和聚集的重要原因。⑵NC13富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置造成振动，是引起NC13爆炸的直接原因。

6.4.2.2间接原因。⑴压力容器日常管理差。⑵安全生产责任制落实不到位，安全生产管理力量薄弱。⑶事故隐患督促检查不力。⑷对NC13爆炸的机理和条件研究不成熟，相关安全技术规定不完善。

6.4.3事故教训

重庆“4·15”事故的发生，留下了深刻的、沉痛的教训，对氯碱行业具有普遍的警示作用。

⑴该厂有关人员对氯冷凝器的运行状况缺乏监控，有关人员对14月15日夜里氯干燥工段氯气输送泵出口压力一直偏高和液氯储罐液面管不结霜的原因缺乏及时准确的判断，没能在短时间内发现氯气液化系统的异常情况，最终因氯冷凝器氯气管渗漏扩大，使大量冷冻盐水进入氯气液化系统，这个教训应该认真总结、有关氯碱企业应引以为戒。

⑵目前大多数氯碱企业均沿用液氨间接冷却cacl2盐水的传统工艺生产液氯，尚未对盐水含按离子量引起足够重视。有必要对冷冻盐水中的含铁离子量进行监控或添置自动报警装置。

⑶加强设备管理，加决设备更新步伐，尤其是要加强压力容器与压力管道的监测和管理，杜绝泄漏的产生。对在用的关键压力容器，应增加检查、监测频率，减少设备缺陷所造成的安全隐患。

⑷进一步研究国内有关氯碱企业关于NC13的防治技术，减少原料盐和水源中的按离子形成NC13后在液氯生产过程中富集的风险。

⑸尽量采用新型制冷剂取代液氨的液氯生产传统工艺，提高液氯生产的本质安全水平。

⑹从技术上进行探索，尽快形成一个安全、成熟、可靠的预防和处理NC13的应急预案，并在氯碱行业推广。

⑺加强对NC13的深入研究，完全弄清其物化性质和爆炸机理易使整个氯碱行业对NC13有更充分的认识。

⑻加快城市主城区化工生产企业，特别是重大危险源和污染源企业的搬迁步伐，减少化工安全事故对社会的危害及其负面影响。

- “11·24”加油站爆炸事故

2007年11月24日，位于上海浦东杨高南路、浦三路口的某加油站发生爆炸事故，造成4人死亡、40多人受伤。

6.5.1事故概况

11月24日上午7时50分，位于浦三路909号的一家汽油加注站，站内储气罐正在进行停业检修作业。施工中因操作不当发生爆炸事故，2名正在施工的工人当场身亡，另有4人重伤，在送往医院抢救后其中2人死亡，事故造成多人受伤。

爆炸发生时共有3名男性工人参与储气罐检修作业。操作中施工人员需要对位于地面下的储气罐进行加压，但储罐罐内残留部分油气，加上施工人员加压过度储气罐遂发生爆炸。爆炸造成30岁的甘某和46岁的朱某不幸身亡，另六名工人在爆炸中幸运身还。

组织施工方是上海申能集团所属上海燃气（集团）有限公司旗下的太平洋燃气有限公司。从11月11日起，太平洋燃气有限公司负责对这个加油站进行停业检修。事发现场附近还有2人因爆炸受重伤，在送往医院抢救后不治身亡，他们分别是29岁的男性王某和42岁的女性陕某，当时，王某驾驶摩托车停在附近，陕某则在500m外的昌里东路上骑自行车。

另据核实，事故发生后，共有32名居民、行人被送往上海浦南医院、仁济医院浦东分院治疗，除2名送到医院后死亡的重伤者外，其余30人中，10多人经简单处理当即出院，还有10多人留在医院接受治疗后，于当天下午出院。至25日中午，尚有2名伤势较重者仍留院观察治疗，但无生命危险。

6.5.2事故原因分析

由上海市安全生产监督局等部门组成的事故联合调查组，26日下午确定上海浦三路汽油加注站爆炸事故原因，是在停业检修过程中，现场施工人员违章作业，在未对与管道相同的2号储气罐进行有效安全隔离情况下，用压缩空气对管道实施气密性实验，导致该储气罐内未经清洗置换的液化石油气与压缩空气混合，引起化学爆炸。

6.5.2.1直接原因。

施工人员违规操作是本次事故的直接原因。

根据事故调查组的认定，事故是由于施工人员违章作业造成的。爆炸时，由于储气罐上方是混凝土地面，爆炸导致碎裂的石块飞出，夹着钢筋的石块飞到数百米开外，“石雨”直接造成伤亡。

6.5.2.2管理原因。

加油站尽管有明确的规章制度，但在落实时却或多或少打了折扣。或许就是这一点点的不经意才造成眼下的安全隐患。

⑴加油站选址中的隐患。虽然此次加油站事故是在施工中不慎引发的，而非在正常使用过程中，但针对加油站的布局规划问题还是引起了不小的质疑。据国家质监局和建设部2002年联合发布的《汽车加油加气站设计是施工规划》，城市里的加油站距离一般民宅应在10m以外，距离重要公共建筑应在50m以外，此次爆炸事故发生后，有媒体质疑，爆炸事发地的加油站附近民宅众多，虽然也在10m开外，但不少居民家里的墙壁、屋顶受损，甚至被石块砸穿。与此相反，德国等欧洲国家的一些加油站，其选址大多毗邻居民或闹市地段，而司机停车加油一般是自行操作完成的，工作人员只是负责收费。由此可见，加油站如果管理和技防到位，安全应该是不成问题的。

⑵加油站维修中的隐患。加油站进行维修、装演等作业，都有严格的规范和操作规程，不应该在维修期间储存任何油气。加油站要进行维修、装修，最关键的就是在这段时间内，确保地下及地面储油和储气的罐内，不能有一点点的残留油气补同时应该向油罐内注水并通过仪器测量达到安全值才行。此外，加油站毕竟属于危险品经营场所，就算没有油气，使用电焊、敲打钢筋等都应该格外小心，并有专人监督把关。

⑶加油过程中的隐患。尽管上海绝大部分运营中的加油站安全防范措施到位，但一些司机的不良习质却成了隐息。在上海的多家加油站都可以看到，虽然加油站有明显标示、进站前须关闭手机，但半小时内看到至少有5人在加油站内打手机。平时难得看到有人在加油站里抽烟，上前制止也多听劝，但劝导他们别打手机却多次遭到责骂。与此同时，那些进站加气、加油的摩托车和燃气助燃助动车的不规范操作，也给加油站带来了很大的隐患。人们经常看到，前来加油的车辆排队时，部分车辆根本不熄火。同时，也没有发现有工作人员出来劝阻。此外，为了出入方便，大多数加油站都建在十字路口，于是就有一些车辆贪图方便，“抄近道”从加油站通行，疾驰而过的闲杂车辆，也给加油站带来了安全隐患。据了解，发生爆炸的那家加油站也经常有过往车辆借道。而在事故发生前一天当她媒体点名批评过。

6.5.3事故教训

⑴强化监督管理，规范管理。具体应做到：①按照指定的应急救援预案组织员工进行应急救援演练，并进一步完善预案。②站房内禁止烟火，应在显著位置设置明显严禁烟火，禁用手机标志。③站房内已开启的润滑油桶不宜超过两桶，桶上要加盖。④应监督油罐区外侧已经停工的违章建筑，防止其继续施工，必要时向有关部门汇报。⑤所有配电设施附近3m 范围内不得摆置易燃物品。⑥应增加站场内外的各种警示标识、车辆出人口标志、安全标志。⑦卸油时，应加强监护，牵拉油管线要注意安全，刚开始时，卸油速度要慢，不要超过1m/s。⑧严格按照加油车辆到指定位置后应熄火加油。⑨油罐应设在带有高液位报警功能的液位计。⑩地面油渍应及时处理并不得用化纤织物擦拭。

⑵规范从业人员上岗资格的培训管理。从业人员接受安全培训，是取得上岗资格的前提。员工培训资料的系统和完整，是确认员工的专业素质、上岗任职资格的重要证明。加油站按现行人力管理模式，站间人员交流较为频繁。应当规范做好培训资料传递、交接，以保持培训资料的连贯、系统、完整，为考核、聘任员工提供专业技能的依据。

⑶完善岗位操作规程。岗位操作规程未达到按岗配齐，往往导致们油站作业的某些操作无章可循；容易发生违章操作，是安全管理工作中的一个薄弱环节。设备进行例保例检，修理故障设备，是加油站一项经常性的工作。设备检修，往往涉及排除余油、临时用电、使用明火、装拆防爆器件等等。检修过程必须严格按章办事，确保管理到位，特别是在站内爆炸危险区域和火灾危险区域，需要使用明火时，必须事先按使用类型、级别报批，取得动火作业票，并按作业票的规定执行，严禁违章动火。设立临时电源，应当由专业电工按规定装拆、防止发生意外，确保检修安全。

⑷严防火灾爆炸事故。石油成品油是易挥发、易燃、易产生静电的危险化学物品，具有显著的火灾危险特性。石油蒸汽和空气的混合气，在一定的浓度范围内能产生爆炸。加油站常年收发成品油，并保持一定储存量，而且是开放式频繁作业，操作方式、操作过程、经营设施中存在着较多的危险有害因素。特别是静电、油蒸汽等都是与作业过程始终相伴发生，极易触发火灾爆炸事故。因此，应强化安全检查，强化员工安全意识，不断提高员工的安全操作技能；及时整改各类事故隐患、管理缺陷；规范职工的操作行为；完善防范设施。

- 危险化学品企业好的经验做法

- 壳牌公司的十二条救命法则

壳牌公司是世界上四大石油跨国公司之一，是世界上最大石油勘探和生产企业，在全球50多个国家从事石油的勘探和生产活动。现有雇员约10万人，业务遍及全球90多个国家和地区的国际能源化工集团。该公司1984年以前尽管也重视安全管理，但业绩不佳，后来该公司学习了美国杜邦公司先进的HSE管理经验。在安全上，壳牌追求的目标是“零伤亡”。

壳牌公司的十二条救命法则是高压线，主要内容包括：

⑴在有要求情况下获得有效的工作许可证；

⑵在必要情况下进行气体测试；

⑶在工作开始之前检查安全隔离情况并使用指定防护设备；

⑷进入受限空间之前需获得批准；

⑸在取消或关闭安全关键设备之前需获得批准；

⑹高空作业时要防止跌落；

⑺禁止在作业中的起重设备下行走；

⑻禁止在非指定区域吸烟；

⑼禁止工作或驾驶时喝酒或使用违禁药物；

⑽禁止驾驶时使用手机(包括免提电话)，严禁超速；

⑾乘车要系上安全带；

⑿遵守行程管理计划。

在我们许多的企业也存在“高压线”，只不过有时没电，要看触碰者是谁。

- 中海油规范18条日常安全标志行为

中海油《中国海油安全标志行为》，选取了18条最基本、应执行的安全行为内容，针对三类行为主体——领导干部、基层员工和各级组织，分别提出要求，以规范领导的管理行为、员工的个人行为和组织的集体行为。

7.2.1领导干部安全标志行为

⑴公开承诺守法合规

⑵公开宣传健康安全环保理念

⑶公开表达生命安全是不可逾越的红线

⑷至少每年听取两次安全环保工作汇报

⑸至少每年参加两次作业现场调研

⑹至少每年参加一次应急演练

上述六条要求领导干部以身作则、率先示范，从而把重视安全管理、重视员工生命的态度，通过具体言行体现出来，把“一岗双责、党政同责”的要求传递给基层。

7.2.2员工安全标志行为

⑴现场作业确认“五想五不干”

⑵知晓所处环境应急通道

⑶及时干预不安全行为

⑷驾车乘车系安全带

⑸行人车辆不闯红灯

⑹上下楼梯扶好扶手

上述这些都是中海油认为员工应该有的最基本的安全行为，期望以此促进员工树立起“我的安全我做主”的观念。

7.2.3组织安全标志行为

⑴召开会议有安全提示

⑵现场活动有安全教育

⑶大型集会有防范措施

⑷差旅安全有规章制度

⑸节假日安全有值班部署

⑹私家车安全有指导支持

规范组织安全标志行为旨在将“预防为主”的方针贯彻到员工日常工作和生活的全过程，将对员工的关怀延伸到8小时之外。

- BP公司安全管理八项“黄金定律”

7.3.1【黄金规则一】工作许可

如果需要进入狭小空间工作，工作涉及到能源系统，在可能有危害的地点挖掘，或者在可能发生爆炸的环境下使用发热用具作业，必须取得许可开始工作。工作许可证：

·界定工作范围。

·识别危险，评估风险。

·制定消除或减轻危险的控制方案。

·综合考虑工作和其它有关工作许可或同时进行的操作的关联。

·由负责人授权发放。

·向所有相关工作人员说明上述情况。

·确保有足够的措施可使运作恢复正常。

7.3.2【黄金规则二】高空作业

在高于地面2米（6英尺）或更高的地方工作时必须遵守以下规定：

·使用带栏杆或扶手的固定平台，并由专人检验，或…

·使用防跌落装置，该装置带有：①适当的固定器，最好安装在头顶；②系上全身式安全带，在每个接位有双碰锁，自锁挂钩；③合成纤维系索；④减震器。

·防跌落装置将自由落体运动距离限制在2米（6英尺）或更短的距离以内。

·检查防跌落装置和系统，如发现任何设备损坏或松动，必须停止使用。

·工作人员必须胜任工作。

7.3.3【黄金规则三】能量隔离

隔离任何能源、机械、电气、工艺、液压和其它系统时必须遵守下列规章：

·确定隔离办法，排除储存的能源的方法已获胜任人员的同意并由他们操作。

·排除所有储存的能源。

·在隔离点上锁，贴上标签。

·进行试验，确保隔离有效。

·定期监测隔离效果。

7.3.4【黄金规则四】密闭空间进入

必须满足下列条件方可进入密闭空间：

·已排除所有其它工作方式。

·由负责人发放进入许可证。

·向所有有关人员告知进入许可证，并按要求张贴许可证。

·所有工作人员必须能胜任工作。

·隔离所有影响空间的能源。

·检测和检验空气质量，按风险评估的规定定期重复进行。

·配备后备人员。

·禁止未经批准的进入。

7.3.5【黄金规则五】吊运操作

使用起重机、吊车或其它机械起重装置起吊物品时必须遵守以下规定：

·评估起重过程，由胜任的工作人员确定起重方法和设备。

·操作电力驱动的起重机的操作人员必须经过培训和认证。

·由合格人员装索重物。

·至少在过去一年中检验过起重装置和设备的使用状况。

·重物不超过起重设备的动态和/或静态起重能力。

·安装在起重设备上的安全装置能正常使用。

·胜任人员操作前审核所有起重装置和设备。

7.3.6【黄金规则六】变更管理

因组织、人员、系统、工艺、程序、设备、产品、物资以及法律规章发生临时性和永久性的改变而引起的工作，必须在完成变更的管理程序后方可进行，变更的管理包括：

·由受影响的各方进行风险评估。

·制定一份工作计划，指明发生变化的时间范围和即将实施的控制方案，变化涉及：设备、设施和流程；运行、维护、检查程序；培训、人员和通讯文件资料。

·由负责人批准工作计划直至计划完成。

7.3.7【黄金规则七】驾驶安全

7.3.7.1驾驶所有类型的交通工具和机动设备必须遵守以下规定：

·车辆必须适合其用途，并经检测，确认处于安全工作状态。

·乘员数目不得超过制造商的设计规格。

·装载物安全可*，不超过制造商的设计规格或法定重量。

·车辆配备安全带，所有乘员必须系安全带。

·摩托车、自行车、各型汽车、雪地车和类似交通工具的驾驶者和乘员佩戴安全头盔。

7.3.7.2驾驶者必须达到以下要求才能允许驾驶车辆：

·经培训、认证及体检，证明适合驾驶该类车辆。

·不得酒后或服药后驾驶，也不得疲劳驾驶。

·驾驶中不得使用手持电话和无线电对讲机。

（最好的驾驶习惯是关掉所有电话和双向无线电）

7.3.8【黄金规则八】岩土工程

7.3.8.1挖凿人工通道、洞穴、壕沟或凹槽时必须遵守以下规定：

·由合格人员对施工地点进行危险评估。

·识别并确定所有地下危险物的位置，如管道、电缆等，必要时隔离地下危险物。

7.3.8.2对于有人员进出的人工洞穴：

·如果需要进入符合规定的密闭空间工作，必须取得进入密闭空间的许可证。

·必须控制地下移动，采用有系统的支撑、坡度和阶梯等措施，防止坍塌。

·必须连续监测地表和环境条件的变化。