佛山市商贸行业企业

安全生产指引

（试行版）

佛山市南海区安全生产监督管理局

2015年7月

目      录

1． 适用范围	- 1 -

2． 商贸行业安全管理的目的和意义	- 1 -

3． 有关的国家法律、法规、部门规章、标准	- 1 -

3.1 法律法规	- 1 -

3.2 部门规章（包括原部委）	- 2 -

3.3 国家、行业标准	- 2 -

4． 商贸行业企业安全管理	- 3 -

4.1 安全管理的组织机构	- 3 -

4.2 安全规章制度	- 3 -

4.2.1 安全责任制	- 4 -

4.2.2 安全操作规程	- 4 -

4.2.3 基本的安全管理制度	- 4 -

4.3 安全教育	- 5 -

4.3.1 安全教育的目的	- 5 -

4.3.2 安全教育的内容	- 5 -

4.3.3 安全教育的形式	- 5 -

4.4 隐患排查治理	- 7 -

4.4.1 隐患的定义	- 7 -

4.4.2 隐患排查治理基本要求	- 8 -

4.4.3 隐患排查方式及频率	- 8 -

4.4.4 隐患排查重点内容	- 9 -

4.4.5 隐患评估、治理与上报	- 10 -

4.5 职业危害的预防	- 11 -

4.5.1 职业健康管理	- 11 -

4.5.2 职业危害告知和警示	- 11 -

4.5.3 职业危害申报	- 11 -

4.5.4 高温天气防护和特殊场所防护	- 11 -

5． 事故的预防及扑救	- 12 -

5.1 火灾事故的预防措施	- 12 -

5.1.1 控制消除危险性因素	- 12 -

5.1.2 加强火源的管理	- 13 -

5.1.3 加强经营场所管理	- 13 -

5.1.4 防止火灾蔓延的措施	- 13 -

5.2 火灾事故扑救	- 13 -

5.2.1 灭火器选用	- 13 -

5.2.2 液化石油气火灾扑救要点	- 14 -

5.2.3 大中型商场火灾扑救要点	- 14 -

5.2.4 高层建筑火灾扑救要点	- 15 -

5.2.5 地下建筑火灾扑救要点	- 15 -

5.2.6 餐饮娱乐场所火灾扑救要点	- 15 -

5.3 安全疏散与防践踏事故措施	- 16 -

5.3.1 存在的主要问题	- 16 -

5.3.2 拥挤踩踏事故的有效方法	- 16 -

5.3.3 管理措施	- 17 -

5.3.4 应急疏散注意事项	- 17 -

6． 典型事故案例	- 17 -

案例一： 深圳市“12·11”重大火灾事故	- 17 -

案例二： 深圳9.20特别重大火灾事故	- 18 -

案例三： 家乐福“11.10”踩踏事故	- 19 -

7． 商贸企业好的经验做法	- 21 -

7.1 保利水城物业管理公司的认真法则	- 21 -

7.2 百盛达商务酒店领导重视，层层执行	- 21 -

- 适用范围

1.1本行业指引适用百货、购物中心(广场)、酒店等行业的企业。其他商贸企业可参照本指引执行。

- 商贸行业安全管理的目的和意义

2.1近年来，由于人员较密集，且安全管理普遍滞后等原因，商贸行业频繁发生特种设备、人员踩踏等安全事故，尤其公共娱乐场所已成为恶性火灾的多发场所，进入21世纪，有影响的公共娱乐场所火灾事故频发，给人们的生命、财产安全造成极其重大的损失，成为当前火灾危害中的一个突出问题。佛山市是是商贸业比较发达的城市，存在数量庞大的大型购物中心，星级酒店等经营单位，做好商贸行业的安全管理，促进该行业企业持续、稳定、健康发展，保护广大人民的人身安全与健康，维护社会稳定，对国家和人民来说有着十分重要的意义。

- 有关的国家法律、法规、部门规章、标准

- 法律法规

1、《中华人民共和国行政许可法》（中华人民共和国主席令[2003]第7号）

2、《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令[2009]第9号）

3、《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令[2011]第47号）

4、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2011]第52号）

5、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）

6、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第4号）

7、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号）

8、《中华人民共和国消费者权益保护法》（中华人民共和国主席令[2013]第7号）

9、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

10、《中华人民共和国食品安全法实施条例》（国务院令第557号）

11、《娱乐场所管理条例》（国务院令第458号）

12、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

13、《广东省安全生产条例》（2002年10月13日广东省第九届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过）2013年9月27日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议修订

- 部门规章（包括原部委）

1、《仓库防火安全管理规则》（公安部令[1990]第6号）

2、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

3、《注册安全工程师管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第11号）

4、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第17号）

5、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2015]第80号）

6、《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令[2011]第140号）

7、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令61号[2001]第61号）

8、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号）

9、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号）

10、《危险化学品目录》（国家安全生产监督管理总局等10部门令[2015]第5号）

11、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》（1999年11月27日广东省第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）2010年7月23日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订

- 国家、行业标准

(凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指引)

1、用电安全导则(GB/T13869)

2、消防安全标志(GB13495)

3、便携式金属梯安全要求(GB12142)

4、消防安全标志设置要求(GB15630)

5、安全标志及其使用导则(GB2894)

6、室内消火栓(GB3445)

7、室外消火栓通用技术条件(GB4452)

8、建筑设计防火规范(GB50016)

9、低压配电设计规范(GB50054)

10、建筑物防雷设计规范(GB50057)

11、建筑灭火器配置设计规范(GB50140)

12、建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444)

13、火灾自动报警系统设计规范 (GB50116)

14、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084)

15、危险化学品重大危险源辨识(GB18218)

16、企业职工伤亡事故分类标准(GB6441)

17、企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721)

18、常用危险化学品的分类及标志(GB13690)

19、高处作业分级(GB3608)

20、手动式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程(GB/T3787)

21、常用化学危险品储存通则(GB15603)

22、汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067)

23、爆炸性环境第1部分：设备通用要求(GB 3836.1)

24、化学品安全技术说明书编写规定范围(GB16483)

25、工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(GB7231)

26、城镇燃气设计规范(GB50028)

27、固定式钢梯及平台安全要求(GB4053)

28、易燃易爆性商品储存养护技术条件(GB17914)

29、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T 29639)

30、人员密集场所消防安全管理(GA 654)

- 商贸行业企业安全管理

- 安全管理的组织机构

4.1.1安全管理工作涉及面广、工作量大、任务重，如果没有完善的管理组织，安全管理的各项工作难以落实。《安全生产法》第二十一条规定，商贸经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在以百人以下的，应当配备专职或兼职的安全生产管理人员。企业的安全生产管理组织一般包括三级：领导决策层级（如安全生产领导小组）、管理层（安全生产管理职能部门，如安全部、安全科）和执行层（班组专职或兼职安全员）。

- 安全规章制度

- 安全责任制

4.2.1.1安全责任制是最基本的安全制度，是按照安全生产方针和“管生产必须管理安全、谁主管谁负责”的原则，将各级负责人、各职能部门及其工作人员、各生产部门和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。其实质是“安全生产，人人有责”，是安全制度的核心。

4.2.1.2生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产全面负责，是本单位安全生产的第一责任人。分管安全生产的单位负责人，负主要领导责任；分管业务工作的负责人，对分管范围内的安全生产负直接领导责任。部门、班组的负责人对本部门、本班组的安全生产负全面责任；各岗位生产工人要自觉遵守安全制度、严格遵守操作规程，在本岗位上做好安全生产工作。

- 安全操作规程

4.2.2.1企业应根据经营场所、设备特点，编制岗位安全操作规程，规范从业人员的操作行为，控制风险，并发放到相关岗位。

4.2.2.2安全操作规程应包括以下内容：①作业前安全检查的内容、方法和安全要求；②安全操作的步骤、要点和安全注意事项；③作业过程中巡查设备运行的内容和安全要求；④故障排除方法，事故应急处理措施；⑤作业场所、作业位置、个人防护的安全要求；⑥作业结束后现场的清理；⑦特殊作业场所作业时的安全防护要求。

4.2.2.3安全操作规程主要有以下方面：①消防控制室安全技术操作规程；②安防监控室安全技术操作规程；③发电机组安全技术操作规程；④高低压配电房安全技术操作规程；⑤空调设备安全技术操作规程；⑥层间配电房安全技术操作规程；⑦电梯安全技术操作规程

- 基本的安全管理制度

4.2.3.1为保证国家安全生产方针和安全生产法规得到认真贯彻，在管理与安全生产有关事项时有一个行为准则，企业应建立基本的安全管理制度。

4.2.3.2主要安全管理制度如下；（1）安全生产职责；（2）安全生产投入管理；（3）文件和档案管理；（4）生产安全事故隐患排查与治理；（5）安全教育培训；（6）特种作业人员管理；（7）设备设施安全管理；（8）安全设施建设项目“三同时”（即与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）管理；（9）生产设备设施安全检测、维护及报废管理；（10）危险作业安全管理（包括：动火作业、带电作业、临时用电作业、受限空间内作业、高处作业）；（11）危险区域及重要危险源管理；（12）相关方管理；（13）职业安全健康管理；（14）劳动防护用品管理；（15）应急管理；（16）事故管理。

- 安全教育

- 安全教育的目的

使生产者具备良好的安全意识、技能并得不断的提高，当生产者的安全意识、技能得到普遍提高，人人在思想上都重视安全生产，又懂得如何安全地进行生产时，就可避免由于对安全的忽视或无知而产生的不安全行为，减少人为失误而导致的事故。

- 安全教育的内容

4.3.2.1安全生产法制教育。安全法制教育是以提高安全思想素质为目标的，主要是学习国家的安全生产方针、政策、法规和企业的各项安全生产规章制度，使生产者了解国家对企业安全生产管理的要求，熟悉本企业安全生产管理的具体要求和工作程序，清楚自己在安全生产方面的职责，正确理解安全生产方针，增强遵章守纪的自觉性，克服重生产轻安全、麻痹大意、侥幸冒险等错误思想，强化安全意识和自我保护意识。

商贸企业特别要认真学习国家有关消防安全管理、用电安全管理、电梯等特种设备安全管理的有关法规，事故应急救援等方面的规定。

4.3.2.2安全知识技能教育。安全知识技能教育是以提高安全技术素质为目标的，教育的内容主要有基本的安全知识(包括电气安全、机械安全、防火安全、应急处置技能、应急逃生技能等)和与本企业、本岗位生产相关的安全技术知识和安全操作技能，以及安全生产管理知识。通过学习相关的知识使生产工人了解经营中存在和可能产生哪些危险有害因素，以及防止这些危险有害因素造成人身伤害或设备损坏的安全防护措施，能够正确处置经营中的危险有害因素、正确操作使用设备和处理故障，以及发生事故时能正确应变，从而防止自己受伤害、防止受他人伤害和防止伤害他人。使从事生产管理的人员熟悉安全管理的方法，在各自业务工作范围内搞好安全生产管理。

商贸企业的人员密集危险特性，发生事故时的应急救援措施是安全教育的重点内容。

在安全教育中应充分运用典型事故案例，案例教育是最具体、最形象、最生动和最有说服力，能给人留下深刻的印象。

- 安全教育的形式

4.3.3.1新员工入厂三级安全教育。

新员工入职上岗前必须进行厂级（公司级）、车间（部门级）、班组三级安全教育，时间不少于24学时，并经考核合格后方可上岗。

厂级（公司级）安全教育由分管安全生产工作的企业领导负责，企业安全管理部门组织实施，内容包括：(1)安全生产方针，安全生产的意义。(2)安全生产法规，重点是商贸企业安全管理方面的法规。(3)企业的安全生产规章制度和劳动纪律，遵章守纪的必要性。(4)通用的安全技能、应急基本知识，主要有防火安全、初期火灾扑救和火场逃生、电气安全、机械安全、触电与中毒现场急救等。(5)经营场所的安全生产状况，经营场所中主要的危险因素及安全防护措施，重大危险源的状况，安全防护的重点部位。(6)事故应急救援措施，典型事故案例。

厂级（公司级）安全教育合格分配到车间（部门级）后还须进行车间安全教育。车间（部门级）安全教育由部门负责人组织实施，内容包括：(1)本部门安全生产制度，安全经营要求；(2)部门的安全经营状况，经营流程及其特点，经营中的危害因素及安全防护措施，安全防护的重点部位。(3)发生部门事故时的应急救援措施，典型事故案例。

车间（部门级）安全教育合格后分配到班组上岗前还须进行班组安全教育。班组安全教育由班组长组织实施，内容包括：(1)本班组的安全生产制度，岗位安全职责，劳动纪律。(2)本班组的安全经营状况、经营特点、经营环境、设备设施状况、消防设施、危险部位及其安全防护要求，岗位间工作衔接配合的安全事项，隐患报告办法。(3)本班组、本岗位经营的危害因素及相应的安全防护措施，个人防护用品的性能及正确使用方法，岗位操作安全要求，作业场所安全要求。(4)应急情况下具体应变措施，包括报警、防止事故扩大、灾害扑救、伤员现场救护处理以及逃生自救等。

厂级（公司级）教育侧重法制教育，以增强遵章守纪的自觉性和安全意识，同时进行通用的安全知识教育，车间（部门级）、班组教育侧重危害因素与危险部位的认知，安全操作技能的掌握和事故报警及应急救援的程序与方法，同时清楚讲解岗位的安全职责。三级安全教育是企业教育的重点。

4.3.3.2变换工种或离岗后复工的安全教育。

工人变换工种调到新岗位上工作，对新岗位而言还是个新工人，并不了解新岗位有什么危害因素，不掌握新岗位的安全操作要求，所以上岗前还要进行班组安全教育，跨部门调岗还要进行车间（部门级）安全教育。离岗(病假、产假等)时间较长，对原工作已生疏，复工前要进行班组安全教育。

4.3.3.3变动生产条件时的安全教育。

变动经营条件是指经营方式、设备设施、经营环境发生改变。新的经营条件会有新的危害因素，相应有新的防护措施、新的安全操作要求。而这些是工人原来不懂的，就必须针对经营条件改变而带来的新的安全问题对工人进行安全教育。

以上三种形式的安全教育都是属于上岗前的安全教育。企业的员工必须经过上岗前的安全教育，并考核合格方可上岗作业。

4.3.3.4特种作业人员安全教育。

特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员，中从事电工、焊工、电梯保养维护、高空作业等特种作业的人员所从事的作业是危险性比较大的，而且一旦作业失误会造成比较严重的后果。《劳动法》规定特种作业人员“必须经过专门培训并取得特种作业资格”。对于已取得特种作业操作证的人员，还需不断增强安全意识提高安全技术水平，所以还要定期对他们进行安全教育。商贸企业经营场所人员密集，对在这种危险性大的作业从事特种作业的人员，要求他们有更高的安全素质，就更要加强对他们的安全教育。

4.3.3.5企业负责人和企业安全生产管理人员的安全教育。

企业负责人是企业生产经营的决策者、组织者，也是企业安全生产的责任人，安全管理人员具体负责企业安全生产的各项管理工作，他们的安全素质高低直接关系到企业安全管理水平，所以他们必须接受安全教育。按国家有关规定，对他们的安全教育工作是由政府安全生产综合管理部门负责组织，经安全教育并考核合格方能任职；消防重点单位的消防安全责任人必须取得消防安全培训上岗证

4.3.3.6企业其他职能管理部门负责人、班组长的安全教育。

根据“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，职能部门的负责人和班组长是本部门的安全生产责任人，应在各自的业务范围内，对实现安全生产负责。所以他们都应接受安全教育。内容包括安全生产法规，企业安全生产规章制度及本部门本岗位安全生产职责，安全管理和职业安全卫生知识，事故应急救援措施以及有关事故案例。对他们的安全教育由分管安全经营的企业领导负责，安全生产管理部门组织实施。

4.3.3.7经常性安全教育。

人对知识有一个不断深化认识的过程，对技能掌握也有一个不断熟练的过程，随着生产的发展变化会有新的安全问题产生。所以安全教育是需要长期地、经常地进行。经常性教育有多种多样的形式，例如：班前会布置安全、班后会讲评安全、安全活动日、安全例会、事故现场会，观看安全录相及展览等。

- 隐患排查治理

企业应当对本企业的安全状况进行经常性检查并记录检查情况，检查记录应当保存。对检查中发现的事故隐患，应及时采取措施，予以消除，并进行登记建档。

- 隐患的定义

隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。主要包括：（1）经营场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范、规章制度规定的情况。（2）经营场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的可能导致人身伤亡、火灾爆炸、财产损失等事故的缺陷。

- 隐患排查治理基本要求

4.4.2.1安全生产事故隐患排查治理是企业安全管理的重要内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确责任主体，建立健全企业隐患排查治理的体制和制度，实现企业隐患的闭环管理和持续改进。

4.4.2.2企业应建立明确的隐患排查体制机制，主要包括：（1）企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。企业应逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；（2）明确企业隐患排查、登记管理、治理、上报等的管理机构或专、兼职工作人员及其职责；（3）建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患上报及隐患治理专项资金使用等各项制度。

4.4.2.3企业应当按照确定的隐患排查频次定期组织相关人员进行隐患排查；对排查出的事故隐患，按照隐患分级标准，进行评估分级；并建立事故隐患信息档案。

4.4.2.4对排查出的事故隐患，企业应当立即采取治理措施予以消除；对短期内难以消除的事故隐患，应当确定治理计划并按照职责分工实施监控管理，适时进行治理排除。

4.4.2.5企业应当按照安全生产监督管理部门的要求，建立可与安全生产监督管理部门隐患信息管理系统通讯的“隐患排查治理信息系统”，并定期进行隐患上报。

- 隐患排查方式及频率

4.4.3.1隐患排查的方式

4.4.3.1.1隐患排查的方式可与企业相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专项隐患排查；（4）专业性隐患排查；（5）季节性隐患排查；（6）重要活动及节假日前隐患排查；（7）事故类比隐患排查。

4.4.3.1.2日常隐患排查指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和设备、电气、安全等专业技术人员的经常性检查。企业各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重大危险区域的危险点进行重点检查和巡查。

4.4.3.1.3综合性隐患排查是以落实安全基础管理和经营场所管理为重点，各专业共同参与的全面检查。

4.4.3.1.4专业隐患排查主要是对区域位置及总图布置、经营、设备、电气、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。各专业隐患排查应建立一个隐患排查小组，制定排查标准，明确负责人，排查小组人员应有相应的专业知识和经验，熟悉有关标准和规范。

4.4.3.1.5季节性隐患排查是根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防滑为重点；（2）夏季以防雷暴、防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；（3）秋季以防雷暴、防火为重点；（4）冬季以防火为重点。

4.4.3.1.6重要活动及节假日前隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、应急准备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日期间人员密集场所、大型商业活动应急预案落实、防范情况进行重点检查。

4.4.3.1.7事故类比隐患排查是通过对已发生事故的系统分析，排查企业存在的同类事故隐患。

4.4.3.2隐患排查频率

4.4.3.2.1企业进行隐患排查的频次应满足：（1）基层单位至少每月组织一次日常隐患排查，并和交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；（2）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次针对性的季节性隐患排查；（3）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行；（4）当发生重大安全事故时，如果企业本身涉及到事故中相同或相似的经营设施时，应及时进行事故类比隐患专项排查。（5）对于区域位置、经营性质等不会经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查间隔。但应确保实际发生变化时及时进行隐患排查。

4.4.3.2.2当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的事故隐患排查：（1）适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施；（2）组织机构发生大的调整；（3）操作条件或工艺改变；（4）外部环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；（6）气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害。

- 隐患排查重点内容

根据企业的特点，隐患排查包括但不限于以下范围：包括所有与经营相关的场所、环境、设备设施和人员密集活动的地方。

4.4.4.1安全基础管理隐患排查重点

4.4.4.1.1企业负责人履行安全职责情况。

4.4.4.1.2机构设置及人安全管理人员配置情况。

4.4.4.1.3风险识别、风险评估、风险管理情况。

4.4.4.1.4安全日常管理制、操作规程度建立和完善。

4.4.4.1.5安全教育、培训执行、落实情况。

4.4.4.1.6事故、应急管理，主要包括：（1）应急救援物资和企业应急救援队伍的配备；（2）应急救援预案制定、培训、演练与评估、发布及备案等管理情况。

4.4.4.1.7安全投入预算、安全费用使用管理。

4.4.4.1.8承包、外包、租赁管理。

4.4.4.1.9安全、消防设备设施隐患排查重点，主要包括：（1）消火栓；（2）移动灭火器（3）喷淋系统；（4）火警自动感应报警系统。

4.4.4.1.10设备、设施隐患排查重点，主要包括：（1）电梯等特种设备；（2）瓶装液化气气和管道气（3）人员密集场所；（4）电气系统。

4.4.4.1.11危险作业和检维修的管理情况，主要包括：（1）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用；（2）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制；（3）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理。

- 隐患评估、治理与上报

4.4.5.1隐患级别

4.4.5.1.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患:（1）一般事故隐患，是指能够及时整改排除或不足以造成人员伤亡、财产损失、环境破坏的隐患；（2）重大事故隐患，是指整改排除难度较大，可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏的隐患。

4.4.5.1.2企业可结合自身的生产经营实际情况和风险可接受标准，从事故隐患的危害大小、整改难易程度等方面明确量化分级标准。

4.4.5.2隐患评估与治理

4.4.5.2.1企业应建隐患评估、治理及关闭机制，按照“排查—评估—报告—治理（控制）—验收—关闭”的流程形成闭环管理。对排查出的各级隐患，应做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，并及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

4.4.5.2.2事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等也应归入事故隐患档案。

4.4.5.3 隐患上报

4.4.5.3.1企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总情况；同时报送书面隐患统计汇总表。统计汇总表应当由企业主要负责人签字。

4.4.5.3.2 对于重大事故隐患，危险化学品企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。

- 职业危害的预防

- 职业健康管理

4.5.1.1  企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业安全健康要求的工作环境和条件，配备与职业安全健康保护相适应的设施、工具及个体防护用品，建立作业场所职业危害监测档案、个体职业健康监护档案。

4.5.1.2  企业应执行就业前体检，对有职业危害作业点职工每年进行职业性体检一次，无害作业点职工每两年体检一次。

4.5.1.3  做好女工“五期”保护工作，并有相应措施，不得安排未成年工从事繁重体力劳动和有害作业。

- 职业危害告知和警示

4.5.2.1  企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。

4.5.2.2  企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解作业过程中的职业危害、预防和应急处理措施，以降低或消除危害后果。

- 职业危害申报

企业应按规定，及时如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。

- 高温天气防护和特殊场所防护

4.5.4.1  作业环境温度超过三十五摄氏度的，企业应当采取防暑降温措施，配备必要的急救药品和器材，并按照规定合理安排作息时间。

4.5.4.2  日最高气温（以市气象台依法发布的为准，下同）在三十七摄氏度以上的，应当停止中午十二点至下午四点高温时段露天作业；日最高气温在三十九摄氏度以上的，应当停止当日露天作业。因行业特点不能停工以及因人身财产安全和公众利益的需要不能停工的，生产企业应当采取防暑降温措施，配备必要的急救药品和器材，并合理调整作息时间。

4.5.4.3  在空气不畅、容易产生有毒有害气体，可能造成窒息、中毒的密室、洞室、井坑、管道、容器等场所进行作业的，企业应当定期检测，作业前和作业期间应采取通风、排气、专人监护等防护措施，并配备相应的劳动防护用品。

4.5.4.4  企业应当为在高处、临边、悬空等危险场所作业的从业人员采取专门的防护措施并配备相应的劳动防护用品。

- 事故的预防及扑救

- 火灾事故的预防措施

防火的着眼点应当放在限制和消除可燃物质、助燃物质才着火源的控制上，千方百计地避免三者同时处于相互作用的状态。同时不要求我们在技术和管理上要集中采取严密可靠的措施，以控制事故状态的扩大。

- 控制消除危险性因素

5.1.1.1合理设计。在建设设计、改造中，结合大修、小改，对设计进行优化，通过采用科学合理的设计、提高经营场所的防火能力和防火水平。

5.1.1.2正确操作，严格控制用火单位规范操作。，只要严格按着规程进行用火作业，按照规定的时间、指定的路线进行巡回防火检查。

5.1.1.3加强设备管理。火灾事故发生的一个重要原因，是生产装置缺陷。设备状况好，运行周期长，检修量小，事故隐患少，火灾爆炸发生率就低，凡是设备管理好的单位，安全生产的条件也好。搞好设备管理的手段有：①贯彻计划检修，提高检修质量，实行双包制度；②加强压力容器的管理，强化监察和检测工作；③对于超期服役的设备或有不符合现行法规规定的设备，一方面加强检测和监察，另一方面要有计划地逐步更新换代；④设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用，同时，要注意用比较先进的、可靠性好的逐步取代老式的；⑤推广检测工具的使用，逐步把对设备检查的方法从看、听、摸上升为用状态监测器进行，使之从经验检查变为直观化、数据化检查。

5.1.1.4提高自动化程度和使用安全保护装置的程度。随着科学的发展，不仅安全需要提高自动化程度，而且从节能降耗提高质量，提高劳动生产率，从而提高经济效益方面都需要提高自动化程度。因为自动化程度的提高，有助于火灾事故扩大、蔓延控制，如火灾自动感应、喷淋、灭火系统。

- 加强火源的管理

火灾事故的发生，一个很重要的原因是缺少对火源的管理，企业的火源一般有以下几种：①明火：主要是经营过程中的厨房用火和维修用火；②烟头、火柴；③电气火花和静电火花。加强上述三种火源的管理是避免火灾事故的基本措施。

- 加强经营场所管理

火灾燃烧物有以下几种：①可燃气体如管道气、瓶装气。②可燃物料，如家具、窗帘、布料、装修材料。

加强经营场所管理时，特别要注意的是：①严禁将明火、火种带入存在可燃气体、可燃物料仓库、经营场所，严格动火制度；②消除电气火花的可能，经营场所用电必须按规定采取有效安全措施。

- 防止火灾蔓延的措施

防止火灾蔓延的防止火灾事故发生的一项重要措施，常用的阻火设施有：防火门、卷闸门、喷淋等。这此设施的作用是防止当火灾发生时火焰的蔓延。

对这些设施，应当利用计划小修对其进行清理、检查、维护、保养，以保证安全经营。

- 火灾事故扑救

- 灭火器选用

扑救A类火灾可选择水型灭火器、泡沫灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器，卤代烷灭火器。

扑救B类火灾可选择泡沫灭火器(化学泡沫灭火器只限于扑灭非极性溶剂)、干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器。

扑救D类火灾可选择干粉灭火器、卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器等。带电火灾包括家用电器、电子元件、电气设备(计算机、复印机、打印机、传真机、发电机、电动机、变压器等)以及电线电缆等燃烧时仍带电的火灾，而顶挂、壁挂的日常照明灯具及起火后可自行切断电源的设备所发生的火灾则不应列入带电火灾范围。

扑救D类火灾可选择粉状石墨灭火器、专用干粉灭火器，也可用干砂或铸铁屑末代替。

扑救F类火灾可选择干粉灭火器。

- 液化石油气火灾扑救要点

灾害特性：1、燃烧速度快，火焰温度高，辐射热强；2、易发生复燃或爆炸；3、气体密度大，易向低洼处聚集和扩散，遇到火源形成二次灾害。

处置措施：1、坚持“控制燃烧、防止爆炸、适时灭火”的原则处置；2、开启固定喷淋装置和设置移动水炮、水枪对储罐实施冷却；3、对相邻受威胁的储罐设置分割水幕，降低受辐射热威胁的强度；4、在堵漏准备充分后，可迅速用干粉灭火，并堵漏；5．条件允许时，可实施关阀断料等工艺措施灭火；6、灭火后要继续冷却降温，防止复燃；7、及时疏散群众，消除火种，划定危险区域，切断电源，杜绝明火、电火、静电、撞击摩擦火花的产生。

特别警示：1、设置观察哨，监视险情，一旦出现危险，及时组织人员撤退；2．作战人员、车辆、器材必须采取防爆措施，消防车不能停放在下水井（沟）、电缆井（沟）、覆工板上面和管线下面，也不要在此处设置水枪阵地；3、在灭火进攻时，宜选择上风、侧风方向；4．不能有效控制泄漏的情况下，不准灭火。

- 大中型商场火灾扑救要点

灾害特性：1、易燃、可燃商品多，燃烧速度快、烟雾浓；2、火势会通过共享空间、楼梯间迅速向上发展蔓延；3、大量人员聚集，易造成人员伤亡；4、扑救的时间长，需要灭火力量多，扑救难度大。

处置措施：1、坚持“救人第一”的指导思想，加强第一出动，积极抢救被困人员，疏散和保护贵重商品，保证火场供水不间断，迅速消灭火灾；2．要迅速开辟内外救生通道，全力救人控火；3、火势较大，要集中力量重点保护商场的一层或共享空间的一侧，然后向前推进，不断扩大战果；4、适时实施排烟排热，为灭火救人创造条件。

特别謦示：1、火势较大，本队力量明显不足，切不要试图全部保住，分散使用灭火力量；2、在扑救中要注意观察建筑结构的变化情况，防止建筑倒塌伤人；3、充分利用内部消防设施，实施内攻灭火，必要时用水枪形成梯队掩护，并作好个人安全防护；4、有效组织好火场供水，确保最主要阵地供水不间断；5、设置警戒，防止商场人员闯入火场，抢救财物发生危险；6．尽量使用固定灭火设施、高喷车和移动水炮等，且消防车和作业人员远离玻璃幕墙。

- 高层建筑火灾扑救要点

灾害特性：1、烟、火通过竖向管井、共享空间、玻璃幕墙缝隙等部位迅速蔓延，极易形成立体火灾；2．人员密集、惊慌、拥挤、烟气浓，能见度低，疏散通道少，易造成踩踏、窒息、中毒，甚至跳楼；3、受高温火焰作用，易造成玻璃幕墙碎裂下落，影响战斗行动，破坏水带甚至造成救援人员伤亡。

处置措施：1、坚持“以固定灭火设施为主，固定灭火设施与移动消防装备相结合”的原则处置；2、迅速通过消防控制室掌握火灾信息，利用事故广播疏散引导；3、组织多纽攻坚力量，深入各层抢救被因人员；4、使用建筑内部的消防供水系统和采取起火层进攻、上层堵截、下层设防、外部举高车辆配合的作战方法消灭火灾；5．适时组织人员利用机械或人工通风排烟的方法，排烟放热、

特别謦示：1、迅速稳定被困人员情绪，防止跳楼；2、地面人员、车辆与着火建筑物保持一定的安全距离，防止高空坠物、玻璃幕墙爆裂破碎伤人；3、进入建筑内部，必须做好个人安全防护，并为被困者准备呼吸保护器具；4、有效组织火场供水，保证疏散救人与灭火时不间断；5、排除积水，减少损失。

- 地下建筑火灾扑救要点

灾害特性：1、烟雾浓，出入口少，聚集不散；2、起火点隐蔽，能见度低；3、大量被因人员易惊慌、拥挤、过分集中在出入口处，易造成人员伤亡；4、进攻的通道少，灭火救援难度大、

处置措施：1、充分利用内部固定设施，坚持自救与外援相结合的原则处置；2、迅速调用图纸资料，确定人员被困和火灾地点，组织救人与灭火；3、采取以固为主、上风进入、顺风推进、多点内攻、区域窒息的战术措施；4、用上风出入口送风，下风出入口排风的方法，排烟排热、

特别謦示：1、战斗人员进入地下前，指挥员要亲自检查战斗员个人防护装备和携带的各种器材装备的完好情况；2、设专人清点登记出入人数；3、进入地下人员必须携带导向绳9明确联络方式；4、要注意使用建筑内部的消防设施，有效进行供水和送风排烟；5、在初期的作战行动中，要进行梯次进攻和掩护，并要留有预备力量；6．采取灌注和封闭窒息灭火时，必须确认里面没有人员。

- 餐饮娱乐场所火灾扑救要点

灾害特性：1、装修豪华可燃材料多，火势蔓延速度快；2、烟雾浓，装修材料能产生大量的毒害性气体，易造成人员窒息、中毒；3、醉酒、情绪亢奋人员，自控能力差，增加救助难度。

处置对策：1、加强第一出动力量，坚持“救人第一”的指导思想，快速处置；2．快速查明人员被因数量、地点及内部格局和火势情况；3、迅速采取强行内攻、梯次保护、掩护救人的措施，打开救生通道，逐间搜救、疏导和救助醉酒、情绪亢奋人员；4．采取内攻为主、内外夹攻的战术措施，迅速破拆外窗、门等，加快排烟排热。

特别謦示：1、开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃，必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片不伤人的情况下进行；2、当进攻通道已经被火势封锁，应当集中力量于一点强行攻入开辟通道，完成救人任务；3．深入内部人员必须加强个人防护，防止救援人员伤亡；4．非电气引起火灾，一般不要采取停电措施，防止挤踩伤人。

- 安全疏散与防践踏事故措施

发生火灾及其他安全紧急事件，首要任务是区域内人员如何安全撤离。能否安全疏散与防止发生践踏事故取决于：安全通道、安全出口、场内光照度、安全指引、人员密度等因素。

- 存在的主要问题

安全疏散通道、出口设计不符合规范，安全出口的分布不均匀，安全出口处设置门窗、门槛、台阶，疏散门内外1.4m范围内设置踏步，疏散门开启方向错误。疏散通道宽度，疏散通道安全出口距离，火灾应急照明设置，疏散指示标准设置不符合要求等。

- 拥挤踩踏事故的有效方法

5.3.2.1以人员密度作为一个重要的指标进行安全预警分级,并在预警分级的基础上分级提出人流安全管控方案。商场、剧院、娱乐场所、展览中心以及露天集会等人员密度过大，是拥挤踩踏事故发生的一个基本条件。如人群过度拥挤、疏密不均等这些场所形成严重的人员流动方面的问题即使没有火灾发生也很可能导致拥挤踩踏事故。控制场内人员密度是防止践踏事故发生最有效方法。

5.3.2.1充分利用好现有消防设备设施。场内安装有消防自动报警系统、监控、防火分区卷帘、送风机、排烟机、消防广播等设备的，火灾发生后通过消防控制室的监控、报警系统了解火灾现场情况；通过系统联动迫降电梯至地层（防止人员误入被困）、联动降落防火分区卷帘（把着火区隔离分割、控制火灾蔓延速度、减少烟雾扩散面积）；适时开启防排烟机加强未着火区域空气换气为疏散救人创造条件；通过消防广播安抚人员情绪指引人员疏散。

- 管理措施

5.3.3.1日常消防管理：严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装铁栅栏、堆放物品等影响疏散的障碍物，严禁在营业、生产、工作等期间将安全出口上锁（部分出口有门禁的必须在内有开启方式和火灾时能保持常开状态）、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖。对于影院的座位摆放、商场的柜台、摊位必须留出符合要求的疏散通道。

5.3.3.2维护保养检测消防设备设施、器材：维护应急照明电源、应急灯、防火门、消防自动报警系统、喷淋系统、送风机排烟机；检测消防自动系统联动等。

5.3.3.3制定周密的疏散预案：根据各公共娱乐场所的建筑特点，人员集中活动情况，火灾时烟气的可能充斥流动范围以及安全通道特点等制定疏散预案。疏散预案主要内容应包括：(1)人员的疏散组织与指挥。由场所单位领导、安全保卫人员及公安消防部门共同研究，制定组织疏散方案并确定分工。疏散指挥通常由场所领导或安全保卫部门负责人但任，消防队到场参与指挥。疏散组织通常应设事故广播组、事故照明组、内部疏散引导组、外部疏散引导组和警戒救护组。(2)正确选择疏散路线。公共娱乐场所建筑各异，特别是有些场所在地下或在建筑内部，隐蔽性很强，出入路线复杂，人员密集。

- 应急疏散注意事项

(1)注意通道是否被堵；(2)注意紧急情况通报时机，防止混乱，人员集中场所，火灾初期人们还不知道发生火灾，人员多且疏散条件差时，应先通知出口附近或最不利区域内人员疏散，然后视情况公开通报，告知其他人员疏散；火灾猛烈时应同时通报让全部人疏散。(3)注意疏散时机，通常发生火灾要求人员在3到6分钟内疏散出去，否则有生命危险。(4)必要时采取强制疏导，火势封锁疏散通道时，人员盲目乱窜，采取强制疏导，将人员疏散出危险区域，防止伤亡。(5)在出口设置警戒，防止人员重返或亲属冲入。(6)清点人数，看是否全部获救。

- 典型事故案例

- 深圳市“12·11”重大火灾事故

2013年12月11日1时26分许，广东省深圳市光明新区公明办事处根竹园社区的荣健农副产品批发市场发生重大火灾事故，造成16人死亡、5人受伤，过火面积1290平方米，直接经济损失1781.2万元。

一、事故概况

起火建筑位于荣健市场B区通道东侧自编A栋, 起火建筑内货物密集，堆积大量水果、纸盒、塑料以及炊具、床铺等家居物品。现场线路混乱，荣健公司仅3名电工，2名未持证上岗，1名电工证未年审，荣健市场未经有关部门工程质量验收、未经公安消防部门设计审核和消防验收以及开业前安全检查。黄家威违法组装销售自制冷藏室。

事故共造成荣健市场B区A栋A38-62号共25间商铺起火，产生的大量浓烟及有毒有害气体充满整个起火建筑，造成16人死亡，另有5人受伤。

二、事故原因及分析

起火建筑内正常营业人员为60人左右，当晚居住约50人（疏散约30人，死伤21人）。

深圳市“12·11”重大火灾事故是一起违法搭建、消防安全责任不落实、管理不到位等原因造成的生产安全责任事故。事故直接原因是荣健市场B区A栋A56号商铺西南角上方的自制冷藏室空气冷却器电源线路短路引燃商铺内可燃物蔓延成灾。

三、事故教训

事故暴露以下严重问题：①物业公司安全生产主体责任不落实；②存在“三合一”问题；③地监察及规划国土部门对违法建设和违法用地监管不力、指导督促不力；④出租场所消防安全责任不落实；⑤公安消防部门履行消防监督管理职责不力；⑥社区落实安全生产责任制不力等。

因此，建议采取如下预防同类事故发生的措施：①牢固树立安全发展理念，始终把人民群众生命安全放在首位；②健全完善安全生产监管体系，落实消防安全监管责任；③加强消防安全工作，坚决拆除各类违法建筑；④强化集贸市场的消防安全整治，落实企业安全生产主体责任；⑤加大消防安全宣教培训力度，提高全民消防安全防范意识。

- 深圳9.20特别重大火灾事故

2008年9月20日晚10时48分，深圳市龙岗区舞王俱乐部发生特大火灾事故，过火面积150平方米，造成44人死亡，58人受伤（其中8人重伤），直接经济损失1589.76万元。事故有关责任人受到严肃处理

一、事故概况

舞王俱乐部位于深圳市龙岗区龙岗街道龙东村三和二综合楼三至五层，经营场所为一间演艺大厅和10间包房，面积共约1000平方米，可容纳380人左右。该俱乐部无娱乐场所经营许可证、无工商营业执照，内部装修违规使用易燃材料，在未通过消防验收的情况下非法营业。事故直接原因为该俱乐部员工王某在演艺大厅表演节目时，使用自制道具手枪发射烟花弹，引燃天花板聚氨酯泡沫塑料。火灾初期，工作人员虽然用手提式干粉灭火器进行灭火，启动了自动灭火设施，但均未能有效控制火势，大火迅速蔓延，产生大量浓烟和毒气，楼层随即断电，排烟设施失效，致使能见度在强光灯照射下不足1米。由于应急灯配置严重不足，加上疏散通道狭窄复杂，大厅玻璃镜墙反光，误导了逃生路线。事故发生时，在场观看表演的顾客和工作人员约300多人，由于缺乏及时有效的组织引导，造成顾客心理极度恐慌，无法及时找到疏散出口，进而出现互相拥挤和踩踏。

二、事故原因及分析

（一）直接原因。直接原因为该俱乐部演职人员使用自制礼花弹手枪发射礼花弹，引燃天花板的聚胺脂泡沫所致。

（二）暴露出的主要问题：一是室内装修未报经公安消防部门审核、验收，非法投入使用；二是室内装修装饰违规采用聚氨酯泡沫等大量易燃有毒材料；三是安全出口不符合消防规范要求，门向内开且宽度不够；四是室内电气线路乱拉乱接；五是消防安全意识淡薄，生产经营单位应急处置不力，该场所的消防安全设施和消防安全管理存在严重隐患，从业人员和公众缺乏基本的安全意识和必要的自救能力。

三、事故启示

（一）强化安全生产主体责任，是避免事故发生的重要基础。这次火灾事故充分暴露了我省消防安全主体责任制不落实，存在重经营、轻安全，重收益、轻管理等问题。要避免此类事故再次发生，必须进一步落实安全生产主体责任制，切实把安全监管工作的基础夯实。

（二）强化安全监管，是避免事故发生的重要前提。舞王俱乐部在无娱乐场所经营许可证、无工商营业执照，内部装修违规使用易燃材料，消防验收不合格的情况下，非法营业1年多，充分说明当地有关单位履行职责不到位，监管不力，严重失职。只有严格落实制度措施，各级职能部门尽职尽责，狠抓安全监管，严厉打击违法经营行为，才能从根本上避免类似事故再次发生。

（三）强化安全隐患排查，是避免事故发生的关键环节。这次火灾事故充分暴露了有关部门对公共场所安全隐患排查整改不力的问题。开展安全隐患排查整改工作，涉及单位多，工作难度大，稍有疏忽、麻痹，就会导致工作被动不到位。要进一步建立健全安全隐患排查整改制度，定期开展安全隐患排查行动，加强动态管理，及时消除重大安全隐患，遏制重特大事故发生。

（四）强化宣传教育，是避免事故发生的有效途径。这次火灾事故充分暴露了从业人员和公众缺乏基本的安全知识和自救互救能力。要进一步加强特殊行业人员的安全培训和公众安全知识普及工作，强化公共安全意识，提高防险避灾能力。

- 家乐福“11.10”踩踏事故

家乐福沙坪坝店“11.10”踩踏事故共造成3人死亡，31人受伤，其中7人重伤，直接经济损失249万元。

一、事故概况

家乐福举办十周年店庆，粮油等商品打折促销。当日上午8时20分许，大量购物群众涌入沙区家乐福店，将门口处的桌子挤倒，发生严重的踩踏事故，31人不同程度受伤，购物群众孙茁、杨素秀、蔡仪明因严重挤压致呼吸循环障碍，经抢救无效死亡。

事故调查结论认为，搁在门口的桌子是罪魁祸首。由于发生事故的东门入口为一坡下行楼梯，本身就要防止顾客摔倒踩踏，而店方在门前摆放的桌子致通道变得狭窄，在前面的顾客和桌子被挤倒后，后面的顾客踩踏倒地顾客继续跌倒形成堆状。事故在瞬间发生，3人死亡，31人受伤。

二、事故原因的分析

（一）直接原因。家乐福沙坪坝店工作人员在负责商场安保工作中，面对顾客排队等候进入商场时秩序混乱的情况，采用桌子拦挡商场东门入口，造成入口变窄、通道不畅，使人群在涌入商场东门时挤倒桌子并被桌子绊倒形成踩踏。

（二）间接原因。一是家乐福沙坪坝店现场安保人员在顾客排队出现混乱时疏导不力，临危处置不当；二是商店10周年店庆活动安全防范措施不完善,未详细制定预防踩踏事故的应急预案。

三、事故教训

（一）严明责任，高度重视大型群众性活动安全。认真做好大型群众性活动的安全工作，明确安全责任，制定和落实安全防范措施。组织大型群众性活动，必须遵循安全第一、防范措施到位的原则，坚持承办者负责、政府监管。承办者对其承办活动的安全负责，其主要负责人为大型群众性活动的安全责任人。各级公安部门负责大型群众性活动的安全监管，有关主管部门按照各自职责，负责有关安全工作。各级、各有关部门和单位要以高度的政治责任感和对人民群众认真负责的态度，全面落实活动期间的安全工作；要严格纪律，把安全责任落实到各相关单位、各岗位和每一个人。对因组织不当、措施不力而引发的安全事故的单位和有关责任人，要依法依纪严肃处理。

（二）严格审批，切实加强大型群众性活动组织工作。各类体育比赛、演唱会、音乐会、展览、展销、促销、游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会、人才招聘会、现场开奖的彩票销售等大型群众性活动，必须严格落实安全责任和审批制度，强化安全管理。

举办大型群众性活动，承办者必须制订大型群众性活动安全工作方案，在活动举办日的20日前向当地公安机关提出安全许可申请，取得安全许可后方可实施；未经许可不得组织实施大型群众性活动。对经安全许可的大型群众性活动，公安机关应根据安全需要组织相应警力，维持活动现场周边的治安、交通秩序，预防和处置突发治安事件，查处违法犯罪活动。

（三）举一反三，切实落实公众聚集场所安全防范措施。公安消防部门要加强对文化娱乐、宾馆饭店、车站、码头、商场、学校、医院等人员密集场所的消防安全检查，确保疏散通道、安全出口畅通，确保消防设备设施齐全完好。

商贸主管部门要立即对经营卖场的消防设施、人行通道、商品陈列布局等进行一次彻底检查，发现问题及时整改。

旅游主管部门要对游船、缆车、索道等游客运载工具及带有危险性的旅游项目和设备安全情况进行重点检查，加强维护和管理，达不到安全要求的一律停止运营。各类风景名胜区、公园、游乐园要控制好高峰时段游人数量，各有关单位要切实搞好各种体育、文化、娱乐活动的组织和管理，严防拥堵、踩踏事件发生。

教育主管部门要严格控制中小学、幼儿园学生的大型集体活动，禁止学生集体包车长途旅行。

有关部门和单位要修改完善突发事件应急预案，切实解决预案落实和执行不到位问题；加强应急演练，提高防范和处置各类重大突发事件的能力。要深入开展安全教育培训和指导工作，重点在生产经营单位、教育机构、社区开展公共安全宣传教育，切实提高市民的公共安全意识，增强安全防范能力。

- 商贸企业好的经验做法

- 保利水城物业管理公司的认真法则

保利水城购物中心总建筑面积40万平方米，地上四层，地下一层，是集购物、餐饮、娱乐、美容美发为一体的封闭式购物中心，管理这样一个大型商贸综合性购物中心，将是一个巨大挑战，但保利水城物业管理公司却把这样大的一个商贸综合性购物中心管理得井井有条。保利水城物业管理公司靠的是什么？----认真！

保利水城物业管理公司的认真，主要表现在：

⑴对商户装修作业进行严格把关、巡查；

⑵对商户用区域坚持每天巡查；

⑶对公共安全、消防设备设施进行每周检查；

⑷商户管辖的消防设备进行免费每周检查；

⑸对电器线路进行每天巡查；

⑹对商户新进员工进行免费消防、疏散培训；

⑺对排查发现的问题形成闭环管理；

⑻每年进行实操演练，员工100%参加；

在我们许多的企业也有以上这些记录，只不过有的只是为了记录而去做。

- 百盛达商务酒店领导重视，层层执行

百盛达商务酒店，以管理层带头示范、严格执行安全官制度、督促层次严格安全管理制度。

领导干部安全标志行为：

⑴安全管理制度规定领导层做到事情，领导层以身作则去执行。

⑵领导层对安全部门的有关工作要求，认真重视并传达如实执行。

⑶领导层坚持每月带队进行安全隐患排查。

⑷领导层每月坚持检查、督促各部门安全工作完成、落实情况。

⑸领导层在安全投入方面不吝啬。

⑹领导层、管理层、基础员工对安全工作保持高度的重视。

上述六条要求领导干部以身作则、率先示范，从而把重视安全管理、重视员工生命的态度，通过具体言行体现出来，并层层传递，让重视安全纵向到底，横向到边，让安全全员、全天候覆盖。