佛山市家具制造行业企业

安全生产指引

(试行)

佛山市顺德区安全生产监督管理局

时间：2015年11月

目    录

1.适用范围	- 1 -

2.家具制造行业安全管理的目的和意义	- 1 -

3.适用法律、法规	- 1 -

3.1 法律法规	- 1 -

3.2 部门规章（包括原部委）	- 2 -

3.3国家、行业标准	- 3 -

4.家具制造企业安全生产概况	- 4 -

4.1家具制造企业分类	- 5 -

4.1.1家具制造企业主要分类	- 5 -

4.2各类家具制造生产要点	- 5 -

4.2.1木质家具制造的主要生产步骤及特点	- 5 -

4.2.2以皮质（布质）材料为主要原料的沙发或床垫制造主要生产特点	- 5 -

4.2.3以竹藤材料为主要使用面或装饰面的家具制造主要生产特点	- 6 -

4.3家具制造行业存在的主要职业危害	- 7 -

4.3.1危险化学品	- 7 -

4.3.2噪声	- 9 -

4.3.3粉尘	- 9 -

4.3.4高温	- 12 -

4.4家具制造行业存在的主要危险有害因素分布情况和危险作业分析	- 13 -

4.4.1木工机械伤害分析	- 13 -

4.4.2事故发生时间	- 14 -

4.4.3事故波及范围	- 14 -

4.4.4事故加害物	- 14 -

4.4.5事故高发机械种类	- 14 -

4.4.6事故场所特点	- 14 -

4.4.7事故伤害部位	- 15 -

4.4.8伤害类型和发生原因	- 15 -

4.5 用电设备、线路的危险性分析	- 16 -

4.6 空压机危险性分析	- 16 -

4.7 动火作业风险分析	- 16 -

4.8 进入受限空间作业风险分析	- 18 -

4.9 临时用电风险作业	- 19 -

4.10 高处作业风险分析	- 19 -

5. 安全生产管理	- 20 -

5.1安全生产管理的组织机构	- 20 -

5.2安全生产规章制度	- 20 -

5.2.1安全生产责任制	- 20 -

5.2.2安全操作规程	- 21 -

5.2.3安全管理基本制度	- 21 -

5.3安全生产教育	- 21 -

5.3.1安全生产教育的目的	- 21 -

5.3.2安全生产教育的内容	- 22 -

5.4安全教育的形式	- 22 -

6.家具制造企业生产安全事故预防对策	- 24 -

6.1 家具制造企业通用安全要求	- 24 -

6.2木工机械危害防治对策	- 26 -

6.3烘干室与涂装室作业的通用要求	- 27 -

6.4通风除尘	- 29 -

7. 隐患排查治理	- 31 -

7.1隐患的定义	- 31 -

7.2隐患排查治理基本要求	- 31 -

7.3隐患排查方式及频率	- 32 -

7.3.1隐患排查的方式	- 32 -

7.3.2隐患排查频率	- 32 -

7.3.3特殊情形	- 33 -

7.4隐患排查重点内容	- 33 -

7.5隐患评估、治理与上报	- 35 -

7.5.1隐患级别	- 35 -

7.5.2隐患评估与治理	- 35 -

7.5.3 隐患上报	- 36 -

8.职业危害的预防对策	- 36 -

8.1工业毒物危害的防治	- 36 -

8.2一般防止中毒的技术措施的基本原则	- 37 -

8.2.1防止中毒技术措施	- 37 -

8.2.2防止中毒管理措施	- 37 -

8.3职业卫生危害防治工作制度	- 37 -

8.4职业危害预防安全标识	- 38 -

8.5具体职业危害预防办法简介：	- 38 -

8.6生产性粉尘危害的防治	- 39 -

8.7噪声危害的防治	- 39 -

8.7.1消除或降低声源噪声	- 39 -

8.7.2声音传播途径的控制（隔离噪声）	- 40 -

8.7.3个体防护	- 40 -

8.8高温危害的防治	- 40 -

8.8.1组织措施	- 40 -

8.8.2技术措施	- 41 -

8.8.3保健措施	- 41 -

9.危险化学品事故的预防及扑救	- 41 -

9.1危险化学品事故的预防	- 41 -

9.1.1针对火灾和爆炸事故的预防措施	- 41 -

9.1.2控制消除危险性因素	- 41 -

9.1.3加强设备管理	- 42 -

9.2加强火源的管理	- 42 -

9.3加强危险品的管理	- 42 -

10．家具制造企业安全生产检查的重点	- 42 -

11.家具制造企业事故案例	- 43 -

11.1江都市正和木业有限公司爆炸事故	- 43 -

11.2重庆市巴南区花溪街道花溪村6队典雅家具厂火灾	- 44 -

11.3昆明市官渡区七甲街道办一家具厂发生爆炸	- 44 -

11.4济南市天桥区蓝翔路源群家具厂木材加工车间发生火灾	- 44 -

11.5霸州市胜芳镇西格玛酒店家具厂火灾事故	- 45 -

11.6金河兴安人造板有限公司粉尘爆炸事故	- 46 -

11.7四川广元市某家具厂突发大火	- 46 -

1.适用范围

家具制造行业,即：将木材、竹材、藤材和代木材料生产加工成木质家具，以及将木材、竹材、藤材和代木材料加工成木质家具制品，与用于家具的金属制品、石材制品、玻璃制品、塑胶制品等家具制品，组合制造成具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的经济组织。

本指引适用于木材、竹材、藤材、布料、皮革和其它少量代木材料生产加工成木质为主要材料的家具制品的生产企业。

2.家具制造行业安全管理的目的和意义

家具制造行业是我市的主要支柱产业之一，做好家具制造行业的安全管理，促进家具制造行业持续、稳定、健康发展，保护广大人民的人身安全与健康，维护社会稳定有着十分重要的意义。

家具制造企业的安全生产管理工作应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照安全生产法律、法规、标准、规范的要求，开展安全生产标准化建设和排查治理安全生产事故隐患、职业危害因素的防治工作，实现安全管理标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，完备企业安全生产条件，减少事故和职业病的发生，保障企业员工安全与健康，使企业生产经营活动顺利进行。

3.适用法律、法规

3.1 法律法规

《中华人民共和国行政许可法》（中华人民共和国主席令第7号）

《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第47号）

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）

《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号)

《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院令第75号）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国务院令第405号）

《中华人民共和国劳动合同法实施条例》（国务院令第535号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

3.2 部门规章（包括原部委）

《关于重伤事故范围的意见》原劳动部[60]中劳护久字第56号

《电业安全工作规程》原电子部[1987]8号文

《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》1987年，原七部一委规程

《火灾统计管理规定》公安部、劳动部、国家统计局联合发布的（[89]公发26号令）

《仓库防火安全管理规则》1990年，公安部令第6号

《厂内机动车辆安全管理规定》1995年，原劳动部[1995]161号

《关于做好交通管理统计工作的通知》公安部[87]公交第709号

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令

第30号

《危险化学品目录（2015版）》于2015年5月1日起施行。(国家安全生产监督管理总局 、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国公安部 、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国交通运输部、 中华人民共和国农业部、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家铁路局 、中国民用航空局公 告

2015年 第5号)

《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》（包括《建设项目劳动安全卫生预评价报告书》）1998年，原劳动部令第10号

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》2001年，公安部令61号

新修订的《安全生产培训管理办法》2012年，国家安全生产监督管理总局令

第44号

《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》2004年，国家安监局安监管危化字（2004）43号

《严防企业粉尘爆炸五条规定》2014年，国家安监总局令(第68号)

《国家质量监督检验检疫总局关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》2011年，国家质检总局令第140号令

《广东省安全生产条例》（2002年10月13日广东省第九届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过根据2006年9月28日广东省第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议《关于修改〈广东省安全生产条例〉的决定》修正2013年9月27日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议修订）

3.3国家、行业标准

GBJ 473——《工业“三废”排放试行标准》

GB/T 2550 ----气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管

GB/T 2551----焊接及切割用橡胶软管 乙炔橡胶软管

GB 2893 ——安全色

GB 2894----安全标志及其使用导则

GB 3608——高处作业分级

GB 3787——手动式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 4053 ——工业固定式防护栏杆

GB 4064——电气设备安全设计导则

GB 4674----磨削机械安全规程

GB 5082——起重吊运指挥信号

GB 5083——生产设备安全卫生设计总则

GB/T 5107----气焊设备 焊接、切割和相关工艺设备用软管接头

GB 5226.1----机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB 6067——起重机械安全规程

GB 6441——企业职工伤亡事故分类标准

GB 6442——企业职工伤亡事故调查分析规则

GB 6721——企业职工伤亡事故经济损失统计标准

GB 6514----涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化

GB 6944——危险货物分类及品名编号

GB 7144----气瓶颜色标志

GB 7231----工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 7691----涂装作业安全规程  安全管理通则

GB 8196——机械设备防护罩安全要求

GB 9448----焊接与切割安全

GB/T 11651----个体防护装备选用规范

GB 12268----危险货物品名表

GB12476.1-2000可燃性粉尘环境用

GB 12557----木工机床安全通则

GB/T 12801----生产过程安全卫生要求总则

GB 13495----消防安全标志

GB 13690----化学品分类和危险性公示 通则

GB 13955----剩余电流动作保护装置安装和运行

GB 14443----涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定

GB 15258——化学品安全标签编写规定

GB 15577----粉尘防爆安全规程

GB 15603----常用化学危险品贮存通则

GB 15606----木工(材)车间安全生产通则

GB 15630----消防安全标志设置要求

GB/T 15706----机械安全 设计通则 风险评估与风险减小

GB 17916----毒害性商品储藏养护技术条件

GB／T 17919----粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则

GB 50016----建筑设计防火规范

GB 50034----工业企业照明设计标准

GB 50057----建筑物防雷设计规范

GB 50058----爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50140----建筑灭火器配置设计规范

GB 50168----电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范

GB 50169----电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB 50444----建筑灭火器配置验收及检查规范

GBJ 473----工业“三废”排放试行标准

GBZ1-2010——工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1-2007----工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

GBZ 2.2-2007----工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

GBZ 158----工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188----职业健康监护技术规范

GBZ/T 195----有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范

AQ 3009----危险场所电气防爆安全规范

AQ 4211----家具制造业防尘防毒技术规范

AQ 4228----木材加工系统粉尘防爆安全规范

AQ 5201----涂装工程安全设施验收规范

AQ/T 7010—2013----家具生产企业安全生产标准化规范

AQ/T 9002GB29639-2013----生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

AQ/T 4251----木材加工企业职业病危害防治技术规范

JB 2731——木工机床通用技术条件

JB/T 8087——木工带锯条

TJ 3679——工业企业设计卫生标准

4.家具制造企业安全生产概况

4.1家具制造企业分类

4.1.1家具制造企业主要分类

为：木质家具企业、金属家具企业、塑料家具企业、以皮质（布质）材料为主的沙发或床垫制造企业、玻璃或石材家具的制造、竹或藤器家具企业等几大类别。

本指引不适用于生产金属、石材、玻璃、塑胶等家具制品，及以金属、石材、玻璃、塑胶等为主要材料，与其它辅助材料组合生产加工成家具制品的企业。

4.2各类家具制造生产要点

4.2.1木质家具制造的主要生产步骤及特点

备料

成型

打磨

油漆

包装

备料：从原木分解成板材、条料等。包括对木材的蒸煮杀菌及定型处理等。
生加工：形成产品木胚工件；包括：断料、开料、平刨、压刨等加工工序。
成型：加工制造成符合设计要求的各种形状的部件。
打磨：先粗后细，逐步换用越来越细的砂纸，以均匀、彻底地打磨木材表面，使其变得光滑。打磨是提高涂装效果的重要作业之一，在物件涂装整个过程中，不但白坯和打底刮腻子阶段需要打磨，刷底漆和刷面漆后也要打磨。它是油漆表面效果和强度是否优良的关键工序和重要保障。
    油漆工艺流程：白坯含平台喷第一次底油，打第一次油磨；手工擦色，喷第二次底油；打色、修色油磨面油，包装。

4.2.2以皮质（布质）材料为主要原料的沙发或床垫制造主要生产特点

以皮质（布质）材料为主要原料，通过下料、缝合，辅以木质等材料（主要做成产品的基本结构），再将这两种或多种材料进行拼接、粘贴、包履等加工，做成皮质或布质材料为主要使用面或装饰面的沙发、床垫等产品。

沙发主要制造步骤为：

框架

弹簧

面料

缝纫

贴绵

履面

沙发框架制作

采用木材和复合板（三合板），目前沙发框架基本都采用复合板，复合板的好处容易加工、成本低廉、不易生虫不易腐蚀、强度高等特点经。

木材一般需干燥处理，主结构部份采整块实木制作，经双面抛光。沙发背架打上橡筋带，沙发座架打底，采用S弹簧加上小拉簧。也有将橡筋带或黑皮带用在坐架上，但这样承受力比较差。

制作面料

将皮板放置于牛皮上绘制，注意避开不合格皮。稍后开始剪皮，也可用刀片划，剪好皮之后，把沙发坐垫、扶手、靠背、分类打包，以便于下一个＂缝纫″能顺利的高效率的生产。布艺沙发则是用布完成上述面料制作。

缝纫

将剪裁好的皮（布），一块一块接合，缝纫这道工序是非常重要的，关系到一套沙发的外观工艺品质。

沙发脚坐上色

于喷色前先进行染色，因为木头也有毛细孔，染色先让颜色吃进木头，到时候喷起来更漂亮。

沙发架身泡绵黏合

泡绵黏合贴的准或不准，决定着最后皮（布）套钉装后的成品质量好坏。

包履面料

钉装、套装沙发外套，根据沙发的外表适度的定位打枪钉，将坐垫皮（布）套套到坐框架上，根据沙发的外表适度的定位打枪钉，将上述两者组合以后沙发组装完成。

4.2.3以竹藤材料为主要使用面或装饰面的家具制造主要生产特点

竹藤家具是世界上最古老的家具品种之一，制作十分考究，需经过打光、上光油涂抹，甚至油漆彩色，使成品显得牢固耐用。其制作工艺大致为：

选料

放料

制篾

编织

烘干

上漆

第一步  选料、放料。选好合适的竹子，还需根据制作产品的种类，按“一尺打六寸”的基本算法放好料。

第二步  劈篾，即将竹子加工成篾丝或篾片。劈篾要先洗干净竹子，绞平竹节疤；接着通过拣篾、刮篾、煮篾等工序，必要时还将篾放在锅中煮透后捞出晾干待用。

第三步  编织。在工艺品编织过程中，对篾丝或篾片还需进行漂白和染色。可先漂后编，也可先编后漂；可先染后编，也可先编后染。最后进行烘干、喷漆，这时竹器工艺品才算完成。

藤材湿时柔软，干时坚韧，极富弹性，可任意弯曲、塑造形状，竹藤材质的家具可个性化地生产出线条流畅，造型丰富的理想家具。还可以利用藤皮、藤芯等缠绕家具主骨架编织出各式花纹，也可搭配其它材质使用，使其造型更独特。

普通竹藤家具包括圆竹家具和藤家具，它们在构造上较为相同，一般可分为骨架和面层两部分。
    骨架：骨架的构造类型。竹藤家具的骨架多采用竹竿和粗藤秆，其抗挫力强，富有弹性，便于弯曲，结构简易而利于造型。

骨架构成有四种类型：

全部用竹材或藤材单独组成；

2）由竹材与藤材混合组成，可以充分利用材料的特点，便于加工；

3）金属框架，在框架上编织坐面和靠背；

4）木质框架，在 框架上编织坐面和靠背。
    骨架的接合方法。竹藤框架的基本接合方法主要有以下三种。

1）弯接法。竹藤材的弯曲成型有两种方法：—种是用于弯曲曲径小的火烤法；另一种是适用直径较大的锯口弯曲法，即在弯曲部位挖去一部分形成缺口进行弯折。适用于框架弯接的小曲度弯曲法，是在弯曲部分挖去一小节的地方，夹接另一根竹藤材，在弯曲处的一边用竹针钉牢，以防滑动。

2）缠接法。也称藤皮扎绕，是竹藤家具中最普通常用的一种结构方法，主要特点是在连接部分，用藤皮缠接，竹制框架应先在被接的杆件上打眼。藤制框架应先用钉钉牢组合成, 构件后，再用藤皮缠接。按其部位来说有三种缠接法：一是用于两根或多根杆件之间的缠接；二是用于两根杆件作互相垂直方向的一种缠接，分为弯曲缠接和断头缠接；三是中段连接，用在两根杆件近于水平方向的一种中段缠接法。除此之外，还有在单根杆件上用藤皮扎绕，以提高触觉手感和装饰。

3）插接法。是竹家具独有的接合方法，用在两个不同管径的竹竿接合，在较大的竹管上挖一个孔，然后将适当较小竹管插入，用竹钉锁牢，也可以用板与板紐行穿插，或皮藤与懷进行缠接。

4.3家具制造行业存在的主要职业危害

4.3.1危险化学品

大部分木质家具、沙发床垫和竹藤家具制造企业需使用油漆和稀释剂、固化剂、粘贴剂等，它们的主要成分均含大量的易挥发溶剂，如甲醛、二甲苯等，属于易燃、易爆危险化学品。企业生产过程中，因操作不慎令易挥发的溶剂大量挥发，或是在装卸、储存易燃易爆溶剂过程中，若包装容器及设备损坏，溶剂发生大量泄漏，其蒸气易和空气形成爆炸性混合物，遇火源易发生火灾爆炸事故。

在木质家具制造企业的拼板、喷漆、晾漆三道工序因使用有机溶剂会散发大量化学毒物。作业现场一般可存在30余种化学毒物，其中高毒物质4种，主要是苯、甲醛、苯胺和二异氰酸甲苯酯；一般毒物20余种，主要是甲苯、二甲苯、正己烷、乙酸丁酯、氯甲烷、甲醛、甲醇、丙酮、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯等。

使用的涂料和稀释剂具有一定的毒性，生产过程中若作业人员吸入有毒有害物的蒸气，可导致急性中毒、慢性中毒、慢性健康影响，职业危害主要以麻醉性和刺激性为主，会对神经系统造成一定的损害。此外，操作时疏忽大意，或违反操作规程也有可能导致有毒物直接与人体接触，有可能造成接触性皮炎或眼结膜炎，不过这种中毒机率比较小，严重程度比吸入蒸气中毒要低。

据“职业卫生网”介绍，小型企业毒物超标情况比大中型企业严重，如小型企业苯的超标率为97.6%，中型企业超标率为90.0%，大型企业超标率为87.5%；小型企业甲醛超标率为91.4%，中型企业超标率为72.2%，大型企业超标率为71.4%。

主要有害化学品介绍如下：
1）苯，属于致癌物质，主要损害神经系统和造血系统，能引起头晕头痛、昏迷抽搐、再生障碍性贫血、白血病甚至死亡等。
2）甲醛，属于致癌和致畸物质，对人体各种细胞均有损害作用。能引起头痛、心悸、支气管哮喘、肺水肿、口鼻腔糜烂、鼻咽癌等。
3）苯胺，主要损害造血系统、泌尿系统。能引起溶血性贫血、膀胱炎、肝炎、尿道癌、前列腺癌等。
4）二异氰酸甲苯酯，主要损害呼吸系统，能引起紫绀、哮喘、支气管炎、肺炎、肺水肿等。
    另外，作业场所员工接触木粉尘可能引起鼻炎、咽炎、眼结膜炎、支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病。不容忽视家具打磨产生涂料粉尘，防护不当，高浓度吸入可引发尘肺，危害极大。

部分家具企业大量使用海绵材料，若发生火灾，点燃的海绵将释出大量有毒气体氰化氢，极易造成人员急性中毒和窒息事故。

在家具制造企业，点火源主要产生于以下几个方面：（1）明火源；（2）电气火源；（3）静电火源；（4）雷电；（5）溶剂污染的废布在潮湿的环境中，自身发热，产生的热量达到物品的自燃点，引发火灾事故。

静电火源

电气火源

明火源

雷  电

自  燃

易燃易爆物品

4.3.2噪声

噪声对人体的危害主要表现在听觉和非听觉两方面。长期暴露在强噪声环境中而不采取任何防护措施，内耳器官易发生器质性病变，成为为永久性听阈偏移，导致噪声性耳聋。此外，噪声对人体的神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统和血液等有明显的影响。噪声还会使生产率下降，人员注意力不集中而发生工伤。该公司的噪声主要是机械噪声。机械噪声是由固体振动、金属摩擦、构件碰撞、旋转零件撞击等产生的。

工业区各企业生产设备中的机械旋转设备，工作时会产生一定的机械噪声，是噪声源。生产人员长期在这些噪声环境中操作，会使听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋或引起神经衰弱，心血管病及消化系统等疾病。噪声还会使生产率下降，人员注意力不集中而发生工伤。

据“职业卫生网”介绍，小型企业噪声超标率为83.2%，最大噪声103.4dBA，超标18.4dBA;中型企业噪声超标率为82.7%，最大噪声101.4dBA，超标16.4dBA;大型企业噪声超标率为82.0%，最大噪声95.6dBA，超标10.6dBA。

4.3.3粉尘

生产所使用固体粉末，个体颗粒越小，在悬浮剂中分散得就越均匀。在使用固体物料时，其粉尘会在空间飞扬，大部分颗料较大的落下地面，一些颗粒小，分散度高的就悬浮在空气中，许久不沉降并会随空气流动；当呼吸时吸入气管、肺部积聚起来。从而造成粉尘危害。例如，在木质家具的生产过程中，开料、加工、打磨3个环节会产生大量粉尘。

据“职业卫生网”介绍，木质家具制造行业粉尘浓度超标情况：小型企业粉尘超标率为87.1%，最高超标52.7倍；中型企业粉尘超标率为79.8%，最高超标26.7倍；大型企业粉尘控制效果较好，超标率为60.0%，最高超标1.1倍。实际生产中粉尘污染有的可高达100（mg/m³）以上，如企业超标设备率：家具为100%，细木工为38%。

据研究，在4小时内，车间粉尘平均浓度低于1mg/m³时，对人体无害；粉尘平均浓度为1～3mg/m³时，对人体有一定危害；粉尘平均浓度在3mg/m³以上时，对人体有较大危害。粉尘平均浓度最高允许值为10 mg/m³。

接触木粉尘可能引起鼻炎、咽炎、眼结膜炎、支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病。粉尘的粒径在10um以上的颗粒物，可以被人的鼻子拒之门外；粒径在2.5～10um之间的颗粒物，可以进入到人的上呼吸道，其中部分会被鼻孔内的绒毛阻挡，部分会随着痰液等排出体外，对人体的危害相对较小；粒径在2.5um以下的微小颗粒物，直径只相当于头发丝的十分之一，被吸入后会直接进入支气管，干扰肺部的气体交换，引发包括支气管炎、哮喘和心血病等疾病，高浓度吸入可引发尘肺病；木料粉尘中还含有的木焦油是由酚类和烃类物质组成，其中有致癌性较强的物质成分，这些物质通过支气管和肺泡进入血液，溶解在血液里，长期作用下对人体的影响很大，存在致癌的可能。

这里以木质家具生产过程中的粉尘为例进行分析。

（1）实木家具加工过程粉尘的产生  实木家具是指由天然木材制成的家具，其原材料主要是经过干燥以后的板材或方材，根据加工工艺首先要经过配料工序，即对板方材的横向截断和纵向锯解，是按照零件的尺寸规格和质量要求，将成材锯割成各种规格、形状的毛料的加工过程。此工序主要产生一些小木块和锯屑的粉尘，锯路小，粉尘干燥，粉尘粒径较小，在空气中滞留时间较短；

（2）其次要对已配料的材料进行毛料的精加工和成型加工，由于干燥时的翘曲变形以及配料时木材的材性及所受的切削力的影响，锯解时造成毛料的形状和尺寸不够规正，表面粗糙、锯解歪斜等，必须对零件进行平刨，压刨，截头，成型等加工，使之平整光洁，并在宽度、厚度上及形状上获得规定尺寸和形状。此工序主要产生片状刨花和铣削木屑，属中型木尘，粒径较大，粉尘如果弹人或飞入人的眼睛，会造成伤害，影响正常操作。虽然大部分的设备配置了吸尘装置，但仍有一部分难以完全吸收的粉尘会飞散在空气中，它在空气中的停留时间较短，能较快地散落地面；第三是零部件在涂饰环节的表面修整加工，如涂饰过程中的细砂和磨光处理等，此道工序产生木粉、油漆粉尘、含胶粉尘等，粉尘产生最为严重，加上零件的多样性，处理过程多以人工操作为主，人工操作没有专业的吸尘设备，砂光和磨光处理中的粉尘粒径小，粉尘悬浮于空气中，对环境和工人身体造成较大的危害。

（3）粉尘的爆炸危险

粉尘爆炸，指粉尘在爆炸极限范围内，遇到热源（明火或温度），火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间，化学反应速度极快，同时释放大量的热，形成很高的温度和很大的压力，系统的能量转化为机械功以及光和热的辐射，具有很强的破坏力。爆炸产生的冲击波扬起积尘，往往引起二次甚至多次爆炸。

粉尘爆炸条件一般有三个：

（1）可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮，形成人们常说的粉尘云；

凡是呈细粉状态的固体物质均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘；浮在空气中的粉尘叫悬浮粉尘；沉降在固体壁面上的粉尘叫沉积粉尘。

具有爆炸性粉尘有：金属（如镁粉、铝粉）；煤炭；粮食（如小麦、淀粉）；饲料（如血粉、鱼粉）；农副产品（如棉花、烟草）；林产品（如纸粉、木粉）；合成材料（如塑料、染料）。

（2）有充足的空气和氧化剂；

（3）有火源或者强烈振动与摩擦。

粉尘爆炸

可燃粉尘云

空气、氧化剂

火源、振动、摩擦

空气中木质粉尘爆炸极限表

| 粉尘种类 | 粉尘 | 爆炸下极限g/m³ | 起火点 ℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 木质 | 软木 | 35 | 470 |
|  | 木屑 | 40 | 430 |

4.3.4高温

（1）在高温天气下，人体散热比较困难，随着大量出汗，人体代谢紊乱而发生中暑。长期在高温环境中工作，人体可出现高血压、心肌受损和消化功能障  碍等疾病。夏天作业场所温度较高，若未采取相应的防护措施，可能造成中暑等危害。

（2）高温可使作业人员感到热、头晕、心慌、烦、渴、无力、疲倦等，可出现一系列生理功能的改变，主要表现如下：

●体温调节障碍，由于体内蓄热，体温升高。

●大量水盐丧失，可引起水盐代谢平衡紊乱，导致体内酸碱平衡和渗透压失调。

●心律脉搏加快，皮肤血管扩张及血管紧张度增加，加重心脏负担，血压下降。但重体力劳动时，血压也可能增加。

●消化道贫血，唾液、胃液分泌减少，胃液酸度减低，淀粉活性下降?胃肠蠕动减慢，造成消化不良和其他胃肠道疾病。

●高温条件下若水盐供应不足可使尿浓缩，增加肾脏负担，有时可导致肾功能不全，尿中出现蛋白、红细胞等。

●神经系统可出现中枢神经系统抑制，注意力和肌肉的工作能力、动作的准确性和协调性及反应速度的降低等。

（3）高温环境下发生的急性疾病是中暑，按发病机理可分为热射病、日射病、热衰竭和热痉挛。为使企业在职业病登记和报告中易于识别，在《防暑降温措施暂行办法》中将中暑分为如下三种。

●先兆中暑。在高温作业过程中出现头晕、头痛、眼花、耳乌、心悸、恶心、四肢无力、注意力不集中、动作不协调等症状，体温正常或略有升高，但尚能坚持工作。

●轻症中暑。具有前述症状，而一度被迫停止工作，但经短时休息，症状消失，并能恢复工作。

●重症中暑。具有前述中暑症状，被迫停止工作，或在工作中突然晕倒，皮肤干燥无汗，体温在40℃以上或发生热痉挛。

（4）防暑降温措施

改善作业环境。预防中暑的关键在于改善高温作业环境，使作业场所的气象条件符合国家规定的卫生标准。在高温班组内合理布置热源，避免作业人员周围受到热源作用。尽可能把各种加热设备置于班组之外。温度很高的产品应尽快运出班组，如果热源不能移动，应采取隔热措施。通风是防暑降温的重要措施，应加强自然通风，便班组内高温从高窗或气孔排出。班组屋顶可安装风帽，墙角可开窗加强通风。当自然通风不能将余热全部排出时，应采用机械通风。

●加强个体防护。高温作业人员应穿耐热、坚固、导热系数小、透气功能好的浅色工作服，根据防护需要，穿戴手套、鞋套、护腿、眼镜、面罩、工作帽等。

●采取必要的组织措施和保健措施。制定合埋的劳动和休息制度，调整作息时间，采取多班次工作办法；合理布置工间休息地点；加强宣传教育，使职工自觉遵守高温作业安全卫生规程；定期检测作业场所的气象条件；实行医务监督，对高温作业人员定期进行体检；为高温作业人员提供清凉饮料。

4.4家具制造行业存在的主要危险有害因素分布情况和危险作业分析

对各类家具制造企业的生产现场进行调查后可知，在家具生产过程中存在的危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、灼烫、物体打击、高处坠落、机械伤害、容器爆炸、坍塌、其他伤害（噪声危害、粉尘伤害、高温危害）等。

企业主要危险有害因素分布情况表

| 危险有害因素 企业类别 | 火灾爆炸 | 中毒和窒息 | 触电 | 物体打击 | 高处坠落 | 机械伤害 | 容器爆炸 | 坍塌 | 噪声危害 | 粉尘伤害 | 高温危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木质家具制造企业 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： |
| 皮质、布质家具企业 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： |
| 竹藤制品企业 | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： |

4.4.1木工机械伤害分析

木工机械都具有高速运动的特征，木工机械自动化程度低，木工机械操作人员技能和安全意识不足等多方面原因，其伤害类型主要集中在刀具切割，在发生的木工机械伤害事故比例中占60%以上，刀具崩击木料、木材反弹等导致的物体打击伤害和挤压伤害等其他伤害类型合在一起占约40%。天然木材的各向异性的力学特性，使其抗拉、压、弯、剪等机械性能在不同纹理方向有很大差异，加工时受力变化较复杂。木工机械多刀多刃，刀轴转速很高(圆锯片可达4000r／min)，木工机械自动化程度低，多为手工进料式敞开作业，当操作者手推压木料送进时，由于遇到节疤、弯曲或其他缺陷，不自觉地发生手与刃口接触，造成割伤，甚至断指。

刀具切割造成伤害; 占60%. 刀具崩击木料、木材反弹伤害; 占40%.

4.4.2事故发生时间

机械事故几乎都是突发在木工作业的正常操作期间。事故发生时，机器处于正常运行状态，极少发生在机器的故障状态或辅助作业（如更换刀具、检修、调整、清洁机器等）阶段。

4.4.3事故波及范围

刀具的切割伤害一般是个体伤害，只涉及操作者或意外接触刀具的个人；木料的冲击或飞出物的打击伤害有时木仅关系到机器的操作者，还可能波及附近机器和其他人员。

4.4.4事故加害物

绝大多数事故是由刀具引起的切割伤害；其次是由被加工物引起的，由机床本身问题而导致的事故较少。

4.4.5事故高发机械种类

我国对木工机械事故缺乏精确统计，基本情况是：占第一位的是锯机类（主要是圆锯机和带锯机）；第二位是平刨床；第三位是铣床、开榫机类，但后两者比前两者事故率要低得多。

4.4.6事故场所特点

木加工场地内粉尘多、噪声大、振动大、工人劳动强度大、易烦躁、疲劳、容易造成操作者注意力不集中而容易引起工伤事故。

4.4.7事故伤害部位

通常是手指，手掌，飞出物击中头部的发生率较低。

4.4.8伤害类型和发生原因

刀具切割伤害。由于木材的天然缺陷（如节疤、虫道、腐烂等）或加工缺陷（如倒丝纹）引起切削阻力突然改变；木料过于窄、短、薄，缺乏足够的支承面使夹持固定困难；手工送料的操作姿势不稳定等原因，木料在加工中受到冲击、振动，发生弹跳、侧倒、开裂，都可能使操作者失去对木料的控制，致使推压木料的手触碰刀具造成伤害。零件、刀具及木料飞出物打击伤害。

1）刀具、锯条在高速运转过程中，切割遇到疖疤或木料残留铁钉等物质，导致刀具崩溅、乱扎、锯条“放炮”或断条、掉锯、木材崩屑飞出。如果安全防护装置设置不当，崩落物在惯性作用下飞出伤人。

2）机床上零件飞出会造成伤害。例如，木工铣床和木工刨床上未夹紧的刀片、磨锯机上砂轮破裂的碎片等。如果安全防护装置设置不当，刀片、砂轮碎片在惯性作用下飞出伤人。

3）木料反弹及侧倒伤人。由于木材的含水性或疤疖引起夹锯又突然弹开；由于弯曲木料经加压处理校直后，在加工过程中弹性复原等多种原因，都有可能造成木材的反弹伤人；由于木料的不规则外形，在锯切割分后重心位置改变引起侧倒；木料发弹和侧倒时，人员站位不当，易导致物体打击事故。

4）挤压伤害：木加工机械设计不当、安全防护装置缺乏、维护保养不当，转动机械部位外露，如主轴、齿轮、轮辐、皮带与皮带轮、链条与链轮、齿条与齿轮、进给辊与被送进的工件等回转部位、啮合部位未设置防护罩，操作人员着装、站位不当，容易被衣物、手、工件等牵连接触床的回转部件而造成挤压伤害。综上可以看出，木工机械伤害事故的直接原因是多方面的，其一是物的不安全状态：木工机械设备安全防护装置配置不合理或安全防护装置失灵；其二是人的不安全行为：操作者安全意识不足、违章冒险作业、站位不当等。通过事故调查其间接原因往往是：安全管理不到位，设备检查维护保养不良，从业人员安全教育培训不足，现场巡查不到位等。

某地581起木工机械伤害事故统计表

| 木工机械种类 | 圆锯机 | 带锯机 | 平刨机 | 铣 床 | 其 它 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故起数 | 262 | 140 | 105 | 68 | 6 | 581 |
| 事故率% | 45 | 24 | 18 | 11.7 | 1.03 | 100% |

4.5 用电设备、线路的危险性分析

生产中使用的配电设施、电动设备、照明设施所用电压皆在220伏以上，远大于安全电压。若这些设备、设施长时间未检修，设备绝缘材料老化，带电体裸露出来；且又未采取接地或未安装漏电保护装置，岗位作业人员触及这些设备、设施易发生触电事故。

厂区内电力线路长时间未检修，绝缘材料老化；且未接地或未安装漏电保护装置，人员误触易发生触电事故。

工业区各企业的主要生产设备（如电动锯床、钻床等）均属电动机械设备，由旋转部件组成，在生产过程中如出现设备故障、防护装置损坏、操作人员违反操作规程、误操作或遇意外，都可能造成对人体伤害。

4.6 空压机危险性分析

空压机储气缸以及工业气瓶属于压力容器，若压力容器没有设置符合安全要求的安全装置，如安全泄压装置、安全阀等，压力容器就有可能超压而发生爆裂、爆炸事故。

压力容器可能因为设计结构不合理、制造材质不符合要求、安装、焊接质量差、超压运行致使设备承压能力下降，安全装置或者安全附件不灵敏，没有按规范要求定期检测、设备超期运行、带病运行等，均可能引起容器爆炸。

4.7 动火作业风险分析

| 序号 | 风险分析 | 安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 易燃易爆有害物质 | ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换， 经分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或 惰性气体保护。 ③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层 塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间 作业证》。 |
| 2 | 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 | 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。 |
| 3 | 动火点周围有易燃物 | ①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水 井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予 封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体， 必要时将沟两端隔绝。 |
| 4 | 泄漏电流（感应电）危害 | 电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 |
| 5 | 火星飞溅 | ①高处动火办理《高处作业证》，并采取措 施，防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 |
| 6 | 气瓶间距不足或放置不当 | ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二 者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁 止卧放。 |
| 7 | 电、气焊工具有缺陷 | 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 |
| 8 | 作业过程中，易燃物外泄 | 动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 |
| 9 | 通风不良 | ①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮 盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得 有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； |
| 10 | 未定时监测 | ①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此 间隔或动火作业中断时间超过30min，必须 重新取样分析。 ②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品 应保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有 余火，重新动火前应认真检查现场条件是 否有变化，如有变化，不得动火。 |
| 10 | 监护不当 | ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措 施落实到位，具备相关安全知识和应急技 能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化， 并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立 即通知动火人停止作业，联系有关人员采 取措施。 |
| 11 | 应急设施不足或措施不当 | ①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、 灭火器、砂子、铁铣等）。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 |
| 12 | 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施 | 若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证 |

4.8 进入受限空间作业风险分析

| 序号 | 风险分析 | 安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隔绝不可靠 | ①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 |
| 2 | 机械伤害 | 办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。 |
| 3 | 置换不合格 | 置换完毕后，取样分析至合格。 |
| 4 | 氧气不足 | 设备内氧含量达18～21％。 |
| 5 | 通风不良 | ①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 |
| 6 | 未定时监测 | ①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。 |
| 7 | 触电危害 | ①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。 ②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 |
| 8 | 防护措施不当 | ①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具； ②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物； ③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具 扒渣服 耐酸靴 耐酸手套 护目镜 |
| 9 | 通道不畅 | 设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。 |
| 10 | 监护不当 | ①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号； ②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位； ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 |
| 11 | 应急设施不足或措施不当 | ①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品； ②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。 |
| 12 | 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施 | 若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证 |
| 13 | 施工条件发生重大变化 | 若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》 |
| 14 | 设备内遗留异物 | 设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。 |

4.9 临时用电风险作业

| 序号 | 风险分析 | 安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 违章作业 | ①作业人员必须持有电气安全作业证。 ②临时用电线路架空高度在装置内不低于 2.5 米，道路不低于5 米。 ③所有临时用电线路，不得采用裸线。 ④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。 |
| 2 | 电缆损坏 | 暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于 0.7 米。 |
| 3 | 配电盘、配电箱短路 | 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 |
| 4 | 防止设施损坏 | ①临时用电设施应有漏电保护器。 ②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。 |
| 5 | 防止火灾爆炸 | 所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。 |
| 6 | 作业条件发生重大变化 | 若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。 |

4.10 高处作业风险分析

| 序号 | 风险分析 | 安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能 | 作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。 |
| 2 | 作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准 | 作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。 |
| 3 | 未派监护人或未能履行监护职责 | 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 |
| 4 | 跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求 | 搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程 |
| 5 | 登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业 | 在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。 |
| 6 | 登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人 | 高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。 |
| 7 | 高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施 | 高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。 |
| 8 | 与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施 | 在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。 |
| 9 | 作业现场照度不良 | 高处作业应有足够的照明。 |
| 10 | 无通讯、联络工具或联络不畅 | 30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。 |
| 11 | 作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良 | 患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。 |
| 12 | 大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业 | 如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。 |
| 13 | 涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施 | 若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 |
| 14 | 作业条件发生重大变化 | 若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。 |

5. 安全生产管理

5.1安全生产管理的组织机构

安全生产管理工作涉及面广、工作量大、任务重，如果没有完善的管理组织，安全生产管理的各项工作难以落实。《安全生产法》规定，生产经营单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职、兼职安全生产管理人员。企业的安全生产管理组织一般包括三级：厂级领导决策层（如安全生产领导小组）、管理层（工厂安全生产管理职能部门，如安全处、安全科）和执行层（车间班组）专职或兼职安全员组成的群众性安全管理网络。

5.2安全生产规章制度

5.2.1安全生产责任制

安全生产责任制是最基本的安全制度，是按照安全生产方针和“管生产必须管理安全、谁主管谁负责”的原则，将各级负责人、各职能部门及其工作人员、各生产部门和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。其实质是“安全生产，人人有责”，是安全制度的核心。

生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产全面负责，是本单位安全生产的第一责任人。分管安全生产的单位负责人，负主要领导责任；分管业务工作的负责人，对分管范围内的安全生产负直接领导责任。车间、班组的负责人对本车间、本班组的安全生产负全面责任；各职能部门在各自业务范围内，对实现安全生产负责。各岗位生产工人要自觉遵守安全制度、严格遵守操作规程，在本岗位上做好安全生产工作。

5.2.2安全操作规程

安全操作规程是生产工人操作设备、处置物料、进行生产作业时所必须遵守的安全规则。

安全操作规程应包括以下内容：

作业前安全检查的内容、方法和安全要求；

安全操作的步骤、要点和安全注意事项；

作业过程中巡查设备运行的内容和安全要求；

故障排除方法，事故应急处理措施；

作业场所、作业位置、个人防护的安全要求；

作业结束后现场的清理；

特殊作业场所作业时的安全防护要求。

5.2.3安全管理基本制度

为保证国家安全生产方针和安全生产法规得到认真贯彻，在管理与安全生产有关事项时有一个行为准则，企业应建立基本的安全管理制度。

主要安全管理制度如下：职工安全守则；安全生产培训制度；安全生产例会制度；安全生产教育制度；安全生产检查制度；事故管理制度；危险作业审批制度；特种设备、危险性大的设备、危险化学品运输工具和动力管线等的管理制度；安全生产值班制度；职业卫生管理、职业病危害因素监测及评价制度；劳动防护用品发放管理制度；“三同时”评审与生产经营项目、场所、设备发包或出租合同安全评审制度；安全生产档案和职业健康监护档案管理制度；危险化学品销售管理制度；本单位危险化学品事故应急救援的制度（应急预案）。

5.3安全生产教育

5.3.1安全生产教育的目的

使生产者具备良好的安全素质并得不断的提高，当生产者的安全素质得到普遍提高，人人在思想上都重视安全生产，又懂得如何安全地进行生产时，就可避免由于对安全的忽视或无知而产生的不安全行为，减少人为失误而导致的事故。

5.3.2安全生产教育的内容

1）安全生产法制教育。安全法制教育是以提高安全思想素质为目标的，主要是学习国家的安全生产方针、政策、法规和企业的各项安全生产规章制度，使生产者了解国家对企业安全生产管理的要求，熟悉本企业安全生产管理的具体要求和工作程序，清楚自己在安全生产方面的职责，正确理解安全生产方针，增强遵章守纪的自觉性，克服重生产轻安全、麻痹大意、侥幸冒险等错误思想，强化安全意识和自我保护意识。

2）安全知识技能教育。安全知识技能教育是以提高安全技术素质为目标的，教育的内容主要有基本的职业安全卫生知识(包括电气安全、机械安全、防火防爆、防尘防毒等)和与本企业、本岗位生产相关的安全技术知识和安全操作技能，以及安全生产管理知识。通过学习相关的知识使生产工人了解生产中存在和可能产生哪些危险有害因素，以及防止这些危险有害因素造成人身伤害或设备损坏的安全防护措施，能够正确处置生产中的危险有害物料、正确操作生产设备和处理故障，以及发生事故时能正确应变，从而防止自己受伤害、防止受他人伤害和防止伤害他人。使从事生产管理的人员熟悉安全管理的方法，在各自业务工作范围内搞好安全生产管理。

危险化学品的危险特性，以及发生危险化学品事故时的应急救援措施是安全教育的重点内容。

在安全教育中应充分运用典型事故案例，案例教育是最具体、最形象、最生动和最有说服力，能给人留下深刻的印象。

5.4安全教育的形式

1）新工人入厂三级安全教育

新工人入厂后上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育，时间不少于24学时，并经考核合格后方可上岗。

厂级安全教育由分管安全生产工作的企业领导负责，企业安全生产管理部门组织实施，内容包括：(1)安全生产方针，安全生产的意义。(2)安全生产法规。 (3)企业的安全生产规章制度和劳动纪律，遵章守纪的重要性。(4)通用的安全技术、职业卫生基本知识，主要有防火防爆、火灾扑救和火场逃生、防尘防毒、电气安全、机械安全、触电与中毒现场急救等。(5)企业的安全生产状况，企业生产中主要的危害因素及安全防护措施，安全防护的重点部位。(6)事故应急救援预案，典型事故案例。

厂级安全教育考核合格后，到车间还须进行车间级安全教育。车间级安全教育由车间负责人组织实施，内容包括：(1)本车间安全生产制度，安全生产要求；(2)车间的安全生产状况，生产工艺及其特点，生产中的危害因素及安全防护措施，安全防护的重点部位。(3)车间发生事故时的应急救援处置方案，典型事故案例。

车间级安全教育考核合格后，到班组上岗前还须进行班组安全教育。班组安全教育由班组长组织实施，内容包括：(1)本班组的安全生产制度，岗位安全职责，劳动纪律。(2)本班组的安全生产状况、生产特点、作业环境、设备状况、消防设施、危险部位及其安全防护要求，岗位间工作衔接配合的安全事项，隐患报告办法。(3)班组特别是本岗位生产中的危害因素及相应的安全防护措施，个人防护用品的性能及正确使用方法，岗位操作安全要求，作业场所安全要求。(4)使用危险化学品的工序须将危险化学品泄漏、外溢、着火、爆炸时的现场处置措施，包括报警、防止事故扩大、灾害扑救、伤员救护处理以及逃生自救、互救等。

厂级教育侧重法制教育，以增强遵章守纪的自觉性和安全意识，同时进行通用的安全知识教育，车间、班组教育侧重危害因素与危险部位的认知，安全操作技能的掌握和事故报警及应急救援的程序与方法，同时清楚讲解岗位的安全职责。三级安全教育是企业教育的重点。

2）变换工种或离岗后复工的安全教育

工人变换工种调到新岗位上工作，对新岗位而言还是个新工人，并不了解新岗位有什么危害因素，不掌握新岗位的安全操作要求，所以上岗前还要进行班组安全教育，跨车间调岗还要进行车间安全教育。离岗(病假、产假等)时间较长，对原工作已生疏，复工前要进行班组安全教育。

3）变动生产条件时的安全教育

变动生产条件是指工艺条件、生产设备、生产物料、作业环境发生改变。新的生产条件会有新的危害因素，相应有新的防护措施、新的安全操作要求。而这些是工人原来不懂的，就必须针对生产条件改变而带来的新的安全问题对工人进行安全教育。

以上三种形式的安全教育都是属于上岗前的安全教育。工人必须经过上岗前的安全教育，并考核合格方可上岗作业。

4）特种作业人员安全教育。

特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员，从事电工、焊工、起重工、企业内机动车辆驾驶员、锅炉工、压力容器操作工、架子工等特种作业的人员所从事的作业是危险性比较大的，而且一旦作业失误会造成比较严重的后果。

《劳动法》规定特种作业人员“必须经过专门培训并取得特种作业资格”。对于已取得特种作业操作证的人员，还需不断增强安全意识提高安全技术水平，所以还要定期对他们进行安全教育。

5）企业负责人和企业安全生产管理人员的安全教育

企业负责人是企业生产经营的决策者、组织者，也是企业安全生产的主要责任人，安全管理人员具体负责企业安全生产的各项管理工作，他们的安全素质高 低直接关系到企业安全管理水平，所以他们必须接受安全教育。按国家有关规定，对他们的安全教育工作是由政府安全生产监管部门负责组织，经安全教育并考核合格方能任职。企业负责人安全教育时间不少于32学时，主要进行安全生产法制教育以及安全生产管理知识的教育。安全管理人员教育时间不少于32学时，进行安全生产法制教育和安全知识教育。

6）企业其他职能管理部门和生产车间负责人、工程技术人员、班组长的安全教育根据“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，职能部门和生产车间的负责人和班组长是本部门的安全生产直接责任人，应在各自的职责范围内，对实现安全生产负责，工程技术人员直接管理生产中的技术工作，与安全生产有直接关系。所以他们都应接受安全教育。内容包括安全生产法规，企业安全生产规章制度，尤其是本企业生产过程涉及的安全技术规范和标准，本部门本岗位安全生产职责，安全管理和职业安全卫生知识，事故应急救援预案以及有关事故案例。对他们的安全教育由分管安全生产的企业领导负责，安全生产管理部门组织实施。

7）经常性安全教育

人们对知识有一个不断深化认识的过程，对技能掌握也有一个不断熟练的过程，随着生产的发展变化会有新的安全问题产生。所以安全教育是需要长期地、经常地进行。经常性教育有多种多样的形式，例如：班前会布置安全、班后会讲评安全、安全活动日、安全例会、事故现场会，观看安全录相及展览等。

6.家具制造企业生产安全事故预防对策

6.1 家具制造企业通用安全要求

6.1.1生产设备必须保证操作点和操作区域有充足的照度。但要消除各种频闪效应和眩光现象。

6.1.2生产设备上的相对运动部位，应具有良好的润滑条件，并尽可能采用集中润滑或自动润滑方式。

6.1.3生产设备必须考虑检查和维修的方便性。必要时，应随设备供应专用检查、维修工具或装置。需要进行检查和维修的部位，必须处于安全状态。

需进入内部检修的生产设备，应有安全技术措施。对运动设备，必须有联锁装置。进入缺氧或有毒设备内部检修时，应采取符合有关规定要求的必要措施。

6.1.4生产设备安装后，在使用前应进行安全性评价。当安全技术措施与经济利益发生矛盾时，则宜优先考虑安全技术上的要求，并应按下列等级顺序选择安全技术措施：1）直接安全技术措施 生产设备本身，应具有本质安全性能，保证不会出现任何危险；2）间接安全技术措施 直接安全技术措施不能或不完全能实现时，则必须在生产设备总体设计阶段，设计出一种或多种可靠的安全防护装置。安全防护装置的设计、制造任务不应留给用户去承担。

除直接和间接安全技术措施外，还应在设备上适当采用指示性安全技术措施。

6.1.5设计安全防护装置，应满足下列要求：1）使操作者触及不到运转中的可动零、部件；2）在操作者接近可动零、部件并有可能发生危险的紧急情况下，设备应不能起动或立即自动停机、制动；3）避免在安全防护装置和可动零、部件之间产生接触危险；4）安全防护装置应便于调节、检查和维修，并不得成为危险发生源。

6.1.6人员易触及的可动零、部件，应尽可能封闭，以避免在运转时与其接触。设备运行时，操作者需要接近的可动零、部件，必须配置必要的安全防护装置。为防止运行中的生产设备或零、部件超过极限位置，应配置可靠的限位装置。

6.1.7控制系统在安全方面的作用，首先是确保人身的安全，其次是保证生产设备的安全。为此，在设计上必须设有防护设施，其作用是在发生错误操作时，也不致出现重大危险；同时还要有安全防护装置，以保证系统在安全条件下工作。在线路方面（电、气动、液压）要考虑发生故障或断开时，也不会使人或设备、装置处于危险境地，同时还应保证能够安全停机。

生产设备的控制装置，应安装在使操作者能看到整个设备动作的位置上。对于某些开车时在控制点看不见全貌的生产设备，应配置开车预警信号装置。

生产设备配置的控制装置和作为安全技术措施的离合器、制动装置或联锁装置，必须起强制性作用。

6.1.8如果存在下列情况，生产设备则必须配置紧急事故开关：1）发生事故时，不能迅速通过停车开关来终止危险的运行；2）不能通过一个总开关，迅速中断若干个能造成危险的运动单元；3）由于切断某个单元能出现其他危险；4）在控制台处不能看到所控制的全部。

紧急事故开关必须有足够的数量，其形状应有别于一般开关，其颜色为安全色红色。紧急事故开关，应在所有的控制点和给料点都能迅速而无危险地触及到。

生产设备在整个使用期限内应符合安全卫生要求。

6.1.9使用、贮存或运输中存在有可燃气体、蒸气、粉尘或其他易燃易爆物质的生产设备，应根据其不同性质（燃点、闪点和爆炸极限等）采取相应的预防措施：实行密闭，严禁跑、冒、滴、漏；根据具体情况配置监测报警、防爆泄压装置及消防安全设施；避免摩擦撞击；消除电火花和静电积聚等。

爆炸危险场所的电气安全设计按现行有关标准、规程的规定执行。

6.1.10凡生产过程中产生粉尘、有害气体或有害蒸气的生产设备，必须有吸入、净化和排放装置，以保证工作场所和排放的有害物浓度符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》和GBJ-473《工业“三废”排放试行标准》的有关要求。

6.2木工机械危害防治对策

6.2.1在设计上尽量实现木工机械自动化，减少手工送料作业和敞开式作业。在无法实现前者功能要求时，应当对木工机械配置完善的安全装置，包括安全防护装置、安全控制装置和安全报警信号装置等。其安全技术要求为：

1）按照“有轮必有罩、有轴必有套和锯片有罩、锯条有套、刨（剪）切有挡”的安全要求，以及安全器送料的安全要求，对各种木工机械配置相应的安全防护装置，徒手操作者必须有安全防护措施。

2）为消除噪音、木粉尘、有毒气体对员工的健康危害，优化作业环境，减少疲劳作业。木工机械应配置与机械运转相连接的消声、吸尘或通风装置。

3）针对木材加工作业中的木料反弹危险，应采用送料装置或设置分离刀，防反弹安全屏护装置。

4）木工机械的刀轴与电器应有安全联控装置，在装卸或更换刀具及维修时，能切断电源并保持断开位置，以防止误触电源开关或者突然供电启动机械，造成人身伤害事故。在装设正常启动和停机操作装置的同时，还应专门设置遇事故紧急停机的安全控制装置，维修设备时，应在设备电源开关位置竖立醒目的警示标识。

6.2.2加强从业人员安全技能培训

木工机械的操作准入门槛较低，操作者素质参差不齐现阶段，木工机械的培训基本是“师傅领进门，修行靠个人”的传统模式，操作人员缺乏系统培训已成为现阶段木工行业安全管理的“硬伤”。木工企业应认真组织落实相关法规，加强人员岗位培训、转岗培训，当新材料、新工艺、新设备出现时，必须开展有针对性的再培训，并且认真落实培训考核机制，不合格者不得上岗操作。

6.2.3健全完善设备管理制度。定期检查和维护保养木工机械设备，建立健全设备检查和维修档案。

6.2.4开展落实木工行业安全质量标准化建设。通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环境处于良好的生产状态，并持续改进，从而实现最大限度地防止和减少伤亡事故发生。

6.2.5通过对木加工场所发生木工机械事故的特点、伤害种类和事故原因分析、结合事故预防及对策的分析得出以下结论：

1）木工机械标准滞后，设计前瞻性不足，很多设备出厂不带安全防护装置，或安全防护装置不合理，不好用，不少设备到投入使用。

2）木工机械的使用管理不到位，操作人员安全意识淡薄、违章操作、疲劳作业是诱发事故发生的主要原因之一。加强企业内部管理成为预防事故发生的关键，企业负责人应带头落实安全生产责任制，只有先管好人，人才能管好物。安全生产资金及技术投入有了保障，对从业人员的安全教育培训，对作业场所事故隐患排查整治才能够有效的实施。

3）事故是可预防的，现阶段由于条件限制，不能实现本质安全的要求时，安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，把伤害控制在可接受的范围。预防事故的发生，既要重视操作人员行为的规范性，又要重视物（设备、物料等）的可靠性，二者缺一不可。抓安全工作，必须是“两手抓，两手都要硬”，打断事故发生的因果连锁进程，降低事故发生概率。

6.3烘干室与涂装室作业的通用要求

6.3.1烘干室室体及其保温层均应使用不燃材料制造并保证结构强度。烘干室及循环风管应有良好保温层，外壁表面温度不应高于室温15℃。烘干室与燃烧装置之间的连接管道应使用不燃材料隔热，外壁表面温度不应超过70℃。

6.3.2烘干室使用的电动机、电控箱及电气元件，如设置在爆炸危险区内，则应按GB-50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》规定选型，达到整体防爆要求。

烘干室根据工艺需要设置空气循环系统，其气流布置应同时满足使室内的可燃气体不产生积聚的要求。

烘干室的安全通风系统应使用有组织气流通风，以保证烘干室内挥发性溶剂或悬浮粉末的最高体积浓度不应超过其爆炸下限值的25%。空气中粉末最大含量不应超过爆炸下限值的50%。

6.3.3需设置安全通风监测装置的烘干室，优先使用可燃气体浓度报警仪，直接监测爆炸危险浓度。可燃气体浓度报警装置的报警浓度及连锁浓度，应设定在可燃气体爆炸下限的50%以内。这种情况下，烘干室内可燃气体浓度允许高于爆炸下限的25%。

控制系统的连锁应保证，开机时先启动循环风机及排气风机，再启动加热系统及工件输送系统；停机时先关闭加热系统和工件输送系统，再停止风机运行。

6.3.4喷漆室不宜兼作烘干室。对于不得不交替进行喷漆及烘干作业的喷烘两用房，应保证达到下列各项要求：1)设备内部残留的漆渣能随时清理干净；2)加热器、电气设备及导线不能接触漆雾；3)烘干工作温度低于80℃,用定期检查、监视确保温控系统的可靠性；4)通风和加热系统分别符合GB-6514《涂装作业安全规程》中的相关安全要求。

6.3.5防爆电气设备运行维护检修应遵守以下规定

1. 防爆电气设备实行日常运行维护检查、专业维护检查、安全技术检查制度，企业应明确规定检查周期、项目及其要求，并确保制度有效执行。

2. 防爆电气设备运行维护应遵守下列规定:1) 按制造厂规定的技术条件运行；2) 设备保护、闭锁、监视、指示等装置不得任意拆除；3) 爆炸危险场所维护检查设备，严禁解除保护、联锁和信号装置；4) 严禁带电对接电线。

6.3.6涂装、烘干作业安全标志

涂装作业场所(包括临时设置的涂装作业场所)应按GB-2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB-15630《消防安全标志设置要求》规定设置安全标志。以下情况应设“禁止标志”:1) 涂装作业场所人口、临时设置的涂装作业场所周边、露天涂装作业防火区内选用“禁止烟火”标志;2) 涂装作业场所动火时，选用“禁放易燃品”标志;3) 可能产生静电(如静电喷漆、静电喷粉、使用有机溶剂作业等)会导致火灾爆炸危险场所:选用“禁止穿化纤服”标志;4) 可能产生火灾爆炸危险的使用有机溶剂等作业场所:选用“禁止穿带钉鞋”标志。

以下情况应设“警告标志”：1) 涂装作业场所:选用“注意安全”标志;2) 涂料及有机溶剂化学品储存区域:选用“当心火灾”标志;3) 可能产生触电危险的电器设备应选用“当心触电”标志。

6.3.7建筑物室内涂装作业应遵守下列规定:1) 涂孤作业及涂层干燥固化期间，禁止可能产生明火的作业;2) 涂援作业及涂层干燥固化期间，应全面通风换气;3) 严禁使用非防爆灯具烘烤涂层;4) 操作人员应正确使用劳动防护用品。

6.3.8烘干与涂装安全作业及检修注意事项：1） 烘干室运行前，应制订安全操作规程，并悬挂在设备附近醒目位置。2） 烘干室操作人员，应经过专业安全技术培训，熟悉操作规程，经考核合格，才能上岗操作。3） 烘干室启动前应启动预通风操作程序，预通风排气体积不应少于烘干室容积的4倍。预通风结束后，才允许启动加热器。4） 烘干室电加热器关闭5min～10min后，方可关闭循环风机或排气风机。5） 烘干室的设备因故障自动切断热源后，应对其进行认真的系统检查，在确认故障已经排除时，方可重新启动运行。6） 烘干室内部应保持清洁，随时清除室内的漆渣和定期清除排气管内沉积物，以避免可燃物自燃引起火灾。7） 烘干室的存在事故危险的部位应设置安全标志或涂有安全色。8） 烘干室的用户应根据设计单位及制造厂提供的技术文件，定期进行安全检查。

烘干室通风系统、加热系统、电气与控制系统的安全性能检测，每年至少进行一次。用户应核对检测结果是否符合安全要求，并将检测结果记入档案。

6.3.9涂装安全规章制度应包括以下主要内容:1) 岗位责任;2) 工艺安全管理;3) 设备操作维护;4) 安全技术操作;5) 防火防爆管理;6) 有害因素检测管理;7) 涂装作业场所管理;8) 个人卫生与防护管理;9）外来人员出入管理。

6.3.10 安全技术教育培训

涂装工程设计、设备设计人员应经安全技术专门培训，取得安全资格认可。专门培训应包括以下内容:1) 涂装作业安全技术规程;2) 工艺过程危险有害因素，安全防护措施，故障情况下应急措施;3) 接触的有害因素对人体健康影响，个人防护知识，中毒急救措施;4) 使用的涂料及有关化学品危险特性，防止火灾措施，灭火器材使用方法;5) 劳动防护用品、安全用具性能及使用方法

6.4通风除尘

6.4.1通风除尘是目前应用较广、效果较好的一项防尘技术措施。通风除尘通常是在尘源处或其近旁设置吸尘罩，利用风机作动力，将生产过程中产生的粉尘连同运载粉尘的气体吸入罩内，经风管送至除尘器进行净化，达到排放标准后再经风管排入大气。这样，既可防止粉尘逸入室内，污染车间的空气，又可防止其散发到室外，污染厂区和大气环境。

通风除尘系统由吸尘罩、除尘器、风管和风机组成的系统称为通风除尘系统，但是，由于尘源情况和所选用的除尘设备不同，并不是每个系统都必须包括这些设备，但当排出气体的粉尘浓度超过排放标准时，都应设有除尘器。

6.4.2通风除尘系统的形式应根据工艺设备配置、生产流程和厂房结构等条件来确定。通常可分为以下三种类型：

1．就地式。就地式通风除尘系统是将除尘器或除尘机组直接设置在产尘设备上，就地捕集和回收粉尘。这种系统布置紧凑，结构简单，维护管理方便，能同时达到防止粉尘外逸和净化含尘气体两个目的。

2．分散式。分散式通风除尘系统是将一个或数个产尘点作办—个系统，除尘器和风机安装在产尘设备附近，一般由生产操作工人看管，不设专人管理。这种系统具有管路短、布置简单、阻力容易平衡、风量调节方便等优点，但粉尘后处理比较麻烦。它适用于产尘设备比较分散并且厂房有安装除尘设备位置的场合。

3．集中式。集中式通风除尘系统是将多个产尘点或整个车间甚至全厂的产尘点全部集中为一个系统，设专门除尘室，由专人负责管理。这种系统处理风量大，便于集中管理，粉尘后处理比较容易，但管路长而复杂，阻力不容易平衡，风量调节比较困难。它适用于产尘设备比较集中并且有条件设置除尘室的场合。

6.4.3通风除尘系统的划分应根据生产设备和配置、工艺流程等具体条件，按下列原则确定：

1．在同一生产工序中，同时操作并且产生同种粉尘的设备和产尘点，可以合为一个通风除尘系统。

2．对于同时操作但产生不同种类粉尘的设备和产尘点，一般也不宜合为一个系统。如果生产工艺允许不同种类粉尘可以混合回收处理，则可以将其合为一个系统，但具有下列情况时不能合用一个系统：1) 凡混合后有可能引起着火燃烧或爆炸危险时；2) 不同温度和湿度的含尘气体混合后可能在风管内结露时；3) 因粉尘性质不同，共用一种除尘器除尘效率差别较大时。

6.4.4设计粉尘爆炸危险场所用收尘器的一般规定

1)粉尘爆炸危险场所用收尘器的设计人员，应熟知粉尘防爆知识及对收尘设备的性能要求。

2)收尘器应能在各种系统中实现一级收尘，其尾气中颗粒物浓度应符合国家和地方环保标准。

3) 收尘器箱体内不应存在任何可能积灰的平台和死角；对于箱体和灰斗侧板或隔板形成的直角应采取圆弧化措施。

4）收尘器应有良好的气密性，在其额定工作压力下的漏风率应不高于3%。

5）应避免收尘器内部零件碰撞、摩擦。

6）收尘器宜安装于室外；如安装于室内，其泄爆管应直通室外，且长度小于3m，并根据粉尘属性确定是否设立隔（阻）爆装置。

7）收尘器宜在负压下工作。

8）应避免收尘器进风口因流速降低而导致的粉尘沉降。

9）宜以抑爆性气体稀释粉尘与空气的混合物，使箱体内含氧浓度低于安全浓度限值。

10）收尘器应设有灭火用介质管道接口，在收尘器进、出风口处宜设置隔离阀，并安装温度监控装置。

11）收尘器应设防静电直接接地设施，接地电阻应不大于100Ω。

12）收尘器与进、出风管及卸灰装置的连接宜采用焊接；如采用法兰连接，应用导线跨接，其电阻应不大于0.03Ω。

13）配套的电气设备应符合GB 12476.1可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分的规定。

14）如采用抑爆气体，应对箱体内氧含量进行监测，当氧浓度超过警戒值时应予报警。

15）用于收尘器运行参数监测的电气装置应符合GB 12476.1----可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分的规定。

6.4.5收尘器的使用与维护

1）系统启动时应先启动收尘器，再启动生产设备；系统停机时应先停生产设备，收尘器应再运行一段时间。

2）收尘器启动后应定时检查，若有漏尘、漏风现象应立即停机处理。

3）检修收尘器时宜使用防爆工具，不应敲击收尘器各金属部件。

6.4.6鉴于干燥的木质粉尘处理过程中易产生爆炸事故，提倡用湿法除尘。木质粉尘是亲水性强的物质，湿法除尘器可以清除小于0.5um的粉尘。各种类型的湿法除尘器大都是通过喷淋系统，在收尘极表面形成溢流而将粉尘冲洗到灰斗中，而被清除。

简易型湿法除尘器的除尘效率一般可达90%以上，它可以消除或降低粉尘中的微小颗粒和粉尘温度，满足抽风机低温运转的要求，为了进一步提高除尘效率，可采用双层或多层喷嘴结构，其除尘效率可达97%以上。湿法除尘使用水作介质，可以重复利用，安全性和经济性得到兼顾，且操作简便。

附：国家安监总局：严防企业粉尘爆炸五条规定

一、必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内。

二、必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人。

三、必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。

四、必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃。

五、必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。

7. 隐患排查治理

7.1隐患的定义

隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。主要包括：

（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范、规章制度规定的情况。

（2）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的可能导致人身伤亡、重大泄漏、火灾爆炸、财产损失等事故的缺陷。

7.2隐患排查治理基本要求

安全生产事故隐患排查治理是企业安全管理的重要内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确责任主体，建立、健全企业隐患排查治理的机制和制度，实现企业隐患的闭环管理和持续改进。

企业应建立明确的隐患排查机制，主要包括：

（1）企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。企业应逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；

（2）明确企业隐患排查、登记管理、治理、上报等的管理机构或专、兼职工作人员及其职责；

（3）建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患上报及隐患治理专项资金使用等各项制度。

企业应当按照确定的隐患排查频次定期组织相关人员进行隐患排查；对排查出的事故隐患，按照隐患分级标准，进行评估分级；并建立事故隐患信息档案。

对排查出的事故隐患，企业应当立即采取治理措施予以消除；对短期内难以消除的事故隐患，应当确定治理计划并按照职责分工实施监控管理，适时进行治理排除。

企业应当按照安全生产监督管理部门的要求，建立可与安全生产监督管理部门隐患信息管理系统通讯的“隐患排查治理信息系统”，并定期进行隐患上报。

7.3隐患排查方式及频率

7.3.1隐患排查的方式

隐患排查的方式可与企业相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专项隐患排查；（4）专业性隐患排查；（5）季节性隐患排查；（6）重要活动及节假日前隐患排查；（7）事故类比隐患排查。

7.3.1.1日常隐患排查指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的经常性检查。企业各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对企业确认的危险源或危险点进行重点检查和巡查。

7.3.1.2综合性隐患排查是以落实安全基础管理和危害因素控制管理为重点，各专业共同参与的全面检查。

7.3.1.3专业隐患排查主要是对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。各专业隐患排查应建立一个隐患排查小组，制定排查标准，明确负责人，排查小组人员应有相应的专业知识和生产经验，熟悉有关标准和规范。

7.3.1.4季节性隐患排查是根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：1）春季以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；2）夏季以防雷暴、防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；3）秋季以防雷暴、防火、防冻保温为重点；4）冬季以防火、防爆、防冻防凝、防滑为重点。

7.3.1.5重要活动及节假日前隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日期间干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。

7.3.1.6事故类比隐患排查是通过对已发生事故的系统分析，排查企业存在的同类事故隐患。

7.3.2隐患排查频率

企业进行隐患排查的频次应满足：

1）基层单位至少每月组织一次日常隐患排查，并和交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；

2）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次针对性的季节性隐患排查；

3）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行；

4）对于区域位置、工艺技术等不会经常发生变化的专业，可依据实际变化情况确定排查间隔。但应确保实际发生变化时及时进行隐患排查。

7.3.3特殊情形

当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的事故隐患排查：

1）适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施；

2）组织机构发生大的调整；

3）操作条件或工艺改变；

4）外部环境发生重大变化；

5）发生事故或对事故、事件有新的认识；

6）气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害。

7.4隐患排查重点内容

根据家具制造企业的特点，隐患排查分类包括但不限于以下专业：1）安全基础管理；2）区域位置和总图布置；3）设备；4）电气系统；5）危险化学品管理；6）消防系统。

7.4.1安全基础管理隐患排查重点

（1）安全生产管理机构、安全生产责任制和安全管理制度建立健全情况。

（2）企业依照国家相关规定提取与使用安全生产费用以及参加工伤保险的情况。

（3）安全培训与教育情况，主要包括：1）企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗；2）特种作业人员的培训及持证上岗；3）其他从业人员的教育培训。

7.4.2企业开展风险评价与隐患管理的情况，主要包括：

（1）法律、法规和标准的识别和获取；

（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价；

（3）风险评价结果的落实、宣传及培训；

（4）企业隐患项目的治理、建档与上报。

7.4.3事故管理、变更管理及承包商的管理。

7.4.4危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

（1）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用；

（2）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制；

（3）动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可、作业监控管理。

7.4.5危险化学品事故的应急管理，主要包括：

（1）各级应急组织及其相关的职责建立；

（2）应急救援物资和企业应急救援队伍的配备；

（3）应急救援预案制定、培训、演练与评估、发布及备案等管理情况。

7.4.6区域位置和总图布置隐患排查重点企业内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：

（1）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路；

（2）控制室、变配电所、检测化验室、办公室、以及人员密集区或场所；

（3）空压站和消防泵房；

（4）危险化学品使用与储存设施、场所等；

（5）其它重要设施及场所；

（6）安全警示标志的设置及维护情况。

7.4.7生产现场安全状况，主要包括：

（1）工艺文件的管理,包括工艺文件的建立和变更，以及工艺要求的现场控制；

（2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；

（3）工艺操作记录及交接班情况。

7.4.8设备隐患排查重点设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：

（1）按国家相关法规制定修订本企业的设备管理制度；

（2）有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；

（3）建立健全安全设施管理制度及台帐。

（4）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”；

（5）设备状态监测和故障诊断情况。

7.4.9特种设备、压力容器及压力管道的现场管理，主要有：

（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台帐；

（2）特种设备注册登记及定期检测检验情况；

（3）特种设备安全附件的管理维护。

7.4.10电气系统隐患排查重点电气系统的安全管理，主要包括：

（1）电气特种作业人员资格管理；

（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。

（3）供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：

1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；

2）消防泵、关键装置、关键机组等以及负荷中的特别重要负荷的供电；

3）重要场所事故应急照明；

4）电缆、变配电相关设施；

5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；

6）建构筑物、作业场所等的防雷防静电。

7）电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。

7．4.11危险化学品管理隐患排查重点危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:

（1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；

（2）按相关要求建立健全危险化学品档案；

（3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

（4）化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：

1）危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；

2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况；

3）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。

7.4.12消防系统隐患排查重点建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。

消防设施与器材的设置情况，主要包括：

（1）移动灭火设备；

（2）消防水系统如消防水源、消防泵、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、固定式消防水喷淋等；

（3）生产区、设备装置区、建构筑物的灭火器材配置；

（4）其他消防器材。

7.5隐患评估、治理与上报

7.5.1隐患级别

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患:

（1）一般事故隐患，是指能够及时整改排除或不足以造成人员伤亡、财产损失、环境破坏的隐患；

（2）重大事故隐患，是指整改排除难度较大，可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏的隐患。

企业可结合自身的生产经营实际情况和风险可接受标准，从事故隐患的危害大小、整改难易程度等方面明确量化分级标准。

7.5.2隐患评估与治理

企业应建隐患评估、治理及关闭机制，按照“排查—评估—报告—治理（控制）—验收—关闭”的流程形成闭环管理。对排查出的各级隐患，应做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，并及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

隐患一经确定，隐患所在单位应立即采取控制措施，防止事故发生，同时编制治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：（1）事故隐患的现状及其产生原因；（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）治理的目标和任务；（4）采取的方法和措施；（5）经费和物资的落实；（6）负责治理的机构和人员；（7）治理的时限和要求；（8）防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。

隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，提出充分的风险控制措施，并落实相应的责任人和整改完成时间。

事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患简题、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等也应归入事故隐患档案。

7.5.3 隐患上报

企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总情况；同时报送书面隐患统计汇总表。统计汇总表应当由企业主要负责人签字。

对于重大事故隐患，危险化学品企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：

（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（3）隐患的治理方案。

8.职业危害的预防对策

8.1工业毒物危害的防治

当工业毒物逸散到空气中（或与人体接触）并超过容许浓度时，就会对人体产生危害作用。所以，防毒的出发点是减少有毒物质来源，降低有毒物质在空气中的含量，以及减少毒物与人体的接触机会。

8.2一般防止中毒的技术措施的基本原则

减少有毒、含毒物料的使用数量；

净化空气以减少空气中有害物质的含量；

减少担任人员在有毒环境中的暴露次数和时间；

加强个体防护。

8.2.1防止中毒技术措施

（1）用无毒或低毒物质代替有毒物或高毒物质；

（2）采用安全的工艺路线；

（3）采用较安全的工艺条件；

（4）以机械化、自动化代替手工操作；

（5）以密闭、隔离操作代替敞开式操作；

（6）以连续化代替间歇式操作；

（7）采用新的生产技术。

8.2.2防止中毒管理措施

（1）加强生产管理，加强卫生安全宣传教育，做到人人重视预防毒害；

（2）制定防毒措施，建立健全各项规章制度，明确岗位责任制；

（3）加强分析监测工作，严格执行《工业企业设计卫生标准》，控制空气中毒物的浓度；（4）严格按计划检修设备，加强设备的维护保养管理，杜绝跑冒滴漏，减少毒物危害；（5）在生产现场配备必要的防毒器材，督促生产者认真做好个人防护工作。

8.3职业卫生危害防治工作制度

8.3.1应制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。包括：

1）职业病危害防治责任制度；

2）职业病危害警示与告知制度；

3）职业病危害项目申报制度；

4）职业病防治宣传教育培训制度；

5）职业病防护设施维护检修制度；

6）职业病防护用品管理制度；

7）职业病危害因素监测及评价管理制度；

8）建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用（三同时）管理制度；

9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

10）职业病危害事故处置与报告制度；

11）职业病危害应急救援与管理制度；

12）法律、法规规定的其他职业病防治制度。

8.3.2涂装作业场所应按GB/T 12331,GB 5817规定，每年进行一次有毒作业、粉尘危害分级检测。

涂装作业人员应按国家规定进行上岗前、在岗、离岗的职业性健康检查。发现职业病患者，不得解除劳动合同。

8.4职业危害预防安全标识

8.4.1在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识。

8.4.2在可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。

8.4.3可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识。

8.4.4在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。

8.4.5在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。

8.4.6在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。

8.5具体职业危害预防办法简介：

设置独立喷漆间，不与其他工序混用；喷漆间采用上进风下出风、正负压相结合通风方式，保证空气新鲜通畅和散发的毒物及时排出；如果采用流水线作业，喷漆作业点须设置局部隔离防护设施并使用水帘(水幕)降毒和流水排毒措施。

涂胶和晾漆环节：须与其它作业隔离，并设置通风排毒设施，以确保作业场所有毒物质浓度不超过国家职业卫生标准。

同时，企业要做好有针对性防护措施。一方面要清楚使用化学品原料成分及可能造成的健康危害。采购的化学品原料必须附具中文说明书，可进一步索要有关产品成分构成的质检报告。避免盲目使用有毒化学品，杜绝使用危险性大非法生产来源有毒化学品原、辅材料。第二方面可改用水性漆、UV漆等无毒、低毒化学品原料替代毒性较高原料。在不能保证全密闭、无人员接触情况下，原则上禁止使用高度化学品。

木制品机械加工环节：在产尘加工设备处应设局部排风除尘装置，干法打磨工作台应设置下排风或侧排风吸尘装置，打磨位置不固定时应采用移动式除尘装置。产生振动和噪声危害设备应采用减振降噪措施。

个人防护用品可以阻断或减少有害因素进入人体，因此工人们也应重视个人的防护。从事开料、拼板、加工、打磨等接触粉尘的工人要佩戴防尘口罩，喷漆、涂胶、晾漆接触有毒化学物的工人要佩戴防毒口罩、防护服、护发帽、手套以及防毒面具。接触噪声应佩戴耳塞或耳罩。

8.6生产性粉尘危害的防治

8.6.1革新工艺设备、改革工艺流程，将产尘作业变为无尘作业，把手工作业变成机械化、自动化操作，使工人尽量脱离尘源工作。用不析出粉尘的物料代替析尘物料，改干式作业为湿式作业，在工艺条件允许的情况下，可使含尘物料增湿以减少粉尘的扩散。

8.6.2缩短工艺流程，减少含尘物料输送距离的中转环节，以减少粉尘扩散危害的范围，含尘物料下料过程中应尽量降低落差，实现密闭给料以控制粉尘扩散。

8.6.3密闭尘源。在防止粉尘危害中，密闭尘源可使粉尘毒害得到控制，防止其污染更大的范围。但应从生产实际需要出发，以不能影响工作操作、设备维护和检修为前提。

8.6.4改变粉料状态。为了降低粉尘的扩散，在工艺允许的情况下，可将粉料输送改为浆液输送；粉态成品改成膏状或颗粒成品等。

8.6.5在进行工艺改革，采取湿式作业、密闭尘源的同时，通风措施也应不断加强。合理布局、设备的密闭和通风净化等作为控制尘毒危害的有效措施，已经引起人们普遍重视。

8.7噪声危害的防治

8.7.1消除或降低声源噪声

（1）选择低噪声设备和改进加工工艺；

（2）提高机械设备的加工精度和安装技术；

（3）对于高压、高速辐射的噪声，要降低压差和流速，或改变气流喷嘴开关。

8.7.2声音传播途径的控制（隔离噪声）

（1）合理布局。把噪声强的车间和作业场所与职工生活区分开；工厂内部的强噪声设备与一般生产设备分开；有可能把同类型的噪声源集中在一个机房内，以缩小污染面并便于集中处理。

（2）利用和设置天然屏障。利用天然地形阻断或屏蔽一部分噪声的传播，种植有一定密度的树丛和草坪，也能导致噪声的衰减。

（3）吸声。利用吸声材料或吸声结构来吸收声能，从而达到降低噪声的效果，一般可用玻璃纤维、聚氨酯泡沫塑料、微孔吸声砖、软质纤维板、矿渣棉等吸声材料。

（4）隔离。用屏蔽物将声音挡住，把声源封闭在一个有限人空间中，使其与周围环境隔绝，如隔声间，隔声罩等。隔声结构一般采用密实、质重的材料如砖墙、钢板、混凝土、木板等。

（5）消声。消声就是运用消声器来消减声能的过程。通过吸声材料或声波反射或声波反射与干涉，都能达到消声的目的，把消声器安装在气流通道上使气体动力噪声的声能衰减，大幅度降低各种风机、空压机、内燃机等进排气的噪声级。

（6）隔振。在机构设备下面安装减振垫层，变机器与其他机构的刚性连接为弹性连接，以减弱振动的传递。

（7）阻尼减振。阻尼材料能使部分声振动的能量转变为热能而消散掉，因而在金属板材上涂上阻尼材料，便可起到抑制板材的振动（即减振）以及减少声辐射的作用。

（8）利用声源指向性控制噪声。对环境污染面大的高声强声源，要合理选择和布置传播方向，对车间内的小口径高速排气管道，应引至室外，让高速气流向上空排放。

8.7.3个体护

许多场合下，采用个人防护是最有效最经济的降低噪声危害的方法。个人防护用品用耳塞、耳罩、耳棉、隔声帽等。

8.8高温危害的防治

8.8.1组织措施

（1）加强领导是做好防治高温危害的保障。企业领导要对防治高温危害高度重视，做到有布置、有检查、有指导，并协助职能部门的工作。

（2）加强宣传教育。教育职工遵守高温作业安全规程和卫生保健制度。

（3）制定合理的劳动休息制度。高温下作业应尽量缩短工作时间，可采取实行小换班、增加工作休息次数，延长午休时间等方法。休息地点应远离热源，应备有清凉饮料、风扇、洗澡设备等。有条件的可在休息室安装空调器或采取其他的降温措施。

8.8.2技术措施

（1）改革工艺过程。合理设计或改革生产工艺过程，改进生产设备和操作方法，尽量实现机构化、自动化、仪表控制，消除高温和热辐射对人的危害。工艺流程设计时应尽可能将热源置于外面；采用热压为主的自然通风时，尽量将热源布置于天窗下面；采用穿堂风的通风厂房，应将热源布置在主导风向的下风侧；使室外空气进入车间时，先通过操作者工作点，后经过热源。

（2）隔热。以水隔热效果最好，能最大限度地吸收辐射热。利用石板、玻璃纤维等热导率小的材料包敷热源也有较好的效果。

（3）通风。利用自然通风或机构通风的方法，交换车间内外的空气。

8.8.3保健措施

（1）供给含盐饮料。向高温作业人员提供足量合乎卫生要求的含盐饮料，以补充人体所需的水分和盐分。

（2）发放个人防护用品。高温作业的工作服应结实、耐势、宽大、便于操作，应按不同作业需要，及时供给工作帽、防护眼镜、隔热面罩、隔热靴等。

（3）医疗预防。对高温作业人员应进行就业前和入暑前体检，凡有心血管系统疾病、高血压溃疡病、肺气肿、肝病、肾病等疾病的人员不宜从事高温作业。

9.危险化学品事故的预防及扑救

9.1危险化学品事故的预防

9.1.1针对火灾和爆炸事故的预防措施

防火防爆的着眼点应当放在限制和消除可燃物质、助燃物质才着火源的控制上，千方百计地避免三者同时处于相互作用的状态。同时不要求我们在技术和管理上要集中采取严密可靠的措施，以控制事故状态的扩大。

9.1.2控制消除危险性因素

采用先进的安全技术和可靠性强的防火防爆措施，采用安全的涂装原料与助剂，以减小危险化学品的挥发与泄漏。

9.1.3加强设备管理

搞好设备管理的手段有：贯彻计划检修，提高检修质量，实行双包制度；加强压力容器的管理，强化监察和检测工作；对于超期服役的设备或有不符合现行法规规定的设备，一方面加强检测和监察，另一方面要有计划地逐步更新换代；设备的安全附件和安全装置要完整、灵敏、可靠、安全好用，同时，要注意用比较先进的、可靠性好的逐步取代老式的。

9.2加强火源的管理

火灾爆炸事故的发生，一个很重要的原因是缺少对火源的管理，家具制造企业的火源一般有以下几种：

明火：主要是生产过程中的设备发热和动火作业等；

摩擦与撞击；

电气火花和静电火花；

其它火源：指高温表面可产生自燃的物质等。

加强上述四种火源的管理是避免火灾事故的基本措施。

9.3加强危险品的管理

家具制造企业的火灾爆炸危险品有以下几种：可燃和助燃气体，可燃、助燃液体，易燃固体。

根据各类危险物品的性质，按规定分门别类贮存保管。在贮存保管中必须把好“三关”，即入库验收关，在库贮存关，出库复验关。加强对危险物品保管期内的安全，特别要注意的是：

严禁将明火、火种带入库内，严格动火制度；

消除电气火花及静电放电的可能，库房用电必须按规定采取有效安全措施；

库房人员必须穿不带铁钉的鞋或采用不发生火花的地面；

在搬运过程中要严格防止撞击、摩擦、翻滚。

10．家具制造企业安全生产检查的重点

10.1检查证照文书的合法性，主要是查看营业执照、工商登记证、消防、防雷、特种设备使用证等原件证照。

10.2检查安全管理制度、操作规程，主要是查看安全生产责任制的签订，法律、法规、规范等要求应该有的各种管理制度，按企业生产工艺流程所必需有的各种安全操作规程。

10.3检查安全生产投入台账，主要是查看相关生产费用的提取和使用情况，如购买安全设施的发票、员工的体检、劳保用品的领用、安全培训、安全评价等。

10.4检查安全生产教育培训情况，主要是查看主要负责人、安全生产管理人员证书、员工的“三级”教育是否完善、日常安全知识的学习、教育培训工作的开展等。

10.5检查消防演练或应急预案备案、演练，主要是查看预案的备案，员工的消防培训，演练记录，应急物资配备清单、应急联系方式等相关资料。

10.6检查消防通道、安全出口，主要是查看车间、仓库的消防通道是否顺畅；安全出口是否有标识、是否配有应急照明，安全警示标识是否满足要求；仓库是否实施定置管理等。

10.7检查作业场，主要是查看作业环境是否通风、采光、安全出口是否畅通，作业场所所需的安全设施是否完备，如防尘、防毒、排风除尘等是否存在安全事故隐患等。另外，查看用气焊接、切割等作业场所，气瓶存放、使用是否符合要求，是否有除烟排风系统，是否有危害告知。

10.8检查喷漆房或喷涂车间，主要查看喷漆房或喷涂车间是否按规范要求设置相应的防爆、防静电、可燃气体报警等安全设施，危害告知、个体防护用品的佩戴等。检查喷漆场所，主要查看是否使用防爆设施，按规范设置相应的防静电、可燃气体报警等安全设施，危害告知、个体防护用品的佩戴等。

10.9检查危化品储存仓库或储存室，主要是查看危化品存放是符合防火、防爆、防静电、防止液体流散等相关要求。危化品是否有“一书一签”标识，存放的防火间距是否符合《建规》要求；厂房中间仓存量是否超过一昼夜的需要量，是否存在危化品乱存乱放、混放等现象。

10.10检查原料或成品仓库，主要查看仓库的通道、消防设施是否完善、安全警示标识是否清晰、货物堆放是否符合“五距”的要求。

10.11检查各种转动设备的安全防护设施，主要查看电动工具、转动设备等安全防护设施是否完备，是否有保护接地、是否有操作规程。

10.12检查厂房之间的间距，主要查看厂房之间的间距是否符合规范要求，防火墙是否符合“建规”的要求，是否为实体墙。

10.13检查消防设施，主要查看消防栓是否有消防水、消防水枪、消防带是否完好；灭火器材是否有效，配置是否符合要求。

11.家具制造企业事故案例

11.1江都市正和木业有限公司爆炸事故

2010年12月15日下午1点30分左右，位于江都新区浦江路(2号路)的正和木业有限公司发生爆炸，十几分钟后又发生一次爆炸。第二次爆炸相当严重，响声巨大，传出几公里远，天空中还出现了类似“蘑菇云”的浓烟，令人惊骇。该事故造成2死9伤，其中1名死者为该厂老板。

火灾过火面积约100平方米，火灾致使该车间内存放的部分机油和工业原料起火发生爆炸，由于工人扑救不善，而且一机器发生柴油泄漏，造成火势越来越大。现场受伤的绝大多数工人是因为扑救不当造成的。

事发不久，警方已经拉起警戒线，120、119也各就各位，现场附近有数百名群众围观，厂房一片狼藉，受伤员工烧焦的衣服令人触目惊心。发生爆炸的车间北面玻璃几乎全部震碎，临近厂房玻璃也碎了不少，200米外锦润国际酒店职工食堂的玻璃窗也被震碎。据市民介绍，500米外都感受到了强烈的震动。

事发时，出事车间不知因何起了火，生产工人都跑了出去。老板看到失火，就组织人员自救，用脸盆泼水，哪知道刚开始抢救，第一次爆炸发生了，十几分钟之后，发生了更严重的第二次爆炸。救火员工不同程度烧伤，而老板由于深入失火现场，情况非常危险。15日傍晚徐老板已不幸身亡。

11.2重庆市巴南区花溪街道花溪村6队典雅家具厂火灾

2011年1月10日上午11时许，重庆市巴南区花溪街道花溪村6队典雅家具厂突发大火，火借风势迅速蔓延，严重威胁厂房及毗邻民房的安全。巴南区公安消防支队接警后，迅速出动7辆消防车50余名官兵赶往现场扑救。经过消防官兵一个小时的奋战，大火被成功扑灭，火灾未造成人员伤亡。

火灾发生在家具厂软件车间，因车间内堆放大量泡沫及木材密集，工人自救过程中缺乏水源，导致火势迅速蔓延扩大。该家具厂隶属于典雅集团，经厂方负责人介绍，软体车间近2000平方米，存有十几吨泡沫及大量木材、牛皮，损失惨重。

11.3昆明市官渡区七甲街道办一家具厂发生爆炸

2012年4月24日凌晨2点,昆明市官渡区七甲街道办一组一家具厂存放的香蕉水突然发生爆炸,引燃了厂内家具和木料。大火借助风势,又将邻近两个仓库点着。消防官兵连续奋战8小时,于昨天上午11点将大火扑灭。初步统计,3家单位共计近千万元的货品付之一炬,所幸无人员伤亡。”
    火场周围是一个仓库区,10多家仓库紧密相连,库房里或堆放着电器,大量塑料包装盒,均属于高易燃物品。库房非常简陋,房顶直接由简易棚搭建而成,库房内除了门口堆放了几个干粉灭火器外,再也看不到任何灭火设备。消防栓放出来的水只有自来水水流大,水压不够,无法用来灭火。

11.4济南市天桥区蓝翔路源群家具厂木材加工车间发生火灾

2013年6月8日，济南市天桥区蓝翔路源群家具厂木材加工车间发生火灾。持续5个小时的大火造成了重大的财产损失，没有造成人员伤亡。

起火的原因官方还没有给出明确的调查结果，通过厂区的一些工人了解到，或许是当时正在车间旁边进行电焊作业的电花火溅到了车间内的油漆上，引起了火灾。由于车间内堆放的全部都是木材和油漆，600多平米的车间现在几乎已经化为灰烬。

11.5霸州市胜芳镇西格玛酒店家具厂火灾事故

2014年1月10日15时30分左右，河北省霸州市胜芳镇西格玛酒店家具厂发生火灾事故，造成5人死亡，直接经济损失660万元。

（一）事故单位概况

胜芳镇西格玛酒店家具厂位于霸州市胜芳镇开发区，未取得工商营业执照及相关手续，负责人王振国。2013年2月份投入生产，先期生产投入资金100万元，家具厂主要生产酒店专用餐桌、餐椅，固定工人50人。该厂房系王振国租赁徐健房屋，占地面积4896m2，建筑面积4400m2，东邻道路，西邻永华家具厂，北邻领先家具厂，南邻李培春家具加工厂。

（二）事故发生经过及救援情况

2014年1月10日下午，西格玛酒店家具厂员工张百兰和梁庆华进入粘海绵作业区进行生产作业，梁庆华喷胶，张百兰粘海绵。15时30分左右，梁庆华和张百兰先后离开作业区，待张百兰刚走出粘海绵工序作业区的东门口时，小太阳电暖器处发生爆燃。张百兰迅速跑回爆燃处挪椅子，此时搭在夹层承重钢构上垂下的胶管烧爆，火势迅速蔓延扩大引燃周围海绵，张百兰跑出去喊人，梁庆华拿灭火器灭火。但火势已无法控制，并产生大量有毒浓烟。梁庆华和在隔壁缝纫车间的4名女工没有来的及逃离遇难。

事故发生后，车间工人刘晓虹拨打119报警电话。15时48分，胜芳中队接到出动命令后，立即出动3部消防车，12名消防官兵到场处置。随后，廊坊市公安消防支队指挥中心相继调集霸州中队、码头中队、建设南路中队、大城中队等8个中队15部消防车，84名消防官兵到场增援。21时55分，经过6个小时的全力奋战，大火被扑灭。期间救援人员先后在缝纫车间和海绵车间搜出5名遇难人员尸体。

（三）事故原因和性质

（1）直接原因

小太阳电暖器长时间烘烤东侧密闭铁桶，致使铁桶内蒸汽压力过大，桶盖崩开，桶内有机稀释剂蒸汽瞬间大量喷出，遇小太阳电暖器发生爆燃，继而引发火灾。

（2）间接原因

1. 西格玛酒店家具厂安全生产主体责任不落实

1）该厂管理混乱，岗位职责不清，无安全生产制度和安全操作规程，员工未经安全培训，安全意识淡薄。在明知厂区车间内存放和使用易燃可燃原材料的情况下，违规配置小太阳电暖器取暖。

2）工厂安全生产环境恶劣，缺少劳动保护及安全生产措施。

3）生产布局不合理，各车间生产工序彼此相连，缺少安全间距，未设置疏散通道和安全出口，员工逃生困难。

4）海绵车间内存放大量海绵致使火灾迅速蔓延扩大，产生大量有毒烟气，造成人员伤亡。

2.厂房违法出租，安全设施不完备

厂房未设置室内、室外给水系统，厂区内各建筑物之间防火间距不够。将厂房出租给不具备安全生产条件和相应资质的生产经营单位。

3.地方政府有关职能部门履职不到位。

11.6金河兴安人造板有限公司粉尘爆炸事故

2015年1月31日6时8分，内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河兴安人造板有限公司发生粉尘爆炸事故，引发火灾。截至2月4日，已造成6人死亡、3人受伤，生产车间厂房严重损毁。

据悉，该事故企业成立于1999年，现有员工360人，主要从事中密度纤维板的生产和销售。该公司生产纤维板的砂光（打磨）工艺所产生的木纤维粉尘为可燃性粉尘。据初步调查分析，该起事故是由除尘系统的收尘仓发生初始爆炸，引起生产车间内的粉尘发生二次爆炸，引发生产车间和库房的火灾。

事故暴露出以下问题：一是事故企业未吸取教训，无视《严防企业粉尘爆炸五条规定》(国家安全监管总局令第68号)，冒险生产，违规作业，酿成事故；二是事故企业主体责任不落实，安全管理不到位，没有按要求及时清理粉尘，除尘系统没有可靠的泄爆装置，防火、防爆措施不落实，事故隐患十分突出；三是有关地方安全监管部门虽排查出该企业为粉尘涉爆企业，但安全监管责任不落实，开展粉尘防爆专项整治走形式、走过场，未能及时查处非法违法生产作业情况。

11.7四川广元市某家具厂突发大火

2015年2月23日正值春节，四川广元市某家具厂突发大火，火势猛烈、蔓延迅速，大火烧了4个多小时，过火面积约500多平方米，未造成人员伤亡。发生火灾的厂房系简易铁皮搭建，房室内有不少于5个液化气罐，火势猛烈燃烧，使得铁皮出现塌陷。

接到报警后，当地119指挥中心迅速调集直属、特勤2个中队7车30名官兵赶往现场扑救。

事后统计，该厂存放在仓库价值数十万元的材料被完全烧毁，一辆轻型货车以及加工机械和工具被完全烧毁。起火原因待查。