佛山市建材行业企业

安全生产指引

佛山市禅城区安全生产监督管理局制

2015年7月

目  录

1.适用范围	- 1 -

2.建材行业安全生产管理的目的和意义	- 1 -

3.建材行业安全生产综述	- 1 -

3.1分类	- 1 -

3.2装备设施	- 1 -

3.3主要原材料	- 1 -

3.3.1水泥企业	- 1 -

3.3.2平板玻璃企业	- 1 -

3.3.3建筑陶瓷企业	- 2 -

3.3.4石材加工企业	- 2 -

3.4主要生产工艺	- 2 -

3.4.1水泥企业生产工艺过程	- 2 -

3.4.2平板玻璃工艺过程	- 2 -

3.4.3建筑陶瓷工艺过程	- 2 -

3.4.4石材工艺过程	- 3 -

3.5安全生产特征	- 3 -

4.建材行业安全生产管理文件依据	- 4 -

4.1法律法规	- 4 -

4.2国家标准和行业标准	- 5 -

5.建材行业安全生产管理	- 5 -

5.1安全生产目标	- 5 -

5.2组织机构	- 6 -

5.3安全投入	- 6 -

5.4规章制度	- 6 -

5.4.1安全生产责任制	- 6 -

5.4.2基本的安全管理制度	- 7 -

5.4.3安全操作规程	- 7 -

5.4.4其他	- 7 -

5.5培训教育	- 7 -

5.5.1安全生产教育的内容	- 7 -

5.5.2安全教育的形式、方法	- 8 -

5.5.3安全教育的种类	- 8 -

5.6装备设施	- 10 -

5.6.1总体要求	- 10 -

5.6.2生产设备	- 10 -

5.6.2.1 粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）安全规定	- 11 -

5.6.2.2 烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）安全规定	- 11 -

5.6.2.3 回转窑安全规定	- 11 -

5.6.2.4 篦冷机（冷却机）安全规定	- 12 -

5.6.2.5 余热发电设备安全规定	- 12 -

5.6.2.6 风机、皮带、油泵、水泵等通用设备安全规定	- 12 -

5.6.2.7 玻璃熔窑检查维护、热修、冷修安全规定	- 13 -

5.6.2.8 退火窑及冷端设备安全规定	- 13 -

5.6.2.9 粗中细碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机、对辊式破碎机、轮碾机等）安全规定	- 13 -

5.6.2.10 细磨设备（包括球磨机、振动磨、搅拌磨、气流磨等）安全规定	- 14 -

5.6.2.11 窑炉（包括隧道窑、辊道窑、梭式窑等）安全规定	- 14 -

5.6.2.12 煤气发生炉安全规定	- 14 -

5.6.2.13 厂内机动车辆安全规定	- 14 -

5.6.2.14 工业气瓶安全规定	- 14 -

5.6.2.15 变配电系统安全规定	- 15 -

5.6.2.16 固定式低压电气线路安全规定	- 15 -

5.6.2.17 动力照明箱（柜、板）安全规定	- 16 -

5.6.2.18 手持电动工具安全规定	- 16 -

5.6.2.19 临时用电线路安全规定	- 16 -

5.6.2.20 运载给料设备备（板链提升机、板链斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机等）安全规定	- 16 -

5.6.2.21 收尘设备（袋收尘、电收尘等）安全规定	- 17 -

5.6.2.22 压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）安全规定	- 17 -

5.6.2.23 起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）安全规定	- 17 -

5.6.2.24 装卸、包装设备安全规定	- 18 -

5.6.2.25 电焊机安全规定	- 18 -

5.7消防安全	- 19 -

5.8用电安全	- 20 -

5.9作业安全	- 21 -

5.10危险化学品管理	- 21 -

5.11危险源监控	- 21 -

5.12隐患排查治理	- 22 -

5.12.1隐患排查治理基本要求	- 22 -

5.12.2隐患排查方式及频率	- 22 -

5.12.3隐患排查重点内容	- 23 -

6.建材行业安全健康危害的预防及处置	- 23 -

6.1职业健康危害治理	- 23 -

6.1.1生产性粉尘危害的防治	- 23 -

6.1.2噪声危害的防治	- 25 -

6.1.3工业毒物危害的防治	- 26 -

6.1.4高温危害的防治	- 27 -

6.2建材行业事故预防及处置	- 27 -

6.2.1针对火灾和爆炸事故的措施	- 27 -

6.2.2针对机械伤害事故的措施	- 29 -

6.2.3针对有毒气体中毒措施	- 30 -

6.2.4针对灼烫措施	- 30 -

6.2.5针对高处坠落、物体打击措施	- 30 -

6.2.6针对粉尘危害措施	- 31 -

6.2.7针对车辆伤害措施	- 31 -

7.建材企业典型事故案例及分析	- 32 -

7.1 螺旋输送机绞伤事故	- 32 -

7.1.1事故经过	- 32 -

7.1.2事故原因	- 32 -

7.2 水泥厂皮带机伤人事故	- 32 -

7.2.1事故经过	- 32 -

7.2.2事故原因	- 32 -

7.2.3启示及整改措施	- 32 -

7.3 某石材厂皮石板砸伤人事故	- 33 -

7.3.1事故经过	- 33 -

7.3.2事故原因	- 33 -

7.3.3启示及整改措施	- 33 -

8、同行业好的经验分享	- 33 -

8.1某水泥厂建立健全安全生产规章制度和操作规程	- 33 -

8.2广东能强陶瓷有限公司经验做法	- 34 -

1.适用范围

本行业指引实用于水泥企业、平板玻璃生产企业、建筑陶瓷生产企业、石材加工企业等。

2.建材行业安全生产管理的目的和意义

目的在于以落实企业安全生产，以创新安全监管体制机制为着力点，通过开展行业安全生产指引的编制和教育培训，使企业职工安全意识和操作技能提高，“三违”现象得到有效禁止，企业本质安全水平明显提高，较大以上事故明显下降，各类伤亡事故不断下降的目标。

建材行业是我国的支柱产业之一，特别是近年来，房地产行业的迅猛发展，给建材行业带来一片生机，做好建材行业的安全管理，促进建材行业持续、稳定、健康发展，保护广大人民的人身安全与健康，维护社会稳定，对政府和人民来说有着十分重要的意义。

3.建材行业安全生产综述

3.1分类

通常所指的建材行业指的是水泥企业、平板玻璃生产企业、建筑陶瓷生产企业、石材加工企业。其产品主要包括建筑材料及制品（代表产品有水泥）、非金属矿及制品(代表产品有平板玻璃、建筑陶瓷、石材、板砖)、无机非金属新材料（代表产品有建筑涂料）三大门类。

3.2装备设施

不论是水泥企业、平板玻璃企业、建筑陶瓷企业及石材加工企业，主要生产设备设施往往都离不开破碎设备、粉磨设备、烘干设备、回转窑、篦冷机、切割设备、抛光设备、磨边机、线条机、余热发电设备、厂内机动车辆、工业气瓶、变配电系统、运载给料设备、收尘设备、压力容器设备、起重机械设备、装卸包装设备等。

3.3主要原材料

3.3.1水泥企业

制造水泥的主要原料是石灰石、砂岩、煤岩、硅石粉煤灰、烟煤、硫酸渣、矿渣、电石渣、铁矿石、脱硫石膏等。

3.3.2平板玻璃企业

玻璃的主要原料有：硅砂（砂岩）、纯碱、长石、白云石、石灰石、芒硝。

3.3.3建筑陶瓷企业

陶瓷是陶器和瓷器的总称。陶与瓷的区别在于原料土的不同和温度的不同。在制陶的温度基础上再添火加温，陶就变成了瓷。常见的陶瓷材料有粘土、氧化铝、高岭土等。大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。

3.3.4石材加工企业

石材加工企业的主要原材料是石材。

3.4主要生产工艺

3.4.1水泥企业生产工艺过程

1）石灰石破碎及储存；

2）粘土、铁粉储存；

3）原煤的储存；

4）生料制备

5）生料均化

6）烧成系统

7）煤粉制备及输送

8）熟料储存

9）水泥粉磨

10）水泥储存、散装与包装。

3.4.2平板玻璃工艺过程

1）原料破碎：将上述原料破碎成粉；

2）称量：按计划配料单称取一定量的各种粉料；

3）混合：将称好的粉料混合、搅拌成配合料（有色玻璃同时加入着色剂）；

4）熔化：将配合料送入玻璃熔窑，在1700℃温度下熔化成玻璃；

5）成型：将玻璃液送入锡槽（浮法）、平拉机（格法）、压延机（压延法，加进金属丝即为夹丝玻璃），成型为平板玻璃；

6）退火：将成型的玻璃制品送入退火窑进行退火，平衡应力，防止自破自裂。最后，检验、包装。

3.4.3建筑陶瓷工艺过程

3.4.4石材工艺过程

石材加工工艺过程：不同产品加工工艺不同。最常见的饰面装饰石材板材和线条，加工工艺分别如下：

- 板材规格板加工流程为：材料统筹－荒料选料－大板锯切－大板胶补（大理石通常还要加网）－大板打磨、抛光－大板选料－裁切规格板（必要时还需要撇底、磨边）－规格板摆板、调色－编号－检验－包装－运输－安装等。

- 石材线条加工流程为：材料统筹－荒料选料－坯料分切－坯料摆板、调色－造型（成型）－打磨、抛光（必要时还需要切角、修长）－试拼、调色－编号－检验－包装－运输－安装等。

3.5安全生产特征

建材行业基本生产方式是窑炉作业和矿山开采，具有门类多、涉及面广、生产工艺多样化、作业条件艰苦、高温作业危险因素多和易发生事故的特点，既有矿山开采的坍塌、爆炸、透水等类型事故，又有窑炉作业所特有的爆炸（水泥立窑喷窑、煤气发生炉、砼制品蒸压釜）和中毒窒息等类型事故。

建材企业应当对本单位存在的各类危险源进行辨识，登记建档，定期检测、评估和监控，确保危险源始终处于受控状态；对于构成重大危险源的，应当将重大危险源及有关安全措施、应急预案报安全生产监管部门和有关部门备案。

建材企业应当按照国家有关规定，开展职业病危害因素识别与申报，加强职业病危害的防治与职业健康监护工作，采取有效措施控制粉尘、有毒有害物质、噪声、高温等职业病危害，保证作业场所的职业卫生条件符合法律、行政法规标准的规定。

建材企业应当建立健全事故应急救援体系，制定相应的事故应急预案，并与当地政府应急预案保持衔接，配备必要的应急救援装备与器材，定期开展应急宣传、教育、培训、演练，并按照规定对事故应急预案进行评审和备案。

建材企业应当建立安全检查与隐患整改记录、安全培训记录、事故记录、从业人员健康监护记录、危险源管理记录、安全资金投入和使用记录、安全管理台账、劳动防护用品发放台账、有关设计资料及图纸和安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告等安全设施“三同时”审查和验收资料的档案管理制度，对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档。

建材企业生产设备、设施应按国家有关规定要求配备有温度、压力、流量、液位及粉尘浓度、可燃、有毒气体浓度等工艺指标的超限报警装置，并配有必要的安全防护设施。

建材企业应当优先使用安全适用、先进可靠的安全防护装置和设施。

建材企业应当按照国家产业政策有关要求，及时淘汰超过使用年限的装备和不符合有关安全标准、安全性能低下、职业病危害严重、危及安全生产的落后技术、工艺和装备。对现有设备设施进行更新或者改造的，不得降低其安全技术性能。

建材企业内承受重荷载和容纳高温、酸碱腐蚀性物料等的建(构)筑物，应当按照有关规定定期进行可靠性检测鉴定。

建材企业应当按照相关规定，加强设备设施定置管理，划设安全通道、物料区域等标志、标线，在有危险因素的生产作业场所和有关设备、设施上，设置明显的安全警示标志或安全生产提示语。

建材企业应对涉及天然气、液化石油气、发生炉煤气、焦炉煤气、石油焦、重油、氧气、氢气、氮气、液氨、硅烷、工业萘、铝粉泡剂等危险物品生产、输送、使用、储存的设施，以及油库(罐)、煤粉制备车间、煤预均化库、煤磨除尘器、压缩空气站、喷雾干燥塔、压力容器、增压釜、压力管道、电缆隧道(沟)等重点防火防爆部位，按照有关规定采取有效、可靠的监控、监测、预警、防火、防爆、防毒等安全措施。

建材企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对交叉作业、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，安排专人进行现场安全监护，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。

建材企业应当定期对安全设备设施和安全保护装置进行检查、校验，并作出记录。对超过使用年限或不满足安全使用要求的，及时予以报废。

建材企业应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4.建材行业安全生产管理文件依据

4.1法律法规

1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）

2）《中华人民共和国行政许可法》（中华人民共和国主席令第7号）

3）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）

4）《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（中华人民共和国主席令第493号）

5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）

6）国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号）

7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

8）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

9）《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

4.2国家标准和行业标准

01）GB6067——起重机械安全规程

02）GB6222——工业企业煤气安全规程

03）GB6441——企业职工伤亡事故分类标准

04）GB6721——企业职工伤亡事故经济损失统计标准

05）GB8196——机械设备防护罩安全要求

06）GB50195——发生炉煤气站设计规范

07）GB3608——高处作业分级

08）GB5083——生产设备安全卫生设计总则

09）GB18218——重大危险源辨识

10）GB50016-2014——建筑设计防火规范

11）GBZ1——工业企业设计卫生标准

12）GB50187——《工业企业总平面设计规范》

13）GB4053.1——《固定式钢直梯安全技术条件》

14）GB4053.2——《固定式钢斜梯安全技术条件》

15）GB4053.3——《固定式工业防护栏杆安全技术条件》

16）GB4053.4——《固定式工业钢平台》

17）GB50033——《工业企业采光设计标准》

18）GB50034——《建筑照明设计标准》

19）GB7231——《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》

20）GB50058——《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

21）GB6067——《起重机械安全规程》

22）GB/T 16911——《水泥生产防尘技术规程》

23）GB 16238——《车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准》

5.建材行业安全生产管理

最重要的前提：企业必须具备建材经营的条件，并取得《建材经营许可证》；企业必须取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。

5.1安全生产目标

企业应建立安全生产目标管理制度，并制定年度安全生产目标与指标，定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

5.2组织机构

安全生产管理工作涉及面广、工作量大、任务重，如果没有完善的管理组织，安全生产管理的各项工作难以落实。企业的安全生产管理组织一般包括三级：厂级领导决策层（如安全生产领导小组）、管理层（工厂安全生产管理职能部门，如安全处、安全科）和执行层（车间班组专职或兼职安全员组成的群众性安全管理网络。

企业应按照相关规定设置安全管理机构并配备安全管理人员。并根据企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。

5.3安全投入

企业应建立安全生产费用提取和使用管理制度。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

安全生产投入主要包括以下几个方面：

1）完善、改造和维护安全防护设备设施；

2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

4）职业危害防治，职业危害检测、监测和职业健康体检；

5）设备设施安全性能检测检验；

6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

7）安全标志及标识；

8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

9）工伤保险、安全生产责任险也可计入安全生产投入范畴。

5.4规章制度

企业各部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中，同时传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

5.4.1安全生产责任制

安全生产责任制是最基本的安全制度，是按照安全生产方针和“管生产必须管理安全、谁主管谁负责”的原则，将各级负责人、各职能部门及其工作人员、各生产部门和各岗位生产工人在安全生产方面应做的事情及应负的责任加以明确规定的一种制度。其实质是“安全生产，人人有责”，是安全制度的核心。

生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产全面负责，是本单位安全生产的第一责任人。分管安全生产的单位负责人，负主要领导责任；分管业务工作的负责人，对分管范围内的安全生产负直接领导责任。车间、班组的负责人对本车间、本班组的安全生产负全面责任；各职能部门在各自业务范围内，对实现安全生产负责。各岗位生产工人要自觉遵守安全制度、严格遵守操作规程，在本岗位上做好安全生产工作。

5.4.2基本的安全管理制度

企业建立和发布的安全生产规章制度，至少包含下列内容：企业应建立健全的安全管理制度有：安全生产责任制度、安全教育制度、安全检查制度、安全奖惩制度、危化品管理制度、隐患排查制度、安全投入制度、设施设备管理制度、职业卫生管理制度、安全值班制度、特种作业管理制度、危险作业审批制度、防火制度以及各生产岗位、各工种的安全操作规程、设备、机具安全使用维修管理规定、劳动防护用品发放管理制度、“三同时”管理制度、安全生产档案和职业健康监护档案管理制度、重大危险源安全监控制度。

5.4.3安全操作规程

企业根据各岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。安全操作规程是生产工人操作设备、处置物料、进行生产作业时所必须遵守的安全规则。同时将岗位安全操作规程下发到员工，并进行培训和考核。安全操作规程应包括以下内容：①作业前安全检查的内容、方法和安全要求；②安全操作的步骤、要点和安全注意事项；③作业过程中巡查设备运行的内容和安全要求；④故障排除方法，事故应急处理措施；⑤作业场所、作业位置、个人防护的安全要求；⑥作业结束后现场的清理；⑦特殊作业场所作业时的安全防护要求。

5.4.4其他

另外，企业还要对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。

5.5培训教育

目的:使生产者具备良好的安全素质并得不断的提高，当生产者的安全素质得到普遍提高，人人在思想上都重视安全生产，又懂得如何安全地进行生产时，就可避免由于对安全的忽视或无知而产生的不安全行为，减少人为失误而导致的事故。

5.5.1安全生产教育的内容

安全生产法制教育。安全法制教育是以提高安全思想素质为目标的，主要是学习国家的安全生产方针、政策、法规和企业的各项安全生产规章制度，使生产者了解国家对企业安全生产管理的要求，熟悉本企业安全生产管理的具体要求和工作程序，清楚自己在安全生产方面的职责，正确理解安全生产方针，增强遵章守纪的自觉性，克服重生产轻安全、麻痹大意、侥幸冒险等错误思想，强化安全意识和自我保护意识。

安全知识技能教育。安全知识技能教育是以提高安全技术素质为目标的，教育的内容主要有基本的职业安全卫生知识(包括电气安全、机械安全、防火防爆、防尘防毒等)和与本企业、本岗位生产相关的安全技术知识和安全操作技能，以及安全生产管理知识。通过学习相关的知识使生产工人了解生产中存在和可能产生哪些危险有害因素，以及防止这些危险有害因素造成人身伤害或设备损坏的安全防护措施，能够正确处置生产中的危险有害物料、正确操作生产设备和处理故障，以及发生事故时能正确应变，从而防止自己受伤害、防止受他人伤害和防止伤害他人。使从事生产管理的人员熟悉安全管理的方法，在各自业务工作范围内搞好安全生产管理。

安全意识教育。安全意识，就是人们头脑中建立起来的生产必须安全的观念，也就是人们在生产活动中各种各样有可能对自己或他人造成伤害的外在环境条件的一种戒备和警觉的心理状态。

现场管理教育。在企业的生产经营活动中，对现场的人、机、料、法、测、环等要素进行有效的控制，以合理、巧妙、高效地实现企业预定经营目标的过程。

事故案例教育。在安全教育中应充分运用典型事故案例，案例教育是最具体、最形象、最生动和最有说服力，能给人留下深刻的印象。

5.5.2安全教育的形式、方法

安全生产教育培训的形式有：（1）每天班前班后会简短教育；（2）安全活动日；（3）安全生产会议；（4）各类安全生产业务培训班；（5）事故现场会；（6）张贴招贴画、宣传标语及标志；（7）安全知识竞赛；（8）网络、视频宣传教育等。

安全生产教育培训的方法有：（1）讲授法；（2）实际操作演练法（手指口述法）；（3）案例研讨分析法；（4）读书指导法；（5）宣传娱乐法；（6）网络平台学习法（通过百度搜索“佛山市禅城区安全生产监督管理局教育平台”进行培训教育）等；（7）师傅带徒弟式。充分利用现有人员的知识和经验，让新员工少走弯路；（8）聘师上课。聘请有一定专业知识的人员到企业授课、现场指导等。

5.5.3安全教育的种类

1）企业负责人和企业安全生产管理人员的安全教育。

企业负责人是企业生产经营的决策者、组织者，也是企业安全生产的责任人，安全管理人员具体负责企业安全生产的各项管理工作，他们的安全素质高低直接关系到企业安全管理水平，所以他们必须接受安全教育。按国家有关规定，对他们的安全教育工作是由政府安全生产综合管理部门负责组织，经安全教育并考核合格方能任职。企业负责人安全教育时间不少于24学时，主要进行安全生产法制教育以及安全生产管理知识的教育。安全管理人员教育时间不少于32学时，进行安全生产法制教育和安全知识教育。

2）企业其他职能管理部门和生产车间负责人、工程技术人员、班组长的安全教育。

根据“管生产必须管安全，谁主管谁负责”的原则，职能部门和生产车间的负责人和班组长是本部门的安全生产责任人，应在各自的业务范围内，对实现安全生产负责，工程技术人员直接管理生产中的技术工：作与安全生产有直接关系。所以他们都应接受安全教育。内容包括安全生产法规，企业安全生产规章制度及本部门本岗位安全生产职责，安全管理和职业安全卫生知识，事故应急救援措施以及有关事故案例。对他们的安全教育由分管安全生产的企业领导负责，安全生产管理部门组织实施。

3）特种作业人员安全教育。

特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员，危险化学品企业中从事电工、焊工、起重工、企业内机动车辆驾驶员、锅炉工、压力容器操作工、制冷工、架子工等特种作业的人员所从事的作业是危险性比较大的，而且—旦作业失误会造成比较严重的后果。《劳动法》规定特种作业人员“必须经过专门培训并取得特种作业资格”。对于已取得特种作业操作证的人员，还需不断增强安全意识提高安全技术水平，所以还要定期对他们进行安全教育。危险化学品生产场所不安全因素多，对在这种危险性大的环境从事特种作业的人员，要求他们有更高的安全素质，就更要加强对他们的安全教育。

4）新工人入厂三级安全教育。

新工人入厂后上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育，时间不少于24学时，并经考核合格后方可上岗。

厂级教育，由厂办公室和生产设备部门负责。教育内容：建材行业有关安全生产的法规和企业安全规章制度、安全知识和事故案例，并进行考试。

车间教育，由车间主任负责。教育内容：本车间生产特点、生产工艺流程、主要设备性能、安全技术规程和制度、事故教训、安全生产注意事项。

机台（组）教育，由机（组）长负责。教育内容：根据岗位生产任务的特点，对设备结构原理，操作注意事项，岗位责任制和安全装置、安全技术规程，事故教训，个人防护用品和消防器材的使用方法等。

5）变换工种或离岗后复工的安全教育。

工人变换工种调到新岗位上工作，对新岗位而言还是个新工人，并不了解新岗位有什么危害因素，不掌握新岗位的安全操作要求，所以上岗前还要进行班组安全教育，跨车间调岗还要进行车间安全教育。离岗(病假、产假等)时间较长，对原工作已生疏，复工前要进行班组安全教育。

6）变动生产条件时的安全教育（四新教育）。

采用新工艺、新设备、使用新材料、生产新产品时进行的新操作方法和安全知识教育。一般包括新工艺、新设备、新材料、新产品的特性及操作方法；新订安全制度和操作规程的内容和要求；新的防护装置使用注意事项等。新的生产条件会有新的危害因素，相应有新的防护措施、新的安全操作要求。而这些是工人原来不懂的，就必须针对生产条件改变而带来的新的安全问题对工人进行安全教育。

7）日常安全教育。

人对知识有一个不断深化认识的过程，对技能掌握也有一个不断熟练的过程，随着生产的发展变化会有新的安全问题产生。所以安全教育是需要长期地、经常地进行。经常性教育有多种多样的形式，例如：班前会布置安全、班后会讲评安全、安全活动日、安全例会、事故现场会，观看安全录相及展览等。

5.6装备设施

5.6.1总体要求

首先，企业厂址的选址应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB20015-2014）的规定。新改扩工程的安全设施与职业卫生防护设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。厂区内的建（构）筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。

5.6.2生产设备

生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。

附：破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）安全规定

1、破碎设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。

2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。

3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行。

4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；

5、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号；

6、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。

7、设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。

8、熟料破碎机运转时加油的，应使用油管延伸至安全地带内才可加油。

- 粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）安全规定

1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火警示标志，安装防静电装置；动火作业前必须申请同意，动火现场必须备好灭火器；

2、煤磨系统必须配备足够的灭火设施和器材（灭火器、消防栓等）；

3、有煤磨系统防火、防爆专项应急预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。

4、进入磨体内检查必须断开主电源，挂警示牌，使用安全电压照明。

5、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。

6、磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。

7、磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏灰。

8、磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。

9、轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。

10、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。

- 烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）安全规定

1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热和防护设施。

2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。

3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或作业指导书。

4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。

5、悬挂设备下及吊装孔附近应有隔离安全防护等安全设施。

6、检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。

- 回转窑安全规定

1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用。

2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。

3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完好。

4、系统联锁、控制完好，空气炮等气动元件、压力容器工作正常。

5、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。

6、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源的联锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。

7、回转窑辅助传动装置必须安装制动装置，以便在使用中切断辅助传动电动机，防止回转窑自行转动。

8、应建立回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。

9、停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。

10、入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按规程或指导书操作。

- 篦冷机（冷却机）安全规定

1、设备完好无漏风，并润滑充足。

2、必须制定清理篦冷机烧结料（也叫“雪人”）的操作规程，并严格执行。

3、人工清理篦冷机“雪人”时，必须停止使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理。

4、人工进入篦冷机内清理作业前必须停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌。

- 余热发电设备安全规定

1、应制定余热锅炉安全操作规程，并严格执行。

2、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验证）齐全。

3、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。

4、按规定合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。

5、汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门保持完好，并距离油箱有一定安全距离。

- 风机、皮带、油泵、水泵等通用设备安全规定

1、设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，传动皮带完好。

2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。

3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。

4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。

5、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。

6、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。

- 玻璃熔窑检查维护、热修、冷修安全规定

1、油、气输送管路、阀门完好无泄漏，调整机构灵活好用。

2、窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置，备用设备处于正常状态。

3、窑炉观察孔完好，监视测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。

4、应有紧急情况声光报警装置（如传动系统故障、风机停机、停电等）。

5、应建立窑炉点检巡检制度，其中规定检查的内容以及频次，定时检查并做好相关运行记录。

6、熔窑的冷修及停产止火要有相应的安全方案，并严格执行。

7、熔窑热修要有方案，并按照相应的安全操作规程或作业指导书进行操作。

8、熔窑窑体和配套设施，在易受玻璃液侵蚀或易损的部位应根据安全使用要求要求分别采用风冷、水冷或其他保护措施。

9、熔窑的外缘与周围平台应留出空隙，空隙间距应不小于0.2m，空隙间距较大时应设置防坠落的钢蓖。

- 退火窑及冷端设备安全规定

1、设备检修时，必须挂牌表明，并做好记录。

2、敲玻璃时必须带眼睛、手套。

3、风机、输送辊道及碎玻璃皮带机要做好安全防护措施。

4、定期对直流屏进行检查，及时更换不合格电池组，保证备用电源的安全可靠。

- 粗中细碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机、对辊式破碎机、轮碾机等）安全规定

1、设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。

2、设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。

3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措施。

4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。

5、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。

6、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。

7、设备液压润滑系统应符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。

- 细磨设备（包括球磨机、振动磨、搅拌磨、气流磨等）安全规定

1、细磨设备机械传动部位防护装置齐全可靠，细磨设备周围防护栏警示牌齐全。

2、细磨设备两侧护栏应齐全，严禁人员从细磨设备底穿越靠近细磨设备。

3、细磨设备筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无断裂，不漏料。

4、细磨设备轴承润滑油应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。

5、轴承瓦润滑油，冷却水管完好畅通，油泵安装平稳牢固，油管、水管、油箱定期清洗。

6、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用。

- 窑炉（包括隧道窑、辊道窑、梭式窑等）安全规定

1、油、气输送管路、阀门完好无泄漏，调整机构灵活好用。

2、窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置，备用设备处于正常状态。

3、窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。

4、窑车轨道通畅无杂物，进、出窑系统有信号联系。

5、应有紧急情况声光报警装置（如传动系统故障、风机停机、停电等）。

6、应建立窑炉巡视检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。

7、停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。

8、入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按指导书操作。

- 煤气发生炉安全规定

1、对容易发生煤气泄露的点应有煤气监测报警装置并使用正常。

2、压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常。

3、管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常。

4、加煤机要求运行正常。

5、出灰机要求运行正常。

- 厂内机动车辆安全规定

1、应有统一牌照和车辆编号；

2、技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；

3、每年检验一次，检验数据齐全有效。

4、操作人员持证上岗。

- 工业气瓶安全规定

1、对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。

2、在检验周期内使用。

3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。

4、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。

5、氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。

6、同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施。

7、气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。

8、不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。

9、空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。

- 变配电系统安全规定

1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。

2、应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。

3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。

4、位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。

5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。

6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米×10毫米。

7、应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。

8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米×40毫米。

9、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。

10、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。

- 固定式低压电气线路安全规定

电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。

1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。

2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。

3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。

4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。

5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。

- 动力照明箱（柜、板）安全规定

1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。

2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。

3、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。

4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。

5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。

- 手持电动工具安全规定

1、手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。

2、手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。

3、手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。

4、电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。

5、不得跨越通道使用。

- 临时用电线路安全规定

1、有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。

2、临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。

3、不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。

4、必须按照电气线路安装规程进行布线。

5、必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。

- 运载给料设备备（板链提升机、板链斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机等）安全规定

1、机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。

2、纠偏装置完好，动作灵敏可靠。

3、每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。

4、急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。

5、人员需要经常跨越运输线的地方应设过道桥。

6、空气斜槽密封完好，设备无扬尘、漏灰等缺陷，观察口及连接法兰接口需有防进水措施。

7、提升机及链板运输机电机及减速机基础螺栓固定牢固，运行稳定可靠。

- 收尘设备（袋收尘、电收尘等）安全规定

1、设备设施完好，定期检测，各项数据指标符合国家环保排放标准。

2、建立进入收尘器的安全操作规程。

3、制定相应的收尘设备管理维护制度。

4、要有防雷装置，并定期监测。

5、对电除尘系统进行检查维修时，必须确认接地装置完好，放电、验电合格后方可进行，现场必须要有监护人员。

- 压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）安全规定

1、应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。

2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。

3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。

4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。

5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。

6、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。

7、不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。

8、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。

- 起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）安全规定

1、吊车应设有下列安全装置：（1）吊车之间防碰撞装置；（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；（3）过载保护装置；（4）主、副卷扬限位、报警装置；（5）登吊车信号装置及门联锁装置；（6）露天作业的防风装置；（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。

2、吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。

3、吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。

4、与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。

5、起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。

6、应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。

7、普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。

8、钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。

9、链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。

10、报废吊索具不得在现场存放或使用。

- 装卸、包装设备安全规定

1、机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠；

2、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通。

3、严禁带料启动设备。

4、包装设备运行正常，传动部位防护装置齐全可靠。

5、水泥筛分、计量、控制设施完好。

6、发生夹包，及时停机，禁止在设备运转时处理问题。

7、包装机在运转时，禁止到包装机里面去拉包，同时严禁输送设备运行过程中进行维护调整。

- 电焊机安全规定

1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。

2、电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。

3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。

4、每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。

5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。

6、电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。

7、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。

8、严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。

9、在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。

10、电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。

5.7消防安全

消防工作是由企业法人总负责，主管厂长具体分管，车间组织实施，职工防范的多层次、全方位工作，全体职工既要遵守制度，又要消除隐患。消防工作是企业管理工作中一项重要工作，它关系到公共财产和职工的人身安全，做好消防安全工作，“防患于未然”是全厂每一个职工的责任。

严禁在厂区内吸烟（设有吸烟室的除外）。车间、库房内，经常保持清洁，对纸花、废页（屑）随时清理，车间废油布、棉丝存放在固定、防火的位置，不得随意堆放。车间易燃品随用随领，不准储存过多（一般3-5天用量）易燃品，如酒精、乙醚，汽油、煤油和稀料等，并分类存放，妥善保管。车间照明灯应做到人走灯灭，马达停转，电源拉闸。库房对各类油料、纸张、化工原料，分类存储，对易燃品严格管理，定量发放。非电工人员不准私自安装电源，乱拉线路，严禁电闸悬吊和接触易燃物品，严禁在配电室乱堆放杂物。消防器材应妥善保管，灭火器应定期检查，定期更换药剂、消防器材周围不得堆放其它物品，保证消防道畅通。

安全消防工作由主管厂长全面负责，有权处理消防工作的一切事宜。办公室负责消防工作的日常工作，其职责是：经常向全厂职工进行防火教育，杜绝各类火灾事故的发生；拟定和修定消防制度，督促检查各部门执行情况，组织义务消防员的培训，配备和管理消防器材等工作。生产技术部门或人员负责电器设备和防火日常工作，其职责是：经常教育电工，车间操作人员严格执行操作规程和全厂的电器设备线路安全，发现问题及时解决，负责处理电器线路消防和生产中发生的火警事故。各车间、职能部门对管理范围的防火工作全权负责，其职责是：经常向职工进行火灾教育，认真执行规章制度，并提出部门具体管理措施。发现违反制度者，进行批评教育，并按规定及时处理。一旦发生火灾，组织职工在黄金时间扑灭，及时报警，并视情况及时组织逃生，火灾扑灭后保护好现场，并协助查清事故原因。义务消防队职责是：模范执行防火制度，有权对违反规定的人员进行劝阻、批评教育，熟悉单位的防火措施，牢记消防器材的存放位置及使用方法。积极参加消防业务学习、消防技术培训和消防技术演练。

具体有以下几方面要求：

5.7.1按有关规定配置消防设施，并进行定期维护和更换：1）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具；2）手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；3）灭火器箱不得上锁。

5.7.2消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用，应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。

5.7.3高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，转弯半径应满足消防车转弯的要求。消防车通不得占用、堵塞、封闭。

5.7.4安全出口、疏散用门不得上锁、封堵。

5.7.5厂房疏散用门应采用向疏散方向开启的平开门，不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。

5.7.6安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯，并且连续照明时间不得少于20分钟。

5.7.7在下列部位应设置消防安全疏散标志：1）安全出口；2）防烟楼梯间的前室或合用前室；3）超过20m的走道、超过10m的袋形走道；4）疏散走道拐弯处。

5.7.8消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：1）应设置在安全出口和疏散门的正上方；2）应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上；3）应设置在醒目位置，不应被遮挡；4）不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上。

5.8用电安全

5.8.1电线无私拉乱接，绝缘破损现象。

5.8.2严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品。

5.8.3严禁使用破损的插头、插座及电线。

5.8.4照明灯具的选型、安装应与作业场所相适应：1）潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，且照明电源不得大于24伏；2）腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气；3）易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具；4）有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏。

5.8.5触电危险性大或作业环境较差的场所应安装封闭式配电箱（柜），且用不可燃材料制作。

5.8.6配电箱（柜）上应张贴安全警示标志。

5.8.7线路相序、相色正确、标志齐全清晰，接线压接规范。1）保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门；2）中性线（N）应为淡蓝色；3）相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色。

5.8.8配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间。

5.8.9易燃易爆危险作业场所的电气设施必须是防爆型的。

5.9作业安全

企业应建立危险作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）高处作业；4）大型吊装作业；5）预热器清堵作业；6）篦冷机清大块作业；7）水泥生产筒型库清库作业；8）交叉作业；9）高温作业；10）其他危险作业。

5.10危险化学品管理

危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。从事危险化学品仓库管理，使用危险化学品和处置废弃物危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识，专业技术，职业卫生防护和应急求援知识的培训，并经安全部门考核合格，持有关部颁发的证书方可上岗。

5.10.1危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。

5.10.2贮存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑。

5.10.3危险化学品应由专人负责管理。根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。

5.10.4贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备。

5.10.5贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备。

5.10.6危险化学品仓库应设置明显的标志，危险化学品存储容器上应张贴中文标识。

5.10.7储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置。

5.10.8车间内存放危险化学品的使用量，不宜超过一昼夜的需要量；工作岗位使用存放量不宜超过当班使用量。

5.11危险源监控

对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评估、分级，确定重大危险源。

对确认的危险源及时登记建档。

按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。

对重大危险源采取措施进行监控，在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

5.12隐患排查治理

隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。主要包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范、规章制度规定的情况。（2）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的可能导致人身伤亡、重大泄漏、火灾爆炸、财产损失等事故的缺陷。

5.12.1隐患排查治理基本要求

安全生产事故隐患排查治理是企业安全管理的重要内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确责任主体，建立健全企业隐患排查治理的体制和制度，实现企业隐患的闭环管理和持续改进。

企业应建立明确的隐患排查体制机制，主要包括：（1）企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。企业应逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；（2）明确企业隐患排查、登记管理、治理、上报等的管理机构或专、兼职工作人员及其职责；（3）建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患上报及隐患治理专项资金使用等各项制度。

企业应当按照确定的隐患排查频次定期组织相关人员进行隐患排查；对排查出的事故隐患，按照隐患分级标准，进行评估分级；并建立事故隐患信息档案。

对排查出的事故隐患，企业应当立即采取治理措施予以消除；对短期内难以消除的事故隐患，应当确定治理计划并按照职责分工实施监控管理，适时进行治理排除。

企业应当按照安全生产监督管理部门的要求，建立可与安全生产监督管理部门隐患信息管理系统通讯的“隐患排查治理信息系统”，并定期进行隐患上报。

5.12.2隐患排查方式及频率

隐患排查的方式可与企业相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专项隐患排查；（4）专业性隐患排查；（5）季节性隐患排查；（6）重要活动及节假日前隐患排查；（7）事故类比隐患排查。

企业进行隐患排查的频次应满足：（1）每月至少组织一次公司级的隐患排查，每半月至少组织一次车间级的隐患排查，班组则每天至少组织一次隐患排查；（2）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次针对性的季节性隐患排查； 4）当其它企业发生重大泄漏、火灾爆炸等工艺安全事故时，如果企业本身涉及到事故中相同或相似的生产设施时，应及时进行事故类比隐患专项排查。（5）对于区域位置、工艺技术等不会经常发生变化的专业，可依据实际变化情况确定排查间隔。但应确保实际发生变化时及时进行隐患排查。

当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的事故隐患排查：（1）适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施；（2）组织机构发生大的调整；（3）操作条件或工艺改变；（4）外部环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；（6）气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害。

5.12.3隐患排查重点内容

根据企业的特点，隐患排查重点包括但不限于以下：（1）危险物品；（2）特种设备及其安全附件；（3）安全装置；（4）消防器材；（5）电气系统；（6）生产现场；（7）职工培训；（8）职业病防治等。

6.建材行业安全健康危害的预防及处置

6.1职业健康危害治理

建材行业企业的共同点是在生产过程中，粉尘、噪声危害较大，且有高温。

6.1.1生产性粉尘危害的防治

粉尘对人体直接的健康损害以呼吸系统为主，需建材行业企业中粉尘对人体的损害尤以造成作业人员导致尘肺为主。

尘肺病是由于在劳动中长期吸入生产性粉尘，导致肺泡沉积灰尘，从而引起以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病。按照病情严重程度，分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三期。尘肺病患者胸闷、胸痛、咳嗽、呼吸困难，严重影响生活质量，而且每隔数年病情还要升级，合并感染，最后呼吸衰竭而死亡。

尘肺病是目前我国最常见的职业病，法定尘肺病有12种。目前，尘肺病在中国所有职业病的发病率中排名第一，而大多数患者都是农民工群体。尘肺按其吸入粉尘的种类不同，可分为无机尘肺和有机尘肺。在生产劳动中吸入无机粉尘所致的尘肺，称为无机尘肺。尘肺病是一个没有医疗终结的致残性职业病，换句话说，它是一种不可逆转的疾病、无法治愈的疾病，也没有任何特效药物。

尘肺病是因患者在工作场所中长期吸入大量粉尘所致，预防的关键在于最大限度防止粉尘的吸入，其实，尘肺病预防的难度要远远易于治疗的难度，只要相应的劳动保护制度健全，落实到位，完全可以避免。

我国法律规定的预防尘肺病的主要措施有：工艺改革、革新生产设备是消除粉尘危害的主要途径；湿式作业，采用湿式碾磨石英、耐火材料，矿山湿式凿岩、井下运输喷雾洒水。对不能采取湿式作业的场所，应采用密闭抽风除尘办法，防止粉尘飞扬。对接尘工人做好健康检查，包括就业前和定期健康检查，脱离粉尘作业时还应做脱尘作业检查。个人加强防护，佩戴防尘护具，如防尘安全帽、送风口罩等。这就是常说的预防粉尘危害的八字方针：“革、水、密、风、护、管、教查。”

水泥生产过程中可能产生的有害因素主要为粉尘（包括石灰石粉尘、煤尘和矽尘、水泥粉尘、其他粉尘）、化学毒物（二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮）和物理因素（噪声、高温）。

水泥制造过程职业病危害因素分布情况

| 工序 | 工作场所/设备 | 职业病危害因素 |
| --- | --- | --- |
| 原料处理 | 粘土堆棚、砂岩堆棚、原料调配站、原料磨、袋收尘 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 煤预均化堆棚、煤粉制备、袋收尘 | 煤尘、噪声 |
|  | 煤粉仓 | 煤尘 |
|  | 生料均化、矿渣堆棚 | 其他粉尘、噪声 |
| 烧成系统 | 预热器、分解炉、回转窑 | CO2、CO、NO2、噪声、高温 |
| 制成工序 | 熟料破碎、熟料库、矿渣粉磨系统 | 其他粉尘、噪声 |
|  | 石膏破碎 | 石膏粉尘、噪声 |
|  | 煤粉灰库 | 矽尘 |
|  | 水泥调配站、水尼库 | 水泥粉尘、噪声 |
|  | 矿渣库、搅拌站 | 其他粉尘、噪声 |
| 包装工序 | 水泥包装、水泥袋装、散装及运输 | 水泥粉尘、噪声 |

粉尘是水尼生产中的主要职业病危害因素，可能导致的法定职业病包括矽肺病、水泥尘肺病、其他尘肺病等。职业病防治关键控制点为原料破碎、均化、输送、熟料粉磨、回收、水泥包装等工序。

玻璃生产过程中可能产生的有害因素主要为粉尘（矽尘、煤尘、石灰石粉尘、白云石粉尘）、化学毒物（硫化氢、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、氨气）和物理因素（噪声、振动、高温）。

玻璃制造过程职业病危害因素分布情况

| 生产单元 | 工作生产设备、工序或场所/ | 主要的职业病危害因素 |
| --- | --- | --- |
| 煤气输送系统 | 煤气调压站 | 硫化氢、一氧化碳 |
| 原料制备与输送 | 振动给料机、混合机、筛碾系统、带式输送机 | 振动、噪声 |
|  | 原料混合、筛碾、输送、进料 | 噪声、矽尘、其他粉尘 |
|  | 煤粉输送、储存、进料 | 煤尘 |
| 浮法联合生产系统 | 投料机、带式输送机、给料机、搅拌器、通风机、拉边机、纵切机、横切机、掰边机、横向掰断装置、搅碎机、电磁振动给料机 | 振动、噪声、矽尘 |
|  | 玻璃切裁、掰边和落板 | 噪声、矽尘 |
|  | 燃烧器 | 高温、NO、NO2、SO2、CO、CO2、H2S |
|  | 玻璃熔窑 | 高温 |
|  | 退火 | 高温、噪声 |
| 余热锅炉系统 | 余热锅炉、废水处理系统 | 高温、噪声、NO、NO2、SO2、CO、CO2、H2S |
| 空气压缩站 | 空气压缩 | 振动、噪声 |
| 氮氢站 | 氮气站 | 噪声 |
|  | 氢气站 | 噪声、氨 |

玻璃制造工艺在原料处理工序可能接触到矽尘和其他粉尘，可导致的法定职业病为矽肺病、其他尘肺病；在液氨的装御、存储工序在事故状态下液氨大量泄漏，可导致人员发生氨中毒。所以，其职业病危害关键控制点是液氨装御、存储加入工序以及玻璃生产原料的破碎和筛分工序，防治的重点是加强通风，在关键设备设置除尘装置、毒物自动报警装置，配备防尘防毒口罩等防护用品。

6.1.2噪声危害的防治

噪声是一种人们不希望听到的声音。它会影响人的情绪和健康，干扰工作学习和正常生活。噪声按来源，分为机械性噪声、流体动力性噪声和电磁性噪声。其可能导致的职业危害是噪声聋。但是我们知道，只有当声源、声音传播的途径和接收者三因素同时存在时，才能对听者造成干扰。因此，噪声控制的方法就有了。

1）声源控制：消除或降低声源。①选择低噪声设备和改进加工工艺；②提高机械设备的加工精度和安装技术；③对于高压、高速辐射的噪声，要降低压差和流速，或改变气流喷嘴开关。

2）传播途径的控制（隔离噪声）。①合理布局。把噪声强的车间和作业场所与职工生活区分开；工厂内部的强噪声设备与一般生产设备分开；有可能把同类型的噪声源集中在一个机房内，以缩小污染面并便于集中处理。②利用和设置天然屏障。利用天然地形阻断或屏蔽一部分噪声的传播，种植有一定密度的树丛和草坪，也能导致噪声的衰减。③利用声源的指向。对环境污染面大的高声强声源，要合理选择和布置传播方向，对车间内的小口径高速排气管道，应引至室外，让高速气流向上空排放。④吸声。利用吸声材料或吸声结构来吸收声能，从而达到降低噪声的效果，一般可用玻璃纤维、聚氨酯泡沫塑料、微孔吸声砖、软质纤维板、矿渣棉等吸声材料。⑤隔离。用屏蔽物将声音挡住，把声源封闭在一个有限人空间中，使其与周围环境隔绝，如隔声间，隔声罩等。隔声结构一般采用密实、质重的材料如砖墙、钢板、混凝土、木板等。⑥消声。消声就是运用消声器来消减声能的过程。通过吸声材料或声波反射或声波反射与干涉，都能达到消声的目的，把消声器安装在气流通道上使气体动力噪声的声能衰减，大幅度降低各种风机、空压机、内燃机等进排气的噪声级。⑦隔振。在机构设备下面安装减振垫层，变机器与其他机构的刚性连接为弹性连接，以减弱振动的传递。⑧阻尼减振。阻尼材料能使部分声振动的能量转变为热能而消散掉，因而在金属板材上涂上阻尼材料，便可起到抑制板材的振动（即减振）以及减少声辐射的作用。利用声源指向性控制噪声。

3）个体防护。在上述措施均未达到预期效果时，应对作业人员采取个体防护。许多场合下，采用个人防护是最有效最经济的降低噪声危害的方法。个人防护用品用耳塞、耳罩、耳棉、隔声帽等。

6.1.3工业毒物危害的防治

当工业毒物逸散到空气中（或与人体接触）并超过容许浓度时，就会对人体产生危害作用。建材行业企业有可能涉及到的毒物主要有作为能源的发生炉煤气（主要是一氧化碳气体）、天然气、以及一些副产品硫化氢、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮，防毒的安全技术措施主要包含这三个方面：减少有毒物质来源，降低有毒物质在空气中的含量，以及减少毒物与人体的接触机会。由于现在的这些生产工艺都是一些相对成熟稳定的生产工艺，因此，从减少有毒物质来源来看，可行性不是太大，最行之有效的办法是减少毒物与人体的接触机会，也就是我们常说的加强个体防护。

一般防毒技术措施的基本原则是：①减少有毒、含毒物料的使用数量；②净化空气以减少空气中有害物质的含量；③减少作业人员在有毒环境中的暴露次数和时间；加强个体防护。

防毒技术措施包括以下几个方面：①用无毒或低毒物质代替有毒物或高毒物质。②采用安全的工艺路线。③采用较安全的工艺条件。④以机械化、自动化代替手工操作。⑤以密闭、隔离操作代替敞开式操作。⑥以连续化代替间歇式操作。⑦采用新的生产技术。

防毒管理措施包括：①加强生产管理，加强卫生安全宣传教育，做到人人重视预防毒害；②制定防毒措施，建立健全各项规章制度，明确岗位责任制；③加强分析监测工作，严格执行《工业企业设计卫生标准》，控制空气中毒物的浓度；④严格按计划检修设备，加强设备的维护保养管理，杜绝跑冒滴漏，减少毒物危害；⑤在生产现场配备必要的防毒器材，督促生产者认真做好个人防护工作。

6.1.4高温危害的防治

高温作业是指有高气温，或有强烈的热辐射或伴有高气湿（相对湿度≥80％）相结合的异常作业条件，湿球黑球温度指数（WBGT指数）超过规定限值的作业。其可能导致的职业危害是中暑。

1）组织措施。①加强领导是做好防治高温危害的保障。企业领导要对防治高温危害高度重视，做到有布置、有检查、有指导，并协助职能部门的工作。②加强宣传教育。教育职工遵守高温作业安全规程和卫生保健制度。③制定合理的劳动休息制度。高温下作业应尽量缩短工作时间，可采取实行小换班、增加工作休息次数，延长午休时间等方法。休息地点应远离热源，应备有清凉饮料、风扇、洗澡设备等。有条件的可在休息室安装空调器或采取其他的降温措施。

2）技术措施。①改革工艺过程。合理设计或改革生产工艺过程，改进生产设备和操作方法，尽量实现机构化、自动化、仪表控制，消除高温和热辐射对人的危害。工艺流程设计时应尽可能将热源置于外面；采用热压为主的自然通风时，尽量将热源布置于天窗下面；采用穿堂风的通风厂房，应将热源布置在主导风向的下风侧；使室外空气进入车间时，先通过操作者工作点，后经过热源。②隔热。以水隔热效果最好，能最大限度地吸收辐射热。利用石板、玻璃纤维等热导率小的材料包敷热源也有较好的效果。③通风。利用自然通风或机构通风的方法，交换车间内外的空气。

3）保健措施。①供给含盐饮料。向高温作业人员提供足量合乎卫生要求的含盐饮料，以补充人体所需的水分和盐分。②发放个人防护用品。高温作业的工作服应结实、耐势、宽大、便于操作，应按不同作业需要，及时供给工作帽、防护眼镜、隔热面罩、隔热靴等。③医疗预防。对高温作业人员应进行就业前和入暑前体检，凡有心血管系统疾病、高血压溃疡病、肺气肿、肝病、肾病等疾病的人员不宜从事高温作业。

6.2建材行业事故预防及处置

6.2.1针对火灾和爆炸事故的措施

建材行业企业可能发生火灾和爆炸事故的场所主要是发生炉煤气站、煤气贮罐、煤气管道、天然气站及管道、柴油库、重油库和变配电站。由于发生炉煤气站、煤气贮罐、煤气管道、天然气站及管道等为易燃易爆的煤气或天然气，且都不是高压，因此，发生的爆炸都属于化学爆炸。

1）煤气、天然气泄漏的预防措施

①经常用肥皂水、洗涤灵或洗洁精等检查公司厂区内煤气设备接头、开关等部位，看有无漏气，切忌用明火检漏。

②对安全防护设施要进行维护，保证灵敏可靠。

⑥加强操作技术技能的培训工作，使员工掌握全面的操作技能。

2）火灾爆炸预防措施

①在危险区域动火，要严格执行动火审批程序，做好防火防爆措施。

②煤气站等易燃易爆场所不得使用易产生火花和静电的工具。

③煤气站区域安装可燃气体浓度检测报警仪。

④机动车辆加强管理，进入火灾爆炸危险区域必须戴好阻火器。

⑤防雷、防静电设施应定期检查、检测，确保完好可靠。

⑥煤气站等易燃易爆场所保持良好通风，安装防爆型通风设备并张贴安全警示标志。

⑦电气设施加强巡查和清扫，及时更换老化的电气设施。

⑧建立、健全安全生产规章制度，加强管理。

3）煤气、天然气泄漏的处置措施

①发现煤气、天然气泄漏后，岗位人员应急立即向站长汇报。

②站长接到煤气、天然气泄漏后，应立即通知相关人员采取应急措施。根据现场煤气、天然气泄漏的严重程度，站长应及时通知相关部门对现场进行戒严和救护，并报告给总指挥。

③泄漏点50米内严禁烟火，并应根据煤气、天然气泄漏的大小和持续时间以及到达位置，禁火范围加以扩大和延长。

④少量的煤气、天然气泄漏，进行修理时可以采用堵缝（用堵漏胶剂、木塞）或者打补丁的方法来实现； 如果补丁需要焊接，那么在焊补前必须设法阻止漏气。

在进行上述修理操作前，必须对泄漏部位进行检查确认，一般采取用铜制或木质工具轻敲的办法，查看泄漏点的形状和大小，检查泄漏部位（设备外壳或者管壁）是否适合于不停产焊补和粘接，检查人应富有实践经验并必须佩戴呼吸器或其他防毒器具。

如果堵漏工作需要停气方可进行，应根据煤气泄漏区域、管线、设备的损坏程度，根据实际情况和制定的堵漏方案联系协调该管线系统的停运工作，并组织实施煤气处理、置换方案。

⑤大量煤气、天然气泄漏且修理难度较大的情况下，应预先分步详细讨论并制定缜密方案，采取停煤气、天然气处理后进行整体包焊或设计制作煤气、天然气堵漏专用夹具进行整体包扎的方法。同时，组织人力协助险区内人员的撤离、布岗、疏通抢险通道，把人员迅速疏散到安全地带，防止人员中毒。划定危险区，并进行布岗警戒。抢险人员进行区域作业必经按科学规范要求进行。

⑥进入煤气泄漏区域允许的工作时间为：CO含量不超过30mg/m3（24PPm）时，可较长时间工作。CO含量不超过50mg/m3（40PPm）时，连续工作时间不得超过1小时。CO含量不超过100mg/m3（80PPm）时，连续工作时间不得超过0.5小时。CO含量不超过200mg/m3（160PPm）时，连续工作时间不超过15-20分钟。

4）火灾爆炸事故现场处置措施

①发生煤气、天然气泄漏引发着火后，发现人员应迅速向辖区主管汇报。

②设备及所属管道等轻微泄漏引起的火灾事故，应以黄泥或粘水草袋，水湿袋等进行扑灭。现场由通讯警戒对设立警戒，并将事故现场人员疏散到安全区域。

③如煤气、天然气着火危及电器着火，应立即切断电源

④大量泄漏引起的火灾时应将该支管煤气、天然气来源的总阀关小以减少压力，待人可以靠近后再以黄泥等进行扑灭

⑤当煤气设备因火源而使温度增高时，可以用水冷却以维持设备温度不致增高。但是煤气设备温度已增高时，则绝不可用水冷却以免设备出现裂纹造成更大的煤气火灾。

⑥设备如果被火烧裂，冒出煤气、天然气引起火灾时，可急速停止生产，采用安全检查设施后将该设备支管煤气来源的总开关阀关小以减少压力，待人可以靠近后再以黄泥等进行扑灭。

⑦发生炉煤气着火时，禁止将煤气切断，以防止回火而引起爆炸。

6.2.2针对机械伤害事故的措施

1）预防：

①对各种机械设备的外露传动部位，要完善好安全防护罩。

②定期检查机械设备的安全防护是否完善、有效，发现问题应及时解决。

③禁止随意拆掉安全防护罩。

④设备维修要做好相关的安全防护措施、挂牌维修。

⑤禁止违章操作机械设备。

⑥建立、健全安全生产规章制度，加强管理。

2）处置：

①立即关闭运转机械，保护现场，向辖区主管汇报。

②立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。

③对于轻伤，公司迅速组织车辆运送伤员到附近的医院进行处理；若有重伤应迅速拨打120求救和送附近医院急救，断肢随伤员一起运送。

④遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

6.2.3针对有毒气体中毒措施

1）预防：

①在使用煤气、天然气等以及有可能发生有毒气体泄漏的作业场所，确保使用场所通风良好。

②经常检查煤气管道、天然气管道是否密封完好，避免发生泄漏。

③必要时应佩戴防毒口罩进行操作。

④在煤气站区域工作 ，须2人以上，并要携带便携式煤气检漏报警仪。一旦发生煤气泄漏，则要站在上风侧监视，严禁任何人进入危险区，同时立即通知有关单位处理。

2）处置：

①尽快使中毒者脱离有毒区，移到空气新鲜的地方，将衣服松开，但要注意保暖。

②若中毒者有自主呼吸者则供给其氧气；若中毒者呼吸停止，立即施行人工呼吸，在不间断的供氧抢救的情况下，立即送医务部门，或者拨打120求援，在120赶到现场之前不能放弃施救。

6.2.4针对灼烫措施

1）预防：

①在有高温的区域，设置安全警示标志等，防止发生灼烫伤害。

②高温区域工作人员应穿戴好防高温的劳保用品。

③设置防护栏对高温区域进行隔离。

2）处置：

①现场急救原则：迅速脱离致伤源，立即冷疗，及时就近急救。

②被高温部件烫伤后，如果衣物与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤烫伤表皮。

③进行冷疗。不但可以减少创面余热对沿有活力的组织继续损伤，而且可以降低创面的组织代谢，使局部血管收缩、组织液渗出减少，减轻创面水肿程度，并有良好的止痛作用。可用15℃左右自来水、井水或加入冰块的冷水冲洗或浸泡，时间尽量不少于30min。

④对烧伤创面的保护。忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也莫涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。

6.2.5针对高处坠落、物体打击措施

1）预防：

①高处作业必须按要求系好安全带。

②高处平台四周应设置符合要求的安全防护栏。

③设置醒目的安全警示标志。

④在易发生物体打击区域的操作人员应按要求穿戴好劳动防护用品，如防砸鞋、手套等。

⑤严格按操作规程进行操作，禁止违章操作。

2）处置：

①保护现场，向辖区主管汇报。

②立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有骨折等情况，在处理时一定要对骨折部位进行固定，可利用木板、竹片和绳布等捆绑骨折处的上下关节，固定骨折部位也可将其上肢固定在身侧，下肢与下肢缚在一起。

③对于轻伤，公司迅速组织车辆运送伤员到附近的医院进行处理；若有重伤应迅速拨打120求救和送附近医院急救。在使用担架运送伤员要注意，颈椎或者脊椎受伤的切忌使用软担架进行运送，避免造成伤员二次伤害。

6.2.6针对粉尘危害措施

1）预防：

①操作人员应戴好防尘口罩进行操作。

②定期对除尘、防尘设备、设施进行检查、维护和保养，确保状态良好、有效。

③在有粉尘危害的区域设置醒目的安全警示标志。

2）处置：

一旦发现有人患上尘肺，应立即送院治疗。

6.2.7针对车辆伤害措施

1）预防

①加强进出厂区车辆管理，合理指挥。

②定期对车辆进行维护、保养，确保车辆状况良好。

③在危险路段、交叉路口设置醒目的安全警示标志、限速标志。

④设置限高、限速标志和重要设备防撞栏，减少车辆因超高、超速、驾驶失控对厂内人员损伤、设备、建筑物的损坏，以及引发的次生灾害。

⑤行驶车辆无故障，保持完好状态，禁止超速、超载等违章行驶行为。

⑥建立、健全安全生产规章制度，加强对驾驶员的教育、培训和管理（如要求行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情加速，行驶时注意观察、集中注意力等）遵守交通规则，道路行驶不违章。

⑦针对季节变化可能对人体机能的影响，应对员工加强安全提示和监护。

2）处置：

①发现有人受伤后，必须立即喊停车辆，同时通知现场负责人和应急救援指挥部。

②如果车辆压住伤者，应立即移开车辆，不要轻易移动伤者，保持其呼吸道畅通，对出血伤口进行包扎。可移动的轻伤人员进行简单处理后尽快送医治疗。重伤需等专业医生到来进行处理。受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按摩或人工呼吸。③车辆如出现漏油情况，应及时疏散无关人员，杜绝周边明火，对油箱少量漏油，可以用肥皂加碎布对泄漏点进行封堵。

7.建材企业典型事故案例及分析

7.1 螺旋输送机绞伤事故

7.1.1事故经过

2004年9月10日下午，某水泥厂包装车间，员工进行倒料工作，开机后，库不下料，于是手持钢管，站立在螺旋输送机上敲打库底。库下料后，准备下来，不料因脚穿泡沫拖鞋，行动不便，重心失稳，乱了方寸的左脚恰好踩进螺旋输送机上部10CM宽的缝隙内，正在运行的机器将其脚和腿绞了进去。立即停车并反转盘车，才将其腿脚退出，导致左腿高位截肢。

7.1.2事故原因

1)包装工未按规定穿着防护用品，而是穿着泡沫拖鞋，在凹凸不平的机器上行走，失足踩进机器缝隙是事故的直接原因。

2)螺旋输送机10CM宽的缝隙上部没有盖板或防护罩等安全设施，是导致该事故的重要原因。

3)水泥厂安全生产管理不力，制度不落实，明显的隐患没能得以消除

7.1.3启示及整改措施

加强各岗位技能培训，规范安全劳动防护用品的使用规范，加大监督、监管力度。

7.2 水泥厂皮带机伤人事故

7.2.1事故经过

2005年7月15日，巡检工张某在巡检破碎机出料胶带输送机时发现尾轮滚筒上沾有煤粉导致皮带轻微跑偏，于是用铁锹插入皮带机内对滚筒上的煤粉进行清理，在清理过程铁锹不幸被卷入皮带机，由于张某没有及时松手，措不及防时被铁锹带着冲向前方，头部撞到前方挡墙，当场死亡。

7.2.2事故原因

1）张某未按操作规程作业、安全意识淡薄是主要原因。

2）张某未按要求穿戴劳保用品（安全帽）。

3）对安全隐患的预见性不高。

7.2.3启示及整改措施

加强各岗位技能培训，规范安全劳动防护用品的使用规范，加大监督、监管力度。

7.3 某石材厂皮石板砸伤人事故

7.3.1事故经过

某石材加工企业，一名员工在分板的过程中，其中一片花岗岩板倒下，砸到该员工，造成其下身终身残疾，与轮椅度过一生。

7.3.2事故原因

1）受害者未采取任何保护措施。

2）周围摆放半成品，堵住受害者的退路。

7.3.3启示及整改措施

1）加强工作岗位的安全防护。

2）保持通道畅通。

8、同行业好的经验分享

8.1某水泥厂建立健全安全生产规章制度和操作规程

8.1.1上班必须正确穿戴劳保用品，穿着要紧凑；不准穿裙子、高跟鞋、拖鞋、短裤。严禁酒后上班和班中饮酒，保持神志清醒，对不熟悉的现场严禁入内。

8.1.2员工必须熟悉启动警报、生产报警、火警、呼叫信号等声光信号。

8.1.3不允许在设备上行走或跨越运转中的设备。

8.1.4严禁在设备附近休息。

8.1.5厂房内要有完备、清晰醒目的安全标志。

8.1.6生产过程中现场照明必须正常。

8.1.7车间保持清洁，对设备、电气进行保护。

8.1.8保证轴有套、轮有罩、沟有篦板，平台、楼梯有栏杆。

8.1.9车间内有可能掉进去或被绊倒的孔洞口和障碍，必须妥善处理好或悬挂警示牌。

8.1.10严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》进行操作。

8.1.11定期按要求进行设备检修。

8.1.12对设备进行检修时应防备设备的突然启动，关停开关仅是切断电源或马达启动器，为确保起见，应该切断设备配电盘上的电源开关、挂检修标志牌，并将现场控制盒打至检修位。

8.1.13启动设备之前进行检查和确认，并与有关人员联系后，在条件允许的情况下，方可启动设备。

8.1.14在磨内、仓内、电收尘内检查和维修时，人孔门必须派人看护，确保通风良好。

8.1.15进入磨、仓、管道等内部作业时，必须使用安全低压照明灯具。

8.1.16电气设备要防止漏电，检查电气是否接地或接零。

8.1.17仓库、煤磨、电力室等重点部位严禁吸烟。

8.1.18在磨内、仓内、电收尘内检修，应清除可燃物，进入前做好通风，排除CO等有毒气体，设备外部要有专人看护。

8.1.19车间内要保持整洁，杜绝煤粉、燃油堆积或泄漏现象。

8.1.20易燃易爆设备必须接地，以防静电导致着火和爆炸。

8.1.21车间内严禁明火作业，确需电焊部位要根据现场情况隔绝电焊火星；进入易燃易爆部位，可用石棉毡遮盖。

8.1.22停送电应严格手续流程，按“谁检修、谁申请”（停送电必须同一人申请），事后再确认的原则，防止发生人身和设备事故。

8.1.23夜班清仓，班长必须到场安全把关。

8.1.24危险作业需按级进行申请，易燃部位作业需办理动火证。

8.2佛山市溶洲建筑陶瓷二厂有限公司

建筑陶瓷生产厂区粉尘多，易引起粉尘爆炸安全生产事故，不仅影响员工身体健康，同时给企业带来破坏性的损害。溶洲建筑陶瓷二厂为改变车间生产环境，在厂区推行清洁生产，强化宣传教育,规范现场管理,结合5S、7S的管理要求,建立生产现场管理标准,为生产车间现场管理提供标准化样板，细化安全生产管理责任,通过技术创新提高绩效,促进安全生产持续改进。

8.2广东能强陶瓷有限公司经验做法

广东能强陶瓷有限公司成立于1999年，拥有先进的瓷砖生产线，主要生产、销售中高档抛光砖。公司先后被评为“中国驰名商标”、“中国陶瓷行业名牌产品”、“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“广东省清洁生产企业”、“广东省高新技术企业”、“广东省民营科技企业”、“广东省直通车服务重点企业”、“采用国际标准产品标志证书”、“中国国家强制性产品认证(3C)”、“ISO9001:2000国际质量管理体系认证”、“ISO14001:2004环境管理体系认证”、“ISO18000职业健康安全管理体系认证”、“建材环保产品认证”、“二级计量体系认证”、“二级标准化企业”。

公司一直以来，高度重视安全生产工作，把安全工作摆到各项工作的首位，坚持贯彻“安全第一，预防为主”工作方针，大力推进企业安全文化建设。2015年，公司提出了“人人要安全、人人管环保”的安全环保年要求。我们的主要做法是：

一、明确安全管理目标，落实安全责任

公司紧紧抓信安全环保年活动契机，组织全公司人员召开启动大会，统一大家的思想，提高大家的认识。会上，公司领导、车间管理人员、班长逐级签订了安全生产责任状。同时，还结合本企业实际情况，围绕相关主题广泛开展车间安全自查、公司大检查专项活动。在每季度召开一次的安全生产会上，审查各级安全生产目标和责任制的落实情况，广泛发动群众建言献策，及时发现安全工作的薄弱点，有效地保证了各级安全责任的落实。

二、强化教育培训，加大宣传力度

公司每年都制定年度安全教育培训计划，并严格按照计划落实教育培训工作，年初组织对公司所有员工进行安全复工轮训，每月对新进员工进行安全三级培训。积极开展形式多样的宣传活动，在厂区的公共场所、职工宿舍、生产车间内的墙壁上，张贴安全、文明生产、操作规程、安全疏散灯、禁止吸烟的标语和标志，在醒目位置，悬挂安全宣传大幅标语；在公司的每月十二个版面的宣传栏中，规定每期必须用不少于二个版面来宣传安全生产、职业卫生健康、安全应急救援等知识；开设《安全生产法》、《消防法》安全漫画、消防安全知识，安全指示牌展示等九个版面的宣传专刊；订阅安全生产报及各类安全生产书刊。通过上述的宣传、教育培训等等一系列活动，大大提高了员工消防安全生产意识，奠定了抓好安全工作的扎实基础。营造了良好的安全氛围。

三、强化劳保配置，加强安全排查力度，杜绝事故隐患

公司建设完善了安全隐患治理力度机制，按照“上下结合，共同治理”的方针，全面开展隐患治理工作，从源头预防各类安全事故的发生，补齐安全工作短板和缺项。在安全防护管理方面。要求公司气站、原料、压机、动力等安全高危部门，必须配置安全帽。防尘口罩、劳保鞋等劳保防护装备；要求公司仓库搬运工、分级打包工、车间上砖工，必须穿安全劳保鞋；要求车间的操作平台加装安全防护栏（1.1米以上）；要求保障车间员工在进行高空平台作业时，穿戴高空作业防护装备；同时，要求车间所有传动部位全部加装安全防护罩，从安全硬件上杜绝安全事故隐患的发生。在安全排查管理方面。重点将检查隐患和查违章作为重要工作，每月组织车间管理人员不少于三次对车间开展安全大检查；积极开展反“三违”活动，杜绝“三违”行为，反对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律安全管理工作；严格“三违”行为处罚，并与车间主管联责，督促各级管理人员严肃查处“三违”行为。

四、狠抓安全组织机构建设，强化安全管理活动功能

“宁为安全操碎心，不让事故伤职工”是公司领导对安全生产工作的根本要求和出发点。公司一直把安全生产工作放在重要的议事日程中，组建成立了安全生产领导小组、职业病防治管理小组、消防队、并建立起公司、部门（车间）、班组三级的安全组织，深入开展多种形式活动。一是在确立“谁主管，谁负责”的基础上，建立了公司、车间（部门）、班组三级安全组织管理网，设置公司专职安全管理员，车间、班组兼职安全员；并逐级签订年度安全生产责任书，使安全生产劳动保护工作事事有人管，层层有专责。二是公司各项安全生产的文件、规定、规章制度的贯彻和落实最终靠班组来完成。为加强班组安全建设，充分发挥班组在公司安全消防管理工作中的作用，公司还规定了各生产班组根据实际情况要定期组织开展安全隐患的“自查自改”活动，生产现场的“清理与整顿”活动。三是以预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护员工的健康为职责的公司职业病防治管理小组，定期对工作场所进行职业病危害因素监测与评价，不断地改善公司工作、生产环境，并建立起职业卫生管理制度和操作规定，严格监督员工佩戴劳动防护用品，以预防职业病的发生。通过这些活动，极大地提高职工积极参与安全生产管理的主动性、自觉性，对及时发现和消灭事故隐患，减少违章现象，避免事故的发生起到了有效的作用。

五、采取有效措施，保障班组安全建设活动的有效开展

一是建立月度安全例会制度。公司安全职能部门坚持每月按时召开全公司班组长安全例会，及时总结上月安全工作开展情况，对检查出问题的班组在例会上提出通报批评，对表现突出的班组给予表扬。二是在计划、布置、检查、总结、评比生产、质量的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，从组织上和制度上体现了安全与生产、质量的统一性，使公司安全生产在组织上得到保证，在制度上得到巩固。三是加强监督检查，狠抓工作落实。公司安全职能部门，日常对班组严格加强监督、及时进行检查和考核。如：检查班组是否每周定期召开班组安全例会、开会的效果如何，是否留有班组安全建设活动记录，是否开展班组安全检查，是否认真落实公司月度安全例会精神等。通过有效的监控，保证了班组安全建设活动的有效开展。