佛山市纺织行业企业

安全生产指引

（试行版）

佛山市南海区安全生产监督管理局

2015年7月

目       录

1． 适用范围	- 1 -

2． 安全管理的目的和意义	- 1 -

3． 规范性引用文件	- 1 -

4． 安全工作目标管理	- 2 -

4.1 安全目标的确定	- 2 -

4.2 安全生产管理基本原则	- 2 -

5． 安全生产组织机构	- 2 -

5.1 安全生产委员会	- 2 -

5.2 安全生产管理机构	- 3 -

5.3 安全生产管理人员的设置	- 3 -

5.4 安全员的配置	- 4 -

6． 安全生产责任制	- 4 -

6.1 各级领导安全生产责任制	- 4 -

6.2 安全管理部门人员安全生产责任制	- 5 -

6.3 各职能部门人员安全生产责任制	- 5 -

6.4 从业人员安全生产责任制	- 5 -

6.5 安全生产责任考核	- 6 -

7． 安全技术措施	- 6 -

7.1 安全设施“三同时”	- 6 -

7.2 “四新”项目的安全投入	- 6 -

8． 安全生产管理制度	- 7 -

8.1 厂级安全生产管理制度。	- 7 -

8.2 安全审批制度。	- 7 -

8.3 各车间(部门)安全生产管理制度。	- 7 -

9． 安全培训教育管理	- 7 -

9.1 企业主要负责人安全培训教育	- 7 -

9.2 安全管理人员安全培训教育	- 8 -

9.3 生产管理人员和班组长安全培训教育	- 8 -

9.4 特殊工种作业人员安全培训教育	- 9 -

9.5 危险岗位人员安全培训教育	- 9 -

9.6 从业人员安全培训教育	- 10 -

9.7 日常、专题安全宣传教育	- 11 -

9.8 “四新”作业人员安全培训教育	- 11 -

10． 安全检查	- 12 -

10.1 日常安全检查	- 12 -

10.2 专项安全检查	- 12 -

10.3 事故隐患的整改落实	- 13 -

11． 纺织企业机械设备安全管理	- 13 -

11.1 纺织专用设备安全管理	- 13 -

11.2 纺织专用生产设备现场安全管理	- 14 -

11.2.1 棉纺织专用生产设备现场安全管理	- 14 -

11.2.2 印染及整理专用生产设备现场安全管理	- 15 -

11.2.3 化纤专用生产设备现场安全管理	- 16 -

11.2.4 毛麻纺织专用生产设备现场安全管理	- 17 -

11.2.5 丝绸、绢纺织专用生产设备现场安全管理	- 17 -

11.2.6 针织专用生产设备现场安全管理	- 19 -

11.2.7 复制专用生产设备现场安全管理	- 20 -

11.2.8 服装、鞋帽专用生产设备现场安全管理	- 21 -

11.2.9 制线、织带专用生产设备现场安全管理	- 22 -

11.2.10 烧毛专用生产设备现场安全管理	- 23 -

12． 电气设备安全管理	- 23 -

12.1安全用电基础管理	- 23 -

12.2 变配电室、动力电源设备安全管理	- 24 -

12.3 电气线路安全管理	- 25 -

12.4 电气装置安全管理	- 26 -

13． 仓库安全管理	- 26 -

13.1 原成品仓库的设置和安全管理	- 26 -

14． 消防安全和危险源的监控管理	- 29 -

14.1 消防安全的监控组织	- 29 -

15． 职业危害的安全管理	- 32 -

15.1 职业病预防与管理	- 32 -

15.2 作业现场安全控制	- 33 -

15.3 噪声的控制	- 33 -

15.4 棉尘、粉尘的控制	- 34 -

15.5 有毒有害物的安全处理	- 35 -

16． 高处作业安全管理	- 35 -

16.1 高处作业的安全管理规定	- 35 -

16.2 登高作业设施、用具的安全管理	- 35 -

17． 作业场所、环境安全管理	- 36 -

17.1 生产现场和环境安全管理	- 36 -

17.2 安全标志的设置	- 36 -

18． 防汛、防洪、防台安全管理	- 37 -

19． 纺织行业常见事故预防和扑救	- 38 -

19.1热力烧伤的控制和处理	- 38 -

19．2机械伤害事故的处理	- 38 -

19.3触电事故的处理	- 39 -

19.4火灾事故的预防和处理	- 39 -

19.5车辆事故的预防和处理	- 41 -

20． 事故应急救援	- 42 -

20.1 应急救援组织	- 42 -

20.2 应急救援预案的编制和演练	- 42 -

20.3 应急救援物资的储备	- 43 -

21． 纺织企业典型事故案例	- 43 -

21.1“10．27”河北新大东纺织有限公司硫化氢中毒事故调查报告	- 43 -

21.2“3.27”浙江染料助剂总厂搪玻璃反应釜爆炸事故	- 44 -

21.3 “2.14”化纤厂化纤布存放不当引起的火灾事故	- 46 -

- 适用范围

1.1适用于纺织及印染精加工业、毛纺织及染整精加工业、麻纺织及染整精加工业、丝绢纺织及印染精加工业、化纤织造及印染精加工业、针织或钩针编织物及其制品制造业、家用纺织制成品制造业、非家用纺织制成品制造业、纺织服装和服饰制造业等企业。

- 安全管理的目的和意义

2.1安全生产是指在劳动过程中，要努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，使劳动生产在保护劳动者的安全健康和国家财产及人民生命财产安全的前提下进行。搞好安全生产工作对于巩固社会的安定，为国家的经济建设提供重要的稳定政治环境具有现实的意义；对于保护劳动生产力，均衡发展各部门、各行业的经济劳动力资源具有重要的作用；对于社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义；对于生产员工关系到个人的生命安全与健康，家庭的幸福和生活的质量。

- 规范性引用文件

GB18218 重大危险源辨识

GB5944 危险货物分类和品名编号

GB14503 常用化学危险品贮存通则

GB11541 劳动防护用品选用规则

GB2893 安全色

GB2894 安全标志

GB/T 3508-2093 高处作业分级

GB/T 4200-2097 高温作业分级

GB4054 电气设备安全设计导则

GB40244 电气装置安装工程低压电压施工及验收规范

GB40244 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范

GB40245 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范

GB40247 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB40303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB4083 生产设备安全卫生设计总则

GB40015 建筑设计防火规范

GBZ2-2002 职业安全卫生标准

GB-40477-2009 纺织工业企业职业安全卫生设计规范

- 安全工作目标管理

- 安全目标的确定

4.1.1 纺织企业应当将无因工死亡、无因工重伤、无火灾事故以及无交通死亡责任事故纳入本企业全年生产经营目标中。

4.1.2 企业安全目标应当通过职工代表大会、股东大会、董事会、安全生产委员会等组织形式的讨论确定。

- 安全生产管理基本原则

4.2.1安全第一原则。企业各级各部门在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首位。当生产和其他工作与安全发生矛盾时，以安全为主，生产和其他工作要服从安全。

4.2.2预防为主原则。企业各级各部门要积极采用工程技术、教育培训和严格执行规章制度的手段,努力控制设备、设施、作业环境的不安全状态和人的不安全行为，防止和减少生产安全事故发生。

4.2.3综合治理原则。安全生产不仅仅是安全管理部门的职责，安全生产人人有责。上至总经理下至一般职工和各职能部门都必须履行安全生产各自的职责。

4.2.4以人为本原则。安全生产管理中必须把人放在首位，体现以人为本的指导思想。人既是安全活动的管理者、受益者又是安全生产事故的受害者；各级各部门要采用教育与批评相结合、奖励与惩罚相结合办法，来调动各级安全生产管理的积极性和创造性；在发生事故时必须坚持救人第一，以生命为本原则。

- 安全生产组织机构

- 安全生产委员会

5.1.1 企业应当组建由主要负责人、分管安全工作的负责人、安全管理部门，以及相关部门的负责人安全管理人员、工会代表和从业人员代表等组成的安全生产委员会。

5.1.2 安全生产委员会履行以下主要职责：

——审查本企业年度安全工作计划、安全生产责任制的奖惩考核工作；

——审查新建、改建、扩建的建设工程项目安全设施、重大安全技术措施项目；

——确保各项安全所必需的投入和组织保障；

——研究和审查本企业有关安全工作的重大事项；

——督促、落实、开展安全检查消除事故隐患的措施。

5.1.3 安全生产委员会应当每半年至少召开一次安全工作会议。遇到较重大的安全问题，应当随时召开安全工作会议。会议内容应当有完整的书面记录。

- 安全生产管理机构

5.2.1 企业应当建立安全生产管理机构，具体负责本企业安全管理工作。

5.2.2 安全生产管理机构履行以下主要职责：

——贯彻落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律、法规、规章和标准；

——协助有关职能部门制定本企业备部门、各工种安全管理规章制度和安全生产操作规程；

——组织开展各项安全检查活动-及时督促有关部门落实事故隐患的整改工作；

——广泛开展安全宣传、教育和培训活动，总结推广安全管理的先进经验；

——参与新建、改建、扩建的建设工程项目安全设施和重大安全技术措施项目的讨论和审查；

——落实安全生产责任制的奖惩考核工作；

——管理和发放劳动防护用品；

——督促管理、安全投入和组织保障措施的落实；

——协助或者负责调查、处理工伤事故和火灾事故、交通事故，按时做好事故统计、分析和报告，落实整改防范措施；

——落实管理本企业其他安全工作。

5.2.3 安全生产管理部门应当每月至少召开一次安全工作会议。会议内容应当有完整的书面记录。

- 安全生产管理人员的设置

5.3.1 企业从业人员300人以上的，至少配备1名专职安全生产管理人员；从业人员1000人以上的，至少配备2名专职安全生产管理人员；从业人员2000人以上的，至少配备3名专职安全生产管理人员；从业人员不足300人的．至少配备1名兼职安全生产管理人员。

5.3.2 企业专职、兼职安全生产管理人员应履行以下主要职责：

——贯彻落实国家、地方、行业和本企业有关安全工作的法律，法规、标准、规定以及各项管理规章制度；

——负责落实、检查本企业各项安全管理规章制度和安全技术操作规程的实施；

——深入现场，开展日常安全检查，及时督促、协调、检查有关部门落实事故隐患的整改工作；

——落实检查新建、改建、扩建的建设工程项目安全设施和重大安全技术措施项目施工、投产、使用的安全管理；

——总结、计划本企业安全生产管理工作，总结推广安全管理的先进经验；

——督促管理安全投入的执行、管理工作；

——执行、管理劳动防护用品的发放；

——协助、参与伤亡事故和火灾事故、交通事故的调查、处理；按时如实做好事故统计、分析和报告，整改防范措施；

——检查、管理各项安全审批制度的执行和实施审批项目的操作；

——按时、按质、按量完成各项安全工作交办任务。

- 安全员的配置

5.4.1 各车间(部门)或班组应当配备安全员。

5.4.2 安全员应当由部门或班组主要负责人或技术骨干担任。安全员应当根据本部门或班组的安全管理工作范围，具体做好安全工作。

5.4.3 安全员应当定期在本部门(车间)或班组的会议中，具体落实各项安全防范措施、反馈安全落实工作。

- 安全生产责任制

- 各级领导安全生产责任制

6.1.1 企业应当建立、健全各级领导安全生产责任制、安全生产责任制应当符合相关安全生产法律、法规规章、标准的要求。

6.1.2 企业的法定代表人或主要负责人，对本企业的安全生产工作全面负责。其主要职责为：

——建立、健全本企业安全生产责任制；

——组织制定本企业安全生产规章制度；

——保证本企业安全投入的有效实施；

——组织决策本企业“三同时”重大安全建设工程项目；

——督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除事故隐患；

——组织制定并实施本企业事故应急救援预案；

——及时、如实报告生产安全事故，总结、分析事故教训，落实事故以及隐患的整改措施。

6.1.3 企业各分管负责人在各自的职责范围内，协助本企业法定代表人或主要负责人做好所分管生产经营活动内的安全生产工作，对本企业法定代表人或主要负责人的安全生产工作负责。

- 安全管理部门人员安全生产责任制

6.2.1 企业安全生产责任制的制定和落实应当有专门的部门和人员来保障。

6.2.2 安全生产管理部门应当建立、健全完整的安全生产责任制。

6.2.3 安全生产管理部门应当定期向本企业主要负责人或者分管负责人报告安全生产的运行情况，及时报告涉及安全生产的重大问题或者事故隐患以及整改措施。

6.2.4 安全生产管理部门的负责人对本企业主要负责人或者分管安全负责人的安全工作负责。

6.2.5 安全生产管理部门的负责人应当按照本部门的职责，组织做好本企业安全责任制的落实，全面负责本部门职责范围的安全工作。

6.2.6 专职、兼职安全生产管理人员对本部门负责人的安全生产工作负责，并协助部门负责人，负责落实本职管理范围的安全生产工作。

- 各职能部门人员安全生产责任制

6.3.1 企业应当建立、健全各职能部门安全生产责任制。安全生产责任制应当与本企业管理体制相统一，应当结合各部门、班组、岗位的实际情况，具有可操作性。

6.3.2 各职能部门主要负责人对本部门的安全生产工作负责。

6.3.3 各职能部门应当贯彻执行本企业对安全管理工作的规定和要求，落实本部门从业人员遵守各项安全规章制度和安全操作规程，接受安全培训教育，切实做到不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律。

- 从业人员安全生产责任制

6.4.1 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本企业的安全生产规章制度和操作规程，遵章守纪，服从管理。对违章指挥和强令冒险作业应当拒绝执行。应当按照规定正确穿戴和使用劳动防护用品。

6.4.2 从业人员应当自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能。

6.4.3 从业人员应当了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范事故对策及事故应急措施，增强事故预防和应急处理能力。

6.4.4 从业人员对作业场所和工作岗位存在的问题应当及时向车间、班组安全生产管理人员或者本企业安全部门提出。

6.4.5 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本企业负责人报告。

6.4.6 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应当停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业现场。

- 安全生产责任考核

6.5.1 企业安全管理目标应当明确责任，层层分解，通过管理、技术和考核手段，做到责任到人，考核到岗，横向到边，纵向到底。

6.5.2 企业应当建立安全生产责任制的监督、检查等制度，发挥职工代表和工会组织的监督作用，以保证安全责任制真正得到落实。

6.5.3 企业应当实施各级、各部门责任人安全责任书的签约，由上至下，落实一级对一级负责，一级保一级平安的承诺。

6.5.4 各级责任人的安全责任签约应当与经济挂钩、与绩效挂钩，实施风险抵押，落实奖惩考核，使责任人职、责、权、利相统一。

- 安全技术措施

- 安全设施“三同时”

7.1.1 企业新建、改建、扩建建设项目的安全设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

7.1.2 建设单位或设计单位在编制项目可行性研究报告的同时，应编制本项目中存在的危险、危害因素和所采取的劳动卫生防范措施。

7.1.3 大中型建设项目，或者具有易燃易爆、有毒有害、危险因素大的建设项目，建设单位应委托具有资格的单位编制建设项目安全预评价报告。

7.1.4 建设项目经竣工验收台格后，方可投人生产和使用。建设项目验收报告应包括以下主要内容：

——劳动卫生设计的主要内容情况；

——劳动安全卫生设施运行和经法定检测检查机构的考核；

——危险性较大设备取得的安全使用证情况；

——劳动安全组织机构、特种作业人员培训、考证情况。

7.1.5 建设项目自立项开始后，企业应当依法将项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计等提交安全生产监管部门和有关政府进行审查和竣工验收，并保存有关资料。

- “四新”项目的安全投入

7.2.1 企业应当积极采用有利于安全生产的新工艺、新技术、新材料、新设备，提高安全本质化建设。

7.2.2 企业应当针对易燃易爆、有毒有害、易发多发事故等危险性大的生产设备、危险源、作业环境和重点部门，积极采用先进的工艺、技术、设备、设施，应当选择无毒、无害、或不构成人员伤害的材料、物质，配备完整的安全防范系统、监控系统，有效改善生产作业的条件和环境，消除职业病伤害，防止生产安全和火灾等事故的发生。

- 安全生产管理制度

- 厂级安全生产管理制度。

各级安全责任制度；各工种安全操作制度；安全检查制度；隐患整改制度；安全教育制度；危险作业安全管理制度；特种作业安全管理制度；劳动防护用品配备管理制度；事故统计报告处理制度；安全奖惩考核制度；防火安全管理制度；安全用电管理制度；机动车辆安全保养管理制度；特种设备安全管理制度；消防设备、设施、装置、器材维护保养管理制度；应急救援设备、设施、器材、物质、通道管理制度；安全技术措施编制制度；安全资金使用管理制度；外包工程项目安全管理制度；租赁承包安全管理制度；生产安全事故应急救援预案；其他安全管理规章制度。

- 安全审批制度。

建筑防火安全审批制度；三级动用明火安全审批制度；临时接拉电气、电线安全审批制度；登高作业安全审批制度；机动车辆跨省(市)市境安全审批制度；设备搬迁安全审批制度；房屋拆除安全审批制度；节假日检修安全审批制度；进入设备、容器内作业安全审批制度；新建、改建、扩建项目“三同时”安全审批制度，特种设备施工安全审批制度；建筑结构装潢安全审批制度；其他安全审批制度。

- 各车间(部门)安全生产管理制度。

岗位安全责任制度；安全管理规章制度；安全操作规程；上岗安全教育制度；安全检查制度；安全交接班制度；隐患整改制度；劳动防护用品使用制度；防火安全管理制度；事故应急处理制度；安全用电管理制度；安全奖惩考核制度；其他安全管理规章制度。

- 安全培训教育管理

- 企业主要负责人安全培训教育

9.1.1 企业法定代表人、主要负责人和分管安全的负责人应当在任职3个月之内参加安全生产监督管理部门或行业主管部门的安全培训教育，并考核合格取得相应的资格证书；3年之内应当及时参加复训教育。

9.1.2 企业法定代表人、主要负责人和分管安全的负责人经安全培训教育后，应当掌握以下主要内容：

——国家有关安全方面的方针、政策、法律、法规、规章、规程、规范、标准等；

——安全管理的基本知识、方法与安全技术，有关行业安全生产管理专业知识；

——消防安全管理知识、危险化学品安全管理知识、交通安全管理知识等；

——重大事故防范、应急救援措施及调查处理方法，重大危险源管理与应急救援预案的指挥原则；

——国内外先进的安全管理理念；

——安全生产与生产经营决策的必然关联；

——典型的事故案例分析；

——其他必须掌握的安全内容。

- 安全管理人员安全培训教育

9.2.1 企业专职、兼职安全管理人员应当在任职之前参加安全生产监督管理部门或行业主管部门的安全培训教育，并考核合格取得相应的资格证书；3年之内应当及时参加复训教育。

9.2.2 企业专职、兼职安全管理人员经安全培训教育后，应当掌握以下主要内容：

——国家有关安全方面的方针、政策、法律、法规、规章、规程、规范、标准等；

——安全管理的基本知识、方法与安全技术，有关行业安全生产管理专业知识、劳动卫生知识和安全文化知识等；

——消防安全以及危险化学品安全管理知识、交通安全管理知识等；

——工伤保险的政策、法律、法规；

——因工伤亡事故、职业病和火灾事故等统计、报告及调查处理方法；

——事故现场勘查分析，应急处理措施；

——重大危险源管理与应急救援预案的编制原则；

——国内外先进的安全管理经验；

——典型的事故案例分析；

——其他必须掌握的安全内容。

- 生产管理人员和班组长安全培训教育

9.3.1 生产管理人员和班组长应当参加行业主管部门的安全培训教育，并考核合格取得相应的资格证书；3年之内应当及时参加复训教育。

9.3.2 生产管理人员和班组长经安全培训教育后，应当掌握以下主要内容：

——安全法律、法规和相关的安全知识、规章制度；

——作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

——其他需要掌握的安全知识等。

9.3.3企业应当结合生产经营的特点，经常对生产管理人员和班组长开展安全培训教育活动。

- 特殊工种作业人员安全培训教育

9.4.1 特殊工种作业人员及其相关管理人员必须按照国家有关规定经过安全生产监督管理、质量技术监督、公安消防、劳动保障等部门专门的培训教育．考核合格取得资质部门签发的资格证书后方可上岗任职。

9.4.2 特殊工种作业人员应当在上岗作业前参加专门的安全培训教育。每2年应当参加复审教育。连续从事本工种10年以上的，经用人企业进行安全知识更新教育后，每4年应当参加复审教育。离岗6个月以上的必须重新参加培训教育。考核不合格未取得相关资格证书者不得上岗任职。

9.4.3 特殊工种作业人员的安全培训教育实行全国统一培训大纲、统一考核教材、统一证件的制度。

9.4.3.1 特殊工种作业人员经安全技术培训考核后，应当掌握以下主要内容；

——安全法律、法规和相关的安全知识、规章制度；

——安全技术基础知识与实际操作基本技能；

——作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

——劳动防护用品的性能和使用方法；

——其他需要掌握的安全知识等。

9.4.3.2 特殊工种作业人员经安全技术复审考核后，应当掌握以下主要内容：

——安全法律、法规和相关的安全知识；

——安全新知识和事故案例教育；

——身体健康检查；

——违章记录检查；

——本工种安全知识、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施考试等。

- 危险岗位人员安全培训教育

9.5.1 危险岗位作业人员应当参加行业主管部门的安全培训教育，考核合格取得相应资格证书后方可上岗任职。

9.5.2 危险岗位作业人员在参加安全培训教育后，每2年应当及时参加复训教育。离岗6个月以上的必须重新参加培训教育。考核不合格未取得相关资格证书者不得上岗任职。

9.5.3 危险岗位作业人员经安全培训教育后，应当掌握以下主要内容：

——安全法律、法规和相关的安全知识、规章制度；

——安全技术理论与实际操作技能；

——作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

——劳动防护用品的性能和使用方法；

——其他需要掌握的安全知识等。

9.5.4 危险岗位作业人员经安全复训教育后，应当掌握以下主要内容：

——安全法律、法规和相关的安全知识、规章制度；

——安全生产新的知识；

——事故案例教育；

——本工种安全知识、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施考试等。

- 从业人员安全培训教育

9.6.1 企业对每一位新进从业人员(包括临时聘用人员、实习人员等)实行厂部、车间、班组三级安全培训教育制度。

对离岗6个月以上重新上岗的或者调整工作岗位的从业人员应当进行车间、班组二级安全培训教育。

从业人员未经安全培训教育的，不得上岗任职。

9.6.2 从业人员经安全培训教育后，应当掌握以下主要内容：

——安全法律、法规和规章制度；

——安全操作基本技能和安全技术基础知识；

——作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

——劳动防护用品的性能和使用方法；

——其他需要掌握的安全知识等。

9.6.3 厂级安全培训教育应当使从业人员掌握以下主要内容：

——本企业生产经营的状况；

——相关安全要求，规章制度，劳动纪律；

——作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

——有关事故案例；

——其他需要掌握的安全知识等。

9.6.4 车间级安全培训教育应当使从业人员掌握以下主要内容；

——本车间生产经营的状况；

——相关安全要求，规章制度，劳动纪律；

——作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

——有关事故案例；

——其他需要掌握的安全知识等。

9.6.5 班组安全培训教育应当使从业人员掌握以下主要内容：

——岗位安全操作规程、基础知识和基本技能；

——生产设备、安全装置、劳动防护用品(用具)的性能和正确使用方法；

——作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

——有关事故案例；

——其他需要掌握的安全知识等。

9.6.6 新进从业人员安全培训教育时间不少于24学时。定期进行岗位现场复训教育。安全培训教育情况应当记入从业人员安全记录卡(本)，应当由教育人或考核人以及被教育的从业人员签字备案。

- 日常、专题安全宣传教育

9.7.1 企业应当结合本单位实际，经常教育和督促从业人员严格执行本企业安全生产规章制度和安全操作规程。企业应当经常开展守法规、反违章、除隐患、保平安的群众性活动，使从业人员学会自我教育、自我检查、自我整改，消除身边隐患。

9.7.2 企业应当积极组织从业人员参加“安全生产宣传月”、“11?9消防安全宣传日”、“交通安全宣传日”等法定宣传括动，提高从业人员遵纪守法的自觉性。

9.7.3 企业应当向从业人员如实告知以下主要内容：

——本企业、本车间和本岗位作业现场存在的危险因素；

——应对危险因素的防范措施；

——事故应急的针对性保护措施。

9.7.4 企业应当通过安全培训教育，增强和提高从业人员安全意识、知识和技能，达到以下要求：

——懂得本岗位火灾危险性，懂得预防措施，懂得灭火方法，懂得自我保护；

——会报火警，会使用灭火器材，会处理初期火灾，会应急自救；

——不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，不留伤害隐患。

- “四新”作业人员安全培训教育

9.8.1 企业在实施新工艺、新技术、新材料、新设备时，应当对相关的负责人员、管理人员、技术人员，操作人员、辅助人员等进行有针对性的安全培训教育，以提高从业人员安全素质。未经安全培训教育的，不得上岗任职。

9.8.2 “四新”相关人员经安全培训教育后，应当掌握以下主要内容：

——采取“四新”相关的安全法律、法规和相关的安全知识；

——安全规章制度、技术特性、操作技能；

——作业场所和工作岗位可能出现的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

——劳动防护用品的性能和使用方法

——其他需要掌握的安全知识等。

- 安全检查

- 日常安全检查

10.1.1企业应当对生产经营过程以及安全管理中可能存在的事故隐患，有害与危险因素，设备、设施缺陷等，有组织、有计划、有目的、有重点地开展安全检查活动。各级主要负责人应当亲自组织，亲自参加，深人生产现场，发动广大从业人员，由下而上．由点到面，不留死角、冷角，提高安全检查的质量，确保生产经营的安全。

10.1.2 安全检查应当有系统地找出本企业中各种不安全因素，进行剖析，列出各环节、各层次不安全因素的突出问题、主要问题，确定检查的项目、检查的对策，注明检查时间、要求、检查者、直接负责人和其责任。安全检查的内容应当做到全面、系统、突出重点，应当包括软件系统和硬件系统两个方面，具体主要查思想意识、查责任考核、查组织落实、查培训教育、查管理措施、查隐患整改、查事故处理等。

10.1.3 安全检查应当结合本企业的特点和实际，根据不同的季节、不同的内容和不同的重点，以各种形式、各种方法开展。安全检查的内容应当包括：

——定点安全检查，以车间、部门、工种等为企业的安全检查；

——定岗安全检查，以从业人员为主的班前、班中岗位自我检查；

——定期安全检查，以日查、夜查、周查、月查等为固定形式的检查；

——经常性安全检查，以个别的、日常的巡视方式进行的检查；

——季节性安全检查根据天气变化，按事故易发多发的规律或时段对潜在的危险性．突出重点的检查，内容包括冬季防寒保暖、防坠落防跌滑、防火灾防爆炸、防煤气中毒；夏季防暑降温、防汛防台、防霉雨、防触电、防雷电等；

——节假日期间的安全检查，以重大节日前后容易发生事故为重点的针对性检查，如元旦、春节、劳动、国庆等；

——综合性安全检查，由本企业或主管部门组织的安全生产、消防安全等为内容的全面综合安全检查，必要时还可进行系统的安全性评价；

——各部门安全检查，企业各职能部门在开展生产、技术、管理等环节的检查时，应当同时检查安全工作；

——职工代表巡视安全检查，由本企业行政会同工会组织有关专业技术特长的职工代表进行检查，其内容包括督促安全生产责任制、规章制度和操作规程的执行，对不安全状态和事故隐患提出整改建议，对违章者和事故责任者提出教育及处理意见，促进从业人员劳动保护合法权利的维护等。

- 专项安全检查

10.2.1 企业应当针对存在的某个具体的危险因素较大的问题或普遍性事故隐患进行单项的定性安全检查。应当通过针对性和专业性的检查，发现潜在的问题，研究整改对策，进行技术改造，及时消除事故隐患。

10.2.2 专项安全检查应当突出本行业、本企业内易燃易爆、有毒有害、易发多发事故等危险性较大的生产设备、危险源、作业环境和专项重点问题，以及根据国家有关要求强制性检查的项目开展。

10.2.3专项安全检查包括以下几种形式：

——危险化学品安全专项检查；

——安全用电专项检查；

——清花、梳棉和化纤等其他纺织生产专用机械设备的安全专项检查；

——前纺车间以及其他重点部位的防火安全专项检查；

——施工(生产)作业现场安全专项检查；

——特种设备安全专项检查；

——生产安全事故整改专项检查；

——其他安全生产专项检查。

- 事故隐患的整改落实

10.3.1 企业对所查出的事故隐患，应当做好书面记录，根据事故隐患的轻重缓急，实行“三定四不推”的原则，逐条进行分类．落实具体部门，具体人员，明确责任，明确要求，迅速落实措施，组织整改。要做到事故隐患未查清不放过，整改责任未明确不放过，隐患整改未落实不放过，防范措施未到位不放过。

10.3.2 企业对一时难于整改的事故隐患，一方面要采取可靠有效的临时措施，加强防范；另一方面要编制整改计划，筹备整改资金，尽快落实整改。

10.3.3 企业的主要负责人和安全管理部门的人员应当对事故隐患的整改情况进行复查或抽查，特别是易燃易爆、有毒有害、易发多发事故等危险性大的生产设备、危险源、作业环境和重点部门等查出的事故隐患。复查或抽查要做到有落实、有检查、有考核，确保其彻底整改。

- 纺织企业机械设备安全管理

- 纺织专用设备安全管理

11.1.1 纺织专用设备应当具有明确的安全生产规章制度、消防安全规章制度和安全操作规程。

11.1.2 禁止从业人员戴手套在纺织专用设备旋转部位进行操作，禁止从业人员不戴专用防护用品在接触腐蚀性、危险性的部位进行操作，禁止在设备运转未停妥时处理机械故障。

11.1.3 纺织专用设备应当具备齐全、完整、可靠、有效的安全防护、联锁、信号、报警、保险等装置，做到有轴必有套、有轮必有罩、有轧点必有挡板、有特危必有联锁，有泄漏必有报警，有电气必有绝缘。

11.1.4 纺织专用设备上的电气装置、电气联锁装置、电气限位装置等应当敷设规范、安装牢固、绝缘可靠、使用安全、操作有效。

11.1.5 纺织专用设备应当配备完整、齐全、适用、有效的消防设备、设施和器材、用具等。

11.1.6 棉纺织前纺车间内金属探测排除器、烟火联动报警器、多功能灭火水枪，以及墙式消防栓、喷淋装置、消防软管等应当配备齐全、实用到位。

11.1.7 化纤生产、印染生产等涉及有毒有害的场所应当配备齐全、有效的监控装置、报警装置、防毒面具、抢险应急工具和专用消防设施等。

11.1.8 纺织专用设备上的压力表、安全阀、防爆膜、温度计、电流表、电压表，以及其他各种仪器应灵敏有效。同时，必须符合电气、仪表安全规程要求。

11.1.9 纺织专用设备上的电触能压力表、固定停启装置在核定压力数值后，应当具有防止擅自改动压力的措施。

11.1.10 纺织专用设备各管道应有符合规定的标色，标明流向，管路上的开关处红白相间的芯子漆色应清晰。

- 纺织专用生产设备现场安全管理

11.2.1 棉纺织专用生产设备现场安全管理

11.2.1.1 前纺工序的抓棉机、棉箱混棉机、成卷机、梳棉机等所有机械打手、轧点、旋转等危险部位必须有完整、有效、可靠的安全防护装置。机械打手部位应当隔绝封闭，打手部位的检修门、观察窗必须具有机械联锁和电气联锁双保险措施。机械运转时，其检修门、观察窗应无法打开。处理故障时，其机械、电气应无法启动。安全警示标志齐全、醒目。操作开关按钮应有明显的中文“开、关”标识。

11.2.1.2 并条、粗纱、细纱、捻线、络筒、摇纱以及气流纺等棉纺专用生产设备的链轮、链条、齿轮、电动机、皮带轮，以及车头、车尾传动、旋转、轧点等部位必须有完整、有救、可靠的安全防护罩、防护拦、防护盖等装置。

11.2.1.3 清花、梳棉、细纱等纺部专用生产设备、生产工序，以及滤尘室等辅助设备在生产过程中一旦发生火灾事故时，应立即采取相对应的应急措施：

——扑灭小火，及时报警；

——迅速引导正在作业的从业人员疏散到安全地方；

——停止送风、回风、吸棉、吸尘工作，迅速转移半制品，切断火势蔓延和扩展的路径；

——停止左右相邻设备的运转，起火机台继续保持空转；

——停止起火机台喂人供应，继续半制品加工输出；

——采用滑石粉、干粉灭火器、雾状水等进行灭火；将着火的棉花、棉纱浸入水中。

11.2.1.4 络筒、整经、浆纱、穿筘等准备工序专用生产设备的旋转、轧点部位必须具有完整、牢固、有效的安全防护装置。

11.2.1.5 浆纱设备上的安全阀、压力表、温度计以及起重设备等安全附件，必须齐全、有效，定期检测，合格使用。蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施。

11.2.1.6 浆纱和浆纱烘箱设备内及潮湿处的电气装置、工作照明等必须采用安全电压及防水、防潮灯具。

11.2.1.7 浆纱穿筘架照明灯具以及吸停经片器等必须采用安全电压；结经机应当采用保护接地措施。

11.2.1.8 织布、折布、整理、打包等专用生产设备的旋转、轧点部位必须具有完整、牢固、有效的安全防护装置。

11.2.1.9 织布机的电机、齿轮、皮带轮、曲轴弯头、多臂机长连杆等处均应装设安全防护装置，梭箱两侧和筘帽必须装有防飞梭保护装置，断经、换棱、轧梭自停装置必须灵敏、有效。

11.2.2 印染及整理专用生产设备现场安全管理

11.2.2.1 印染及整理专用生产设备包括：棉及棉与化纤混纺织物、丝绸、绢纺、毛、麻及其混纺织物等印染及整理专用机械设备(包括蒸漂、染丝、烘染、炼染、卷染、针织、巾被、线带、装饰、手帕、复制等)。

11.2.2.2 轧车退浆、履带汽蒸机、绳状机、丝光机、开轧烘、机印机、各类网印机、卷染机、轧染机、热熔染色机、皂洗机、平洗机、防缩机、定型机、热风拉幅机、整理机等专用设备中的轧车、吸边器、剥边器、开幅器等进布口轧点部位，必须安装齐全、完整、有效、可靠的防护挡板、网罩、栏杆、拦绳等防轧装置，防轧装置一般与轧辊之间的距离应当小于12.5mm，灯芯绒、粗纺面料等厚织物应当控制在15mm以内。

11.2.2.3 印染及整理专用设备中的预缩机(三辊防缩机)进布端、重型轧车和辊筒印花机的万向联轴器等危险部位，必须做到防护隔离装置和电气联锁装置相配套，并在醒目处设置安全警示标志。旋转部位安全防护罩应完整、牢固、无缺损。

11.2.2.4 烧毛机、预烘机、培烘机、拉幅定型机(整理、丝光、定形、辊筒)、轧光机(电光、轧花)、蒸化机、蒸呢机和轧染预烘、圆网预烘以及烘箱、烘房，雕刻花筒涂蜡等以燃气、燃油为热燃源的设备，应当落实防火防爆管理和监控措施。

11.2.2.5 印染及整理的生化处理或者物化处理的处理池应当采用钢筋混凝土材料或者防酸碱耐腐蚀的材料。

各类酸、碱、氧化剂、还原剂、染化料等贮存槽、池和污水处理等处的平台、栏杆及轧兰林应当采用防酸碱耐腐蚀的材料，符合防坠落，防跌滑等安全要求。并定期做好检查、维修和保养。

11.2.2.6 使用、贮存酸、碱、氧化剂、还原剂等腐蚀性的印染及整理专用设备、容器、管道必须完整无损，防范有效。贮存管口必须防腐、加盖、上锁，安全标志应齐全、醒目。从业人员必须正确佩戴和使用手套、套鞋、眼镜等专用防护用品、用具进行安全操作。

11.2.2.7 印染及整理车间应当设置排水、防水措施，地面应具有向排水沟或者有地漏的坡度。溢水多的印染及整理专用设备位于楼层时，设备下部应设集水盘。

11.2.2.8 印染及整理专用设备的电缆、电气动力配线和照明电线应当使用线槽或者线管架空设置。电气设备、装置和移动电具等应当具有防水、防潮、防触电和漏电保护装置，并有效接地。

11.2.3 化纤专用生产设备现场安全管理

11.2.3.1 酯化、聚合等专用设备中，各反应釜或者酯交换塔必须做到管道完整无泄漏；安全阀和压力表应当齐全可靠、定期检测、合格使用；反应釜的反应装置、贮罐降温设施及温度报警装置灵敏有效；联苯加热器液位标志明显清晰，温度和压力上下限位联锁报警装置、防爆片等可靠到位；现场应当有明显的安全标志；室内应当设置热感应报警装置或者烟火自动报警装置，配置适量的蒸汽灭火管。

11.2.3.2 转鼓、回转干燥机以及充填干燥机等专用设备的蒸汽加热系统、温度表、压力表、安全阀应当齐全有效、定期检测、合格使用；电气安全联锁、联络信号装置、报警装置等应当齐全、有效、清晰、可靠。

11.2.3.3短丝纺丝机等专用设备中，联苯箱体以及直(弯)管应当完整无泄漏；安全阀和压力表应当齐全可靠、定期检测、合格使用；使用联苯加热器的装置应当具备液面镜、超温超压联锁、安全阀、压力表等，并且齐全有效，检测合格，安全使用；熔体过滤器的前后电接点压力表、熔体压力联锁装置必须灵敏有效。

11.2.3.4 黄化机、五合机等专用设备必须密闭无泄漏，装设符合设计要求的防爆装置，二硫化碳管道、排毒风管、开关、法兰片等处应有接电静电装置，操作平台应当铺设木制地板或者橡胶地毯。黄化、五合工序使用的工具必须使用不产生火花的材料制成，严禁使用金属制成的工具。

11.2.3.5 严格落实二硫化碳防火、防爆、防泄漏的安全管理。发生意外险情必须迅速报警，做好自我应急保护措施。

11.2.3.6 二硫化碳贮罐必须全部浸入水中，操作平台应装设围栏。贮库池水应当定期更换，保持水质清洁。贮罐液位计量管玻璃应当符合耐压、清晰要求，保护装置齐全。计量桶应当安装超位报警装置，并有溢流管。

11.2.3.7 二硫化碳的设备、管道、阀门、考克、液面计等处应当严密无泄露，各法兰处装设接地片，并接地良好。地面上的贮罐应有降温装置。

11.2.3.8 二硫化碳计量室、贮库的照明、电气开关等装置应当符合防爆要求，装设单独的避雷装置，送风、排风装置良好。

11.2.3.9 浆粕生产、蒸球设备的安全阀、压力表等应当齐全有效，定期检测合格，安全使用；杜绝跑、冒、滴、漏；操作平台栏杆应当符合安全要求；地面应当清洁防滑。

11.2.4 毛麻纺织专用生产设备现场安全管理

11.2.4.1 毛纺织(包括精纺、粗纺、毛条等)、麻纺织专用生产设备中，精梳、复洗、洗呢、缩绒、煮呢、上浆、烘呢、蒸呢、洗毛、和毛、梳毛、洗麻、梳麻、染整、蒸呢等所有机械打手、轧点、旋转等危险部位必须有完整、有效、可靠的安全防护装置。机械打手部位应当明确封隔，轧点的进口处应当安装防护挡板，具有机械联锁或电气联锁保险措施。机械运转时，其打手部位应无法打开。处理故障时，其机械应无法启动。安全警示标志应当齐全、醒目。

11.2.4.2 毛纺织(包括精纺、粗纺、毛条等)、麻纺织专用生产设备使用的压力表、安全阀、温度计，以及其他各种仪器应当灵敏有效，符合仪表及电气安全规程的要求，并且应定期进行安全检测，合格有效，安全使用。

11.2.4.3 毛纺织(包括精纺、租纺、毛条等)、麻纺织专用生产设备中，复洗、烧毛、烘呢、热定型等有蒸汽加热、电加热或燃油、燃气明火操作工艺的设备．具有火灾和烫伤等危险性，应当做好操作机台防范火灾、防烫的措施以及清洁工作，热定型、烘呢机、通风管道中等毛尘油脂须定期铲除。

11.2.4.4 毛纺织(包括精纺、粗纺、毛条等)、麻纺织专用生产设备、生产工序以及滤尘室等辅助设备在生产过程中一旦发生火灾事故时，应立即采取相对应的应急措施：

——扑灭小火，及时报警；

——迅速引导正在作业的从业人员疏散到安全地方；

——停止送风、回风、吸尘工作，迅速转移半制品，切断火势蔓延和扩展的路径；

——停止左右相邻设备的运转，起火机台继续保持空转；

——停止起火机台喂入供应，继续半制品加工输出；

——采用滑石粉、干粉灭火器、雾状水等进行灭火；将着火的毛、麻半制品浸入水中。

11.2.4.5 从技术上、制度上、管理上落实麻纺生产作业过程中由于粉尘爆炸、静电引爆、电气火花、机械摩擦、金属打击等引起生产安全事故的防范措施，联锁、防护、保险、警报、信号等装置应当齐全、有效、可靠。

11.2.5 丝绸、绢纺织专用生产设备现场安全管理

11.2.5.1 丝绸、绢纺织专用生产设备中，所有链轮、链条、齿轮、电动机、皮带轮，以及车头、车尾传动机构等部位必须有完整、有效、可靠的安全防护罩、防护栏、防护盖以及门钩锁闭装置。

11.2.5.2 丝绸的浸渍机、整丝机、浆丝机、并轴机、剑杆织机；绢纺织的开茧机锡林部位、联合清花机打手检查孔(观察孔)、滚筒盖板、双刺辊及三翼打手等部位必须具有机械联锁和电气联锁双保险措施。机械运转时，其观察窗、打手等部位应无法打开。处理故障时，其机械、电气应无法启动。安全警示标志应齐全、醒目。

11.2.5.3 丝绸的整经机经轴处、浆丝机经轴处、轧水打卷机、碱减量处理机、台式筛网印花机、平圆网印花机、平幅振荡水洗机组、滚筒整理(烘燥)机、呢毯整理机、汽蒸预缩蒸呢机组、电热压光机；绢纺织的开茧机给棉罗拉、制条机和并条机紧压罗拉、喂入部位等绸布进入轧点处必须装设完整、有效、可靠的安全防护挡板或者防轧电气联锁。

11.2.5.4 丝绸的浆丝机、进出绸布装置、悬挂式连续蒸化机全机进出绸布及平台处、热风拉幅定形机进出绸布处、电热压光机轧辊前后；绢纺织的开茧机等必须装设稳固、灵敏、有效、可靠的紧急停车装置或者刹车装置。

11.2.5.5 丝绸的浸渍机、烘燥机、蒸筒蒸箱、浆丝机、煮浆机、绳状脱胶机、溢流染色机、呢毯整理(定形)机、电蒸锅炉、绳状浸染(水洗)机、印花台板、圆筒蒸箱、悬挂式连续蒸化机、涂层机、热风拉幅定形机；绢纺织的煮炼机、浆纱机等外部蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防护措施。

11.2.5.6 丝绸的浸渍机、烘燥机、蒸筒蒸箱、浆丝机、煮浆机、等速卷染机(包括高温高压卷染机)、溢流染色机、绞丝喷射染色机(包括卧式、立式及高温高压卷染机)、喷射染色机(高温高压卷染机)}绢纺织的烘燥机、浆纱机等必须装设齐全、完整、有效的安全阀、压力表、温度计等安全附件，定期检查、检测，合格使用。

11.2.5.7 丝绸的绳状脱胶机、溢流染色机等视孔应当装设防爆玻璃；等速卷染机(包括高温高压卷染机)、喷射染色机(包括高温高压卷染机)等视孔应当装设耐温玻璃和金属防护网；喷射染色机(包括高温高压卷染机)、圆桶蒸箱等玻璃液面显示管应当装设安全防护装置。

11.2.5.8 丝绸的煮茧机观察窗工作照明、自动缫丝机电热丝、均匀检验室局部照明、无梭喷气平绒织机局部照明、溢流染色机照明、等速卷染机(包括高温高压卷染机)缸内照明、连续平幅精练机照明、悬挂式连续蒸化机照明；绢纺织的烘燥机烘房照明、浆纱机烘房照明等都应采用安全电压及防水、防潮灯具。

涂层机室照明应当采用防爆型灯具。

11.2.5.9 丝绸的抱平机和检尺器等机台的三线或者网线插座应当保护接地；印花台板(包括蒸汽、电热法)的台板电轨道与金属架之间绝缘、保护接地或者接零完好；电熨斗绝缘性能良好，定期安全检测，合格使用，插座有通(闭)电源指示信号。

11.2.5.10 丝绸的出绸装置、涂层机、热风拉幅定形机等应当装设静电消除器，作用良好。

11.2.5.11 电熨斗(吊瓶熨斗)等定型工具、设备应当符合移动电具安全设计要求，电线、插头、温控、指示等完好无损，绝缘可靠，使用三芯纱包线，长度不得超过3m，并安装漏电保护装置。

——落实电熨斗(吊瓶熨斗)的安全管理，定期进行安全检测，合格使用。

——电熨斗(吊瓶熨斗)在使用中，从业人员不得离开岗位，工作间断时电熨斗不得直接放置在面料织物上。

——使用完毕必须及时切断电源，冷却后按序锁入专用铁箱，集中存放管理。

11.2.5.12 丝绸、绢纺织织机的电机、齿轮、皮带轮、曲轴弯头、多臂机长连杆等处均应有安全防护装置，梭箱两侧和筘帽必须装有防飞梭装置，断经、换梭、轧梭白停装置必须灵敏、有效。

11.2.5.13 丝绸的热风拉幅定形机、高温焙烘机等燃气加热装置应装设自动点火及火焰检测器，气体燃烧应当具有安全防爆设施，排气装置与气体燃烧控制器之间应装有安全防护联锁装置，燃气管道无渗漏。

11.2.6 针织专用生产设备现场安全管理

11.2.6.1 针织络筒机、菠萝锭、经编机、坯布丝光机、碱缩机、氯氧联漂流水线、经编剖幅机、轧光机、滚筒及布动印花、平幅起绒机、切领布机(直、横条)、钢带裁剪机、自动卷纬机、缝合机、直线式缝合机等传动、旋转、轧点部位必须安装完整、有效、可靠的安全防护装置。

11.2.6.2 棉毛机、大圆机、脱水机、平幅热定型机、圆筒热定型机、滚筒及布动印花、平幅起绒机的落布门、万向轴、防护门等危险部位必须安装完整、有效、可靠的电气联锁装置。

11.2.6.3 台式筛网机印花机、平幅起绒机、钳式落料机、纱线丝光机、回转式袜子定型机等紧急制动装置应灵敏、有效、可靠。

台车、棉毛机、大圆机、整经机、经编机、脱水机、经编剖幅机、轧光机、滚筒及布动印花、剪(翻)罗纹机、60型橡口罗纹机、单针筒织袜机、缝纫机、袜子清洗机等制动装置应灵敏、有效、可靠。

11.2.6.4 氯氧联漂流水线酸碱溶液的盛器、管道无泄漏，安全防护设施有效、完整，警示标志明显。

亚漂流水线罐盖、罐体密封无泄漏，氯气在处理前的排放系统畅通无外泄，双氧水盛器及盖完整无损。

平幅热定型机同位素克重仪防护层必须完好，警示标志明显。

11.2.6.5 整经机、圆筒热定型机、平幅热定型机、起毛机等设备应当安装静电消除器。

11.2.6.6 超喂轧光机、圆筒热定型机、平幅热定型机、呢毯定型机、植绒洪燥机等电加热电热系统各连接点、轧辊接点、绝缘必须良好、有效，温控装置性能灵敏、可靠。

11.2.6.7 罗纹机工作灯、棉毛机工作灯、氯氧联漂流水线离工作地面2m以下的照明灯应当使用安全电压。

11.2.6.8 起毛机储尘室出风面积应大于墙面积的1/5，储尘室容积应大于8m2，做到一机一室，具有安全泄爆口，安置喷淋灭火管，禁止使用无防护措施的电气装置。

11.2.7 复制专用生产设备现场安全管理

11.2.7.1 复制专用生产设备包括巾被、装饰、色织、手帕等工艺技术的生产设备。

11.2.7.2 复制专用生产设备中，煮纱(布)锅、堆(起)纱(布)机、漂白机、绞纱洗纱机、高温高压染色机(筒子、绞纱)、箱式溢流染色机、浆染联合机(纱、线)、剖幅机、烧毛机、绳洗机(练、漂、染各工序)、平洗机(皂洗机)、开幅机、绳状开幅机、烘烧机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、丝光机、焙烘机、热定型机(热风拉幅机)、验布联合机等设备传动、旋转部位必须安装完整、有效、可靠的安全防护装置，操作平台必须安装安全防护栏杆。

11.2.7.3 浆染联合机(纱、线)、烧毛机、簇绒机、绳洗机(练、漂、染各工序)、履带练漂平洗机、平洗机(皂洗机)、绳状开幅机、烘燥机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、丝光机、浸轧机、焙烘机、热定型机(热风拉幅机)、轧光机、防缩机、烫平机、三辊连续蒸呢机等设备轧辊进布(纱、线)口轧点部位必须安装完整、有效、可靠的安全防轧栏、绳及挡板等装置。

11.2.7.4 漂白机、浆染联合机(纱、线)、烧毛机、割绒机、簇绒机、抓剪联合机、印花机、卷染机(各种高温、低温卷染机)、丝光机、防缩机等设备的危险部位必须安装完整、有效、可靠的安全联锁装置及紧急制动装置。

11.2.7.5 煮纱(布)锅、高温高压染色机(筒子、绞纱)、管道染纱机、浆染联合机(纱、线)、绞纱烘燥机、筒子烘燥机、蒸箱(筒)、经轴浆纱机、热定型锅(箱)、磨缄机(刷绒)、履带练漂平洗机、平洗机(皂洗机)、烘燥机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、小烫机、印花机、蒸化机、溢流染色机、高温高压喷射溢流管式染色机、丝光机、浸轧机、热定型机(热风拉幅机)、热定形锅(箱)、防缩机、蓬松机、烫平机、三辊连续蒸呢机等设备必须装设齐全、完整、有效的安全阀、压力表、温度计以及爆破片(防爆膜)等安全附件，定期检查、检测，合格使用。

11.2.7.6 履带式漂白机、绞纱丝光机、绞纱酸洗机、丝光机等设备的输酸管、输碱管、容器、阀门、液压系统必须完好无泄漏，落实防范措施。

11.2.7.7 履带式漂白机、绞纱丝光机、绞纱皂练机、绞纱酸洗机、绞纱上浆机、脱水机、往复(升降)式染色机、箱式溢流染色机、喷射式染色机(洗纱、皂练)、浆染联合机(纱、线)、经轴浆纱机、刷毛机、J型容布箱、履带练漂平洗联合机、平洗机(皂洗机)、烘燥机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、蒸化机、溢流染色机、卷染机、热定型机(热风拉幅机)等设备的电气装置、照明灯具必须采取安全电压或者具有防水、防潮性能。

穿筘架照明灯具及吸停经片器应当采用安全电压；结经机应当采用保护接地措施；热定型机(热风拉幅机)、点方机应当安装静电消除器。

11.2.7.8 绞纱皂练机、管道染纱机、箱式溢流染色机、喷射式染色机(洗纱、皂练)、浆染联合机(纱、线)、筒子烘燥机、热定型锅(箱)、绳洗机(练、漂、染各工序)、履带练漂平洗联合机、平洗机(皂洗机)、绳状开幅机、烘燥机(织物轧水烘烧机、五层短环烘烧机)、小烫机、蒸化机、溢流染色机、卷染机、浸轧机、热定型锅(箱)、防缩机、蓬松机、烫平机、三辊连续蒸呢机等设备的蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防护措施。

11.2.8 服装、鞋帽专用生产设备现场安全管理

11.2.8.1 卧式、移动裁断机(带式、立式裁布机)、铡刀式落料机(切纸机)、裁滚条机、裁橡筋机、折布机、削边机(拉毛机)等专用设备的刀具、钢带必须牢固，非工作部分的刀具、钢带以及旋转部位必须具有安全防护装置。

——电气装置应符合设计要求，绝缘可靠，定期进行安全检测，并合格有效。移动裁断机(立式裁布机)导线应当采用胶皮线(橡胶护套线)，长度不得超过5m。

—使用卧式裁断机(带式裁布机)等专用设备的从业人员必须佩戴金属防护手套。

——磨钢带时，从业人员不得离开岗位。

11.2.8.2 大白扣冲压机、冲压式落料机(下落机)、铡刀式落料机(切纸机)、脱水机、圆盘注塑机、造粒机、打浆机、冷粘上胶机等设备的旋转、冲压部位必须装有完整、有效、可靠的光电或者机械联锁装置，或者挡板式保护装置及紧急制停装置。

11.2.8.3 平缝机(中速平缝机、高速平缝机、单针链条车、双针链条车、绣花车上袖机、揉肩机等)、包缝机(三线、四线、五线)等缝纫专用生产设备和锁眼机(锁洞机)、钉钮扣机、套结机、开袋机、拷边机、锁边机、验布机、蒸汽合布机、弹子长丝络筒机、帽子压缝机、破碎机、捏合机等设备的传动、旋转部位必须具有齐全、完整、有效的安全防护装置。

11.2.8.4 电熨斗(吊瓶熨斗)等定型工具、设备应当符台移动电具安全设计要求，电线、插头、温控、指示等应完好无损、绝缘可靠，使用三芯纱包线，长度不得超过3m，并安装漏电保护装置。

——落实电熨斗(吊瓶熨斗)的安全管理，定期进行安全检测，合格使用。

——电熨斗(吊瓶熨斗)在使用中，从业人员不得离开岗位工作间断时，电熨斗不得直接放置在面料织物上。

——使用完毕必须及时切断电源，冷却后按序锁入专用铁箱，集中存放管理。

11.2.8.5 平缝机(中速平缝机、高速平缝机、单针链条车、双针链条车、绣花车上袖机、揉肩机等)、移动裁断机(立式裁布机)、卧式滚筒洗涤机、蒸汽滚筒洪干机、脱水机、压领机、压上下盘机、圆领机、电箱体、打浆机、压滚条机、压沿条机、织帽机、(针织圆机)电热烫帽机、冷粘上胶机等设备、设施必须保护接地，安装漏电保护装置，工作照明等使用安全电压。

11.2.8.6 炼胶机(打胶机)使用有机溶剂打胶的电气装置必须符合防火防爆的电气设计规范。各类仪器、仪表及测温仪应当齐全、有效。

11.2.8.7 使用蒸汽加热、电加热或燃油、燃气明火操作工艺的设备，具有火灾和烫伤等危险性，应当做好操作机台防范火灾、防烫措施。热定型、通风管道应定期做好清洁工作。

11.2.8.8 蒸汽滚筒洪干机、蒸汽熨烫定形机、蒸汽烘箱、蒸汽台布机、帽子整烫液压机等使用高温、高压的安全阀、压力表、温度仪等安全附件必须齐全、有效，并应定期检测，合格使用，安全警示标志应明显。

11.2.8.9 压领机、压上下盘机、圆领机、蒸道式蒸汽熨斗、蒸汽烘箱、蒸汽合布机、压滚条机、压沿条机、电热烫帽机等设备的蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施。

11.2.9 制线、织带专用生产设备现场安全管理

11.2.9.1 并纱机、捻线机、倍捻机、倒筒机、双面摇纱机、槽筒式落筒机、秘光机、涤纶筒子倒角机、射频烘燥机、橡筋包线机、四针机(多针机)、水管涂塑机等设备的旋转、传动部位的防护装置应当齐全、可靠，车头箱应当装有联锁装置。

11.2.9.2 并纱机、双面摇纱机、槽筒式落筒机、脱水机、水洗机、秘光机、宝塔机、线圈机、络筒机、台布拉幅机、整经机、漂染和整烫机、商标切割机、商标印刷机、练胶机、滤胶机、双捻机等设备旋转、传动部位除有齐全、可靠的防护装置外，还应具有可靠、有效的应急制动装置。

11.2.9.3 双滚筒蜡光机的滚筒、线球机的重锤、整经机的重锤、无梭织带机和有梭织带机的重锤、提花经编机的经轴托架、鞋带轧头机的重锤、墙纸机经轴滚筒等部位应当安装可靠、有效的防坠、防脱钩防护装置，旋转、传动部位防护装置应齐全、可靠。

11.2.9.4往复式染色机传动齿轮啮合处、台布拉幅机的轧点、放丝机牵伸滚筒轧点等危险口子必须安装可靠、有效的轧点防护装置。

11.2.9.5 升降式染纱机、打包机、立式制线机等设备上下运动的部位应当安装可靠、有效的限位防护装置。

11.2.9.6 卧式煮练锅、高温高压筒子染色机、烘燥机(烘房、烘燥柜)、拖浆机、拌浆机、射频烘燥机、台布拉幅机、定形锅、漂染和整烫机、墙纸机、捏合机、硫化压机、滤胶机等使用高温、高压的安全阀、压力表、温度仪等安全附件必须齐全、有效，并应定期检测，合格使用，安全警示标志应明显。

11.2.9.7 酸洗机的喷射式酸洗机按钮开关；拖浆机、宝塔机、线圈机、络筒机、线球机、线板线机的自停装置；针织钩编机的断经自停装置；鞋带轧头机的刀头架电加热器等必须使用安全电压。烘燥机(烘房、烘燥柜)和提花经编机、切丝机的工作照明必须使用安全电压和防潮灯具。

11.2.9.8 商标印刷机电气控制开关、锭带刮浆机电气开关、苯吸附装置电气控制箱等应当采用防爆型电气设施和装置。

11.2.9.9 上胶机的机械旋转部位安全防护装置应齐全、可靠，进气阀、疏水器、测温仪应齐全、完整；上胶机的机房应密闭，门窗启闭应灵活，排气、通风装置应良好、可靠。落实预防尘、毒措施，配备可靠、应急的防毒面具。

11.2.10 烧毛专用生产设备现场安全管理

11.2.10.1 烧毛专用生产设备包括纺织、印染、毛麻、丝绸、服装、针织、巾被、线带、装饰、手帕等纱、线、毛、布、绸、呢、毯采取烧毛加工工艺技术的设备。

11.2.10.2 使用煤气、石油液化气、天然气和汽油等汽化气烧毛的燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等设备、装置，必须与生产加工、人员密集场所明确分开，单独设置，保持安全距离。建、构筑物的采光、照明、通风及相邻建、构筑物间的通道、距离等应当符合国家有关防火防爆的设计要求。

11.2.10.3 汽化气烧毛设备必须具有集动力排风装置、火焰检测装置、监控装置、报警装置为一体的程序控制装置。在燃气输送的管道间设置断气电磁阀和防爆装置，预防燃气积聚，防范燃气燃爆，并且应当设置完整、显示灵敏、使用可靠、检测合格、安全有效。

11.2.10.4 燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等设备、装置的泄爆口、爆破片、防爆膜等防爆装置必须符合国家有关防范技术标准的规定。其设备、设施、容器、管道等应完好无泄漏，燃气管道应用色标明确。

11.2.10.5 燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等所使用的电气设备、装置和照明灯具必须采取防爆型，电气开关装置应设置在室外。

11.2.10.6 燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等危险部位必须配备具有针对性的灭火设备、器材和报警装置。烧毛设备的自动点火及灭火装置应完好有效。汽化器、热媒炉等停机、停气联锁装置必须有效、可靠。

11.2.10.7 燃气设备、设施的压力表、安全阀、防爆装置、吹扫管、放散管、报警装置、降温排风装置、检测报警装置等安全附件必须设置完整、定期检测合格，且显示灵敏、使用可靠、应急方便、安全有效。排气孔应当朝向无人走动的区域。

11.2.10.8 烧毛专用生产设备必须装设完整、有效、可靠的防静电装置、避雷装置，并应定期进行安全检测，合格使用。

- 电气设备安全管理

12.1安全用电基础管理

12.1.1 企业应当建立电气安全责任制，明确相关责任人，实施安全责任考核制；建立、健全电气安全管理规章制度和安全操作规程。

12.1.2 电气管理人员、电工作业人员必须经过资质部门定期的专业培训或复训，经考核合格之后方可上岗操作。高压电工和低压电工必须持对应的有效证件操作。禁止无证操作、混证操作、违章操作。

12.1.3 企业应当建立完整的电气安全技术档案和电气防火安全档案，包括电气图纸、电工分管专职区，电气要害重点部位，爆炸、火灾危险部位，电气隐患部位。对重要电气设备应当分类编码，登记立卡。

12.1.4 企业应当严格安全用电的审批制度和施工安全操作管理。

12.1.4.1 电气设备的安装、检修、拆除和临时用电线路的接拉、使用必须经过审批许可；涉及电气设备安装、检修、拆除过程中的登高、明火作业以及利用假日施工、作业的还必须按具体规定办理相应审批手续。未经审批许可不得施工和作业。

12.1.4.2 电气设备的安装、检修、拆除和维护保养以及高压、高空作业的每一个工作点必须实行“双人操作制”，一人作业，一人监护，同时应当落实可靠的安全措施。

12.1.4.3 严格执行停、送电制度，工作票和倒闸票操作制度。在停电或者送电过程中，必须严格按照前后顺序，在确认安全后方可进行操作：停电时先断负荷开关，后断电源开关；送电时先送电源开关，后送负荷开关。

12.1.5 制订电气防灾应急预案，定期开展安全培训教育，熟悉、掌握电气意外事故应急救援处置技能。

12.1.6企业应当加强安全用电和防火禁烟的管理措施，定期开展安全检查活动，及时整改电气设备、装置、线路、用具等存在漏缺、损坏、老化、松动和检测超期、失效等隐患，并做好书面记录。

12.2 变配电室、动力电源设备安全管理

12.2.1 变配电室、动力电源设备中，断路器、隔离开关、自动开关、熔断器、等高压或者低压开关电气，在电路正常运行或者发生意外事故时，闭合或者断开电路应当灵敏、有效。

12.2.2 变压器应当保证各部分绝缘良好，接线牢固，接地可靠；保证变压器额定电压与电源电压匹配一致；运行中应当注意变压器电流电压的测量，防止过负荷运行；变压器的油温应当控制在85℃以下，发现其缺少、变质或者酸量超过规定值时要及时处理；变压器室应有良好的自然通风，室内温度不应超过45℃；室内应保持清洁、通畅，无油污和积水。

12.2.3 高压配电室应当为一、二级耐火等级建筑，低压配电室耐火等级不应低于三级；高低配电装置同在一室时，其之间的距离不小于1m；每台断路器、电压互感器等充油电气设备，应当装在两侧有隔板的间隔之内，或者防爆间隔之内；总油量在60kg以上时，油浸电压互感器应有储油设施或者挡油设施；总油量超过600kg时，应当安装在单独的防爆同内，或者采用成套的高、低压配电装置；配电室应当配备一定数量的灭火器材。

12.2.4 配电柜(箱)各种刀闸及断路器在处于断电状态时，刀片和可动部分应当不带电；金属外壳应当有良好的接地，其电阻不大于4Ω；供电和配电的接线应采用绝缘导线，并严格防止接错、漏接和接触不良；生产车间有可燃纤维的场所应当采用密封配电箱。

12.2.5 变配电室、动力电源设备室内应当坚持“四防一通”的原则，具有预防雨雪、积水、雷击、火灾、小动物进入和良好通风的安全措施；门窗网罩应当完整、有效，开启应当由内向外，由高压向低压；接地线、警告牌应齐全；室内保持明亮、整洁、通风；防火禁烟措施落实，灭火器材配备有效。

12.2.6 绝缘手套、绝缘靴、绝缘地毯、接地线、测电棒等用具、工具必须定期进行安全检测，贴上合格标签，标明检测日期；定点规范放置，专人负责管理，安全正确使用。

12.3 电气线路安全管理

12.3.1 电气线路的导线应当采用符合国家标准的裸铜、铝绞线等，其截面应当考虑足够的机械强度。严禁使用单股铝线、股线和铁丝。允许载流量必须大于线路的工作量，考虑到异常停电的可能，应当安装漏电保护装置。

12.3.2 电气线路的敷设应当根据具体的环境特点，正确选择导线的类型，落实防潮、防湿、防火、防热、防腐、防漏和防触电等措施；选择布线时应当走近路、走直路，避免交错跨越，防止曲折迂回；导线应当穿管、固定，穿墙越楼必须严实套管}线与线之间、导线固定点之间以及线路与管道、地面之间必须保持一定的距离；架空线与各种设施之间必须保持一定的水平和垂直距离；导线的连接应当牢固、绝缘、进盒，导线与导线连接必须匹配，包缠绝缘材料的绝缘强度要与导线相同。

12.3.3 电缆及动力线的布线和连接必须确保安全质量。

12.3.3.1 连接接头在投入运行前应当做耐压和绝缘电阻的测量，保证接头的良好连接。

12.3.3.2 厂区敷设高压电缆应当在地下0.7m～1.2m深处，电缆沿线2m之内禁止挖土、打桩、堆压重物以及移动电缆沿线的标卡牌。

12.3.3.3 穿越墙体、楼板、电缆沟(道)以及电缆竖井的空洞时必须用非燃烧材料严密封填和绝缘处理。

12.3.3.4 禁止将电缆及动力管线敷设在易燃、易爆、高温、腐蚀等处或者架设在生产作业场所高空狭窄的吊平顶或夹层内。

12.3.3.5 进入一个独立建筑单元的电气管线的金属外壳与进入该建筑单元的金属通风管、蒸汽管、水管、压缩空气管等应当进行等电位连接．并可靠接地。

12.3.4 企业应当严格落实临时线接拉的安全管理。

12.3.4.1 凡属正常生产用的电气动力和照明设备，不准装设临时线。因生产或者施工需要使用临时用电线路时，必须经过安全部门审批同意方可安装敷设。

12.3.4.2 临时线使用期限一般不超过1个月，如需延期使用，必须续办审批手续，期限最多不超过3个月。

12.3.4.3 临时线应由电气部门负责检查维护，安全部门负责安全监督，使用部门负责现场管理，落实具体人员负责使用、装拆和防范。

12.3.4.4 临时线应当绝缘良好，无连线接头，架设安全可靠，不受外力损伤，做好漏电保护措施，长度不长于10m，室内离地高度不低于2.5m，室外离地高度不低于3.5m。

12.3.4.5 临时线所连接的电气设备、设施等金属外壳必须接地、接零，安装熔断器和漏电保护装置。设置在室外的临时电源等装置必须有防雨、雪及防外力破坏措施。

12.4 电气装置安全管理

12.4.1 电气装置在设计和使用中，应当考虑漏电、隐患、异常停电等各种因素所产生意外和危险的可能性，从技术防范和安全管理的角度去消除和避免其产生的影响和危害，并安装匹配适用的漏电保护装置。

12.4.2 在潮湿、腐蚀、金属容器等现场作业中必须使用低压电气设备，电气导线必须固定，绝缘必须良好，导线不得裸露、破损、老化；进出线盒的导线应用胶圈固定及加装防护套管，电气箱体应完整，应安装停电应急装置。

12.4.3 在易燃、易爆、潮湿、高温场所使用的电气装置、设备必须符合相应的防爆、防潮的要求，保证绝缘良好性能，可靠接地、接零，并安装漏电保护装置。

12.4.4 对于250V以下的电气设备和线路，如因特殊原因不能停电时，应按《电业安全工作规程》的规定采取安全措施后，方可带电作业。不准用湿手操作电气设备和装置。

12.4.5 电气设备所需的安全标志、防护栏杆、停电牌、警示牌应当配齐、配足。

12.4.6 电动机、开关等电气设备、设施和装置等1m范围内不准堆放易燃、易爆、易挥发的危险物品。

12.4.7 发现电气开关外壳破损、电线破皮、接电线折断和有漏电现象时，必须及时报告，及时修理。

- 仓库安全管理

13.1 原成品仓库的设置和安全管理

13.1.1 企业的原料、成品仓库(包括露天仓库或堆场)，应建在厂区常年主导风向的上风侧，且靠近水源的地方，或者相对独立的安全区域，交通便利、地势较高的地方。同时，应与生产、生活区分开设置。

13.1.2 仓库的房屋等级应当符合建筑设计防火规范的要求。

原料、成品储存库房、库区应根据其储存的规模合理划分防火分区，防火门、防火窗、防火分隔应当完整、完好、有效。库房应有隔热降温设施和良好的通风条件。

13.1.3 库房占地面积达到或者超过1000m2的，应当设置火灾自动报警装置和自动灭火设备等。面积超过100m2以上的应当设置不少于2个不同方向的安全出口。面积超过300m2以上的多层库房应至少设置1个疏散楼梯。

13.1.4 库房或者露天堆场与锅炉房、烟囱、明火作业场所距离不得小于30m，与高压架空线间距不应小于15m。

13.1.5 库房室内的地面应高于室外地面0.3m以上。库房内的主要通道宽度一般不小于2m，小通道一般不小于1.5m。库区围墙距库房不应小于5m。库房的门窗应向外开启。

13.1.6 库房内储存货物应当分类、分堆、限额存放。

货物堆放时，垛与垛、垛与墙、垛与梁、垛与拄、垛与灯之间应按“五距”规定存放。

——垛与垛间距不小于1.0m；

——垛与墙间距不小于0.5m；

——垛与梁间距不小于0.3m，或者垛与房顶间距不小于1m～2m；

——垛与柱间距不小于0.3m；

——垛与灯的垂直距离不小于0.5m。

13.1.7 露天堆垛每垛占地面积不大于100m，垛与垛之间不小于6m，4～6垛为一组，组与组之间不小于15m，垛高应与避雷设施、机械设备等相适应。

13.1.8 库房内禁止拖拉机、柴油机车、汽车等燃油、燃气机动车辆进入。进入库区装卸的其他机动车辆必须套装尾气防火罩；以蓄电池为动力的电瓶车、铲车等必须具有防止火星产生的安全装置。禁止在库房、库区停放或者修理机动车辆。

13.1.9 小型纺织工业企业的原成品堆放应与生产车间分开，留有安全通道，物品存放符合消防规范，并由专人负责管理。

13.1.10 库房与库房之间的防火间距内不得堆搭建任何建筑物。

装卸作业所需搭建雨棚，应当经过消防监督部门的批准许可。装卸作业的雨棚区域内不得作为临时仓库使用，不得使用可燃易燃材料。

13.1.11 多层或高层仓库应在楼地面或外墙上开设排水洞口，两个洞口之间的距离不应大于12m。排水洞口不得高于楼地平面0.2m，其口径不得小于75cm2，以满足灭火排水需要。

13.1.12 棉纺织企业的原成品仓库按照《棉纺织企业安全工作要求》的具体要求执行。

13.2 机物料仓库的设置规定

13.2.1 小型纺织工业企业的原成品、机构料库房应与生产车间分开，留有安全通道，物品存放符合消防规范，并要专人负责管理。

13.2.2 面积不超过100m2的库房可设置一扇房门，库房的门应向外开启。

13.2.3 库房内需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作，并留出2m宽的主通道。

13.2.4 库房内储存物品应分类、分堆、限额存放。物品堆放、垛与垛、垛与柱、垛与墙之间应当按照规定存放。

13.2.5 新入库的物品应有专人检查，发现可疑物品应采取措施，扣放在安全区域观察36h，经检查无误后方可入库。入库后应贴上标记，重点检查观察24h后方可解除警报。

13.2.6 仓库工作人员用过的油回丝、油手套、工作服、鞋帽等物品不准放在库房内，应定点存放。

13.2.7 拆箱、拆包下来的包装物应定点集中存放，定时清理。

13.2.8 堆放机物料时应轻放，防止振动、撞击、摩擦、倾倒。

13.3 危险化学品储存仓库的消防安全管理

13.3.1 危险化学品储存仓库必须具备的条件：

——符合国家关于危险化学品储存仓库许可规定的要求，严格按照《危险化学品安全管理条例》所明确的要求执行；

——符合国家标准的储存设备、设施，储存方式，并定期检测、检查；

——危险化学品储存仓库和周边防护距离符合防火、防爆的标准；

——符合危险化学品储存仓库要求的管理人员和技术人员；

——有健全的防火、防爆管理制度、安全操作规程和应急救援处置预案；

——配备齐全、有效的消防设施、设备和器材。

13.3.2 危险化学品储存仓库必须设置在纺织工业企业主导风向的下风侧，在企业的边缘地区，与居民区、商店、河流、风景名胜区、公众聚集场所等保持安全距离。

13.3.3 危险化学品必须储存在专用仓库，专用场地或者专用储存室内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。

人防地下工程不得用作危险化学品的储存。

13.4 仓库电气防火管理

13.4.1 仓库内的电气装置和使用的设备必须符合国家规定的《电气装置安装工程施工及验收规范》。

13.4.2 库区的电线一般应采用地下电缆线，采用架空线的不得在库房屋顶上通过。

道路照明应与库区、库房的照明线路分开独立设置。

库区内的动力线应设总闸，每个作业区域设分闸。设备的配置应与分闸的电气线路相匹配，不准超负荷运行。

13.4.3 库区内不准架设临时线，设置临时线必须经有关部门批准通过，到规定期限必须及时拆除。

13.4.4 库区内的消防泵、事故照明等设备应当使用安全备用电源或者专用线路。

库房内照明用电及其电气装置必须符合消防设计规范的要求，不得敷设电源装置、线路或者设置移动式照明灯具，不得使用碘钨灯和高温照明灯具，不应使用行灯、日光灯照明。应当使用防爆型灯具或者选用60W以下配有灯罩的白炽灯具照明。照明灯具应当设置在通道上方，不应在照明灯具下方堆放货物。

13.4.5 库房内不应设置办公室、休息室。

库房内严禁使用电加热器和电视机、电冰箱等电器设备。

13.4.6 电源开关或者电闸箱必须设置在库房外，并有防雨、防潮等措施。

13.4.7库房内凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、容器，必须设置消除静电的装置。

13.4.8 库区、库房内的电气设备和线路，每年至少进行2次绝缘检测，发现绝缘不良等情况必须停止使用，经修复验收后再用。

13.4.9 仓库必须按照国家规定安装规范的防雷装置，并定期进行检测、检查。

13.5 仓库装卸、储存管理

13.5.1 入库区站台的机车、轮船等必须严禁使用明火。物资装卸完毕应离开库区．不得停放或修理。

13.5.2 库区内使用的铲车叉子、吊车的吊钩和堆垛用的手钩，必须采取有效的安全措施，严防摩擦和撞击出现火花。

13.5.3 装过危险物品的车、船未经清洗，不得装运原料或原成品。

13.5.4 装运原料或原成品进出库区的车辆必须用苫布覆盖严密。凡进库的车辆覆盖不严密的，仓库方可拒收或观察24h后再逐件验收。

13.5.5 凡接受过火种的原料、原成品，不应放在仓库内，要放在观察区域观察。

13.5.6 原料、成品、下脚必须分库存放，回花必须打包另行存放，不得放在库外。

13.5.7 仓库内装卸、收、发货完毕后，应对作业现场进行仔细安全检查，经确认无异常情况后才能离开现场。库内新进的堆垛在24 h内要加强巡回检查。

13.5.8 库区通往车间的通道大门应严加管理，用后立即关闭上锁。进入库区人员都必须交出火种，并做好登记。

- 消防安全和危险源的监控管理

14.1 消防安全的监控组织

14.1.1 企业应当加强消防组织建设，确定各级、各岗位的消防安全责任人，配备消防专兼职人员。逐级落实消防安全责任制、岗位消防安全职责，制定、实施消防安全管理规章制度，落实本企业日常的消防安全管理工作。

14.1.2 企业应当根据企业的规模、防火重点的特点、从业人员的数量配备专职或兼职消防管理人员、专职和义务消防队员。

14.1.2.1 从业人员不足300人的企业应当至少配备1名兼职消防管理人员；当班值勤不少于2名专兼职及义务消防队员。

14.1.2.2 从业人员达300人以上不足2000人的企业应当配备1名专职消防管理人员；当班值勤应不少于5名专兼职消防队员。

14.1.2.3 从业人员超过1500人的棉纺、毛纺、麻纺、化纤等企业，存放量达到1万t及以上的或者5万m2(30亩)以上的原成品仓库等企业，以及从业人员达到2000人及以上其他企业应当配备2名专兼职消防管理人员；当班值勤不少于8名专职消防队员。

14.1.2.4 企业应当建立义务消防组织。义务消防队员人数应当不低于企业从业人员总数的百分之十。义务消防队员应当配合、协助专兼职消防管理人员做好日常的检查、宣传、值班和管理工作。

14.1.2.5 配有消防车的专职消防队，专职消防队员人数应当达到编制要求。

14.1.3 专兼职消防管理人员，应当经过专业资质部门的培训，考试合格之后方可持证任职；专职消防队员应当经过公安消防部门或企业主管部门的培训，熟悉掌握业务和技能之后方可上岗。

14.1.4 专兼职消防管理人员、专职或义务消防队员应当熟悉本企业生产工艺流程、生产设备性能、本岗位火灾危险性和灭火施救的基本方法。认真开展消防安全知识的宣传教育，参加消防技能的训练，达到应知应会的考核标准。

14.1.5 企业消防职能部门及消防管理人员、消防队员应当认真做好值班巡逻，对本企业、本岗位定时或者经常开展消防安全的检查话动，对查出的火险隐患、违章行为和管理问题，应当明确提出整改要求，督促其及时整改，并做好记录备案。

对查出的事故隐患提出后不整改的，以及涉及重大事故隐患或违法行为的，应当及时报告企业主要负责人或者主管部门负责人。

14.1.6 企业消防职能部门及消防管理人员、消防队员应当做好本企业消防设备、设施、器材、装置和工具等检查、保养、维护工作，并做好记录。

14.1.7 企业消防工作职能部门及消防管理人员、消防队员在遇到火灾事故之后，要立即扑灭初期小火，及时报警，迅速保护和引导正在作业的从业人员疏散到安全区域，并切断火势蔓延扩展的路径，减少财产损失。

14.1.8 在火灾事故之后，企业消防职能部门应当积极协助公安消防部门做好火灾事故现场保护和火灾事故调查工作。

14.2 明火作业的安全监控

14.2.1 企业所涉及的易燃易爆、有毒有害场所，生产作业场所，人员密集场所，仓库、配电、电焊等重点要害部位，一律划定为禁火区。除固定动火区以外的部位，一律禁止动用明火。

14.2.2 在禁火区内，因检修、施工、试验以及正常动火、用火，必须办理动用明火作业的申请、审批手续，严格落实管理。未经审批许可不得进行动火作业。

14.2.2.1 动用明火许可证应当标明动火等级、动火有效期、动火详细位置、工作内容、动火手段、安全防火措施和动火分析，以及各级审批人的意见和签名。

14.2.2.2 动用明火许可证的有效期应当根据动火级别来确定，一级动火和二级动火的许可有效期不得超过1天(24h)，三级动火的许可有效期不得超过6天(144h)。

14.2.2.3 动火分析应当在动火前30min内进行，超过30min应当重新进行动火分析。动火中断30min以上的，应当重新进行动火分析。

14.2.3 禁火区内动火作业的申请、审批必须根据作业部位、作业环境、作业内容和火灾危险性的大小动火作业，应分为一级、二级、三级三个级别，并明确其动火申请、审批程序和终审权限。

一级动火由动火部门(车间)申请，企业防火安全管理部门复查后报分管防火安全的负责人或者总工程师终审批准。

二级动火由动火部门的安全责任人复查后，报企业防火安全管理部门终审批准。

三级动火由动火部门提出申请，报企业消防专职部门或者消防队终审批准。

14.2.4 动火作业实行“双人制”操作，作业人员和监护人员应由经专业资质部门培训，考试合格的人员担任。监护人员未到作业现场安全监护的不得作业。

14.2.5 动火作业必须严格遵守“十不烧”的安全规定，特殊工种或部位的动火作业必须严格遵守消防安全的有关法律、法规。

14.2.5.1 涉及压力容器、压力管道的焊补作业人员应由经锅炉、压力容器焊工培训，取得合格资格的人员担任。

14.2.5.2 气焊切割作业中，氧气瓶、乙炔瓶不得混置、泄漏、损坏。两瓶之间的距离不应小于5m，放置的地点与明火点应在10m以上，并落实防火星、防暴晒、防腐蚀、防碰撞等措施。

14.2.5.3 氧气瓶、乙炔瓶必须完整、完好；安全装置齐全、可靠。安全回火装置配备到位；压力表、安全阀灵敏、有效，并定期进行安全检测；焊接割炬应当规范、安全使用；红黑气管应正确、完整，无老化、裂痕、差错。

14.2.5.4 涉及易燃易爆、有毒有害物质设备、设施、装置的焊接、切割作业．必须采取拆迁、清洗、置换等有效措施之后才能进行，严防跑、冒、滴、漏引发的突发事故。

14.2.5.5 气焊切割作业中，遇到生产设备、设施、装置、管道突然破裂、可燃物质外泄时，监护人员应当立即指令停止动火。待恢复正常，重新分析合格，经审批许可之后，才能进行动火。

14.2.5.6 高处动火应当遵守高处作业的安全规定进行动火审批和操作。五级以上大风不得安排室外动火，已经进行的动火作业应当停止操作。

14.2.5.7 周围有易燃易爆、有毒有害物质，在未彻底清理完毕和采取有效安全措施时不得动火作业。

14.2.5.8 电焊作业时，电焊机应放于指定的地点，火线的接地线应完整无损，禁止用铁棒等物代替接地线和固定接地点，电焊机的接地线应接在被焊设备上，接地点应靠近焊接处，不准采用远距离接地回路。

14.2.6 动火现场应当划出安全区域，与可燃物之间应当明确隔开，并配备有效的防火设施、器材和工具。

14.2.7 动火结束后，应当彻底清理现场，熄灭余火，不遗漏任何火种，并切断动火作业使用的电源。

- 职业危害的安全管理

15.1 职业病预防与管理

15.1.1 企业应当对从业人员接尘、接毒、接害劳动条件实行分级管理。劳动条件分级工作实行企业自检和专业检测相结合的原则。应当建立从事有毒有害作业人员的健康档案。实行“一人一档”、“一人一卡”制，定期对从业人员进行健康检查、登记和管理。

15.1.2 企业应当落实对接尘、接毒、接害人员的健康检查。

就业前的健康检查，对患有禁忌症者不得从事有毒有害作业。

就业后的定期健康检查，建立健康监护档案。发现有禁忌症者，应及时联系有关部门调离该人员的工种，已确定不能从事原有工种者，应安排治疗和从第三日起两个月内调离原工作岗位。

15.1.3 企业应当按国家规定，对有毒有害工种从业人员享受劳动保护待遇和社会保障。

15.1.4 企业应当加强有毒有害工种的预防、体检工作，按照各地方职业病范围和处理办法的“实施细则”进行操作，并对健康监护档案进行定期分析，改进生产作业方式，确保安全生产。

15.1.5 从事有毒有害工种的职工按规定享受脱岗疗养，对体检或医疗所占用的工作时间一律按出勤计算。对职业病患者一般病情每年随访一次，特殊病情例外。

15.1.6 凡出现急性职业病和急性职业中毒应在诊断后14h内报告有关部门，并进行现场调查，找出中毒原因，防止中毒事故的继续发生，慢性职业中毒和慢性职业病应在7天内会同有关部门进行调查，提出改进措施，并进行登记。

15.1.7 定期对从事有毒有害作业的从业人员进行防尘、防毒的知识宣传和防护培训工作，并听取防尘、防毒改进工作的意见。

15.2 作业现场安全控制

15.2.1 企业应当对职业性有害因素生产作业应从设备、环境、人三个方面考虑，采取机械化、密闭化、自动化控制措施。

15.2.2 生产现场涉及有毒有害作业的应当加强安全防范技术措施，以低毒害代替高毒害，以无毒害代替有毒害，以新工艺代替旧工艺，以密闭装置防止散发、外逸以及跑、冒、滴、漏，以通风换气净化或稀释有害气体。

15.2.3 苯、甲苯、二甲苯、甲醛、三氯乙烯、二硫化碳、联苯、次氯酸钠、丙酮、硫化氢、苯胺、氯、氨、双氧水、雕白块、硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、烧碱等有毒有害气体的最高容许浓度和时间加全平均允许浓度、短时间接触允许浓度都必须低于国家有关标准、规定所控制的范围，包括经呼吸道吸收以及经皮肤吸收的控制浓度。

15.2.4 采取通风排放有毒有害气体来降低空气中毒物浓度的作业点应远离人群密集处。

15.2.5 企业应当根据《有毒作业分级》定期测定作业环境的有毒有害浓度，对超标的作业点，进行治理或者制定治理计划，安排实施。

15.2.6 企业应当对有毒有害作业场所的防护设施定期进行检测、检查和维修。

15.2.7 企业应当落实强制计量器具的安全使用和防范管理。

15.2.8 企业应当加强个人防护，按标准为从业人员发放工作服、工作帽、工作鞋．手套、口罩、眼镜等劳动防护用品、用具，并将从业人员作业地点与生产设备隔离操作。

15.3 噪声的控制

15.3.1 企业应当采取降控声源噪声措施降低噪声。改进机械设计，选用高效、节能和低噪声的纺织机械设备和设施。空调除尘系统应采用高效低噪声风机，减少冲击力和振动。

15.3.2 企业应当采取降低传动系统噪声措施降低噪声。改进工艺和操作方法，提高加工精度和装配质量。传动系统应定期进行维护、保养。

15.3.3 企业应当在噪声传播途径上降低噪声。改变噪声传播方向、传递路程或减弱噪声级；改变噪声，采取吸声、隔声、隔振、减振(阻尼)、消声措旌。采用其他封闭、阻断、屏蔽等措施。从业人员采取佩戴消音、阻音防护措施，在接受点进行控制噪声的防护。

15.3.4 纺织生产车间或者作业场所应当严格控制噪声排故。

15.3.4.1 清棉、梳棉、并条、粗纱、络筒等作业场所的噪声应控制在80 dB(A)以内。

15.3.4.2 精梳、细纱、倍捻、织布等作业场所的噪声应控制在85 dB(A)以内。

15.3.4.3 厂区周围环境有噪声，昼间应当控制在60dB(A)以内；夜间应当控制在50dB(A)以内。

15.3.5 作业场所操作人员每天连续接触噪声8h，噪声声级卫生限值为85 dB(A)。操作人员每天接触噪声不足8h的场合，可根据实际接触噪声的时间、按接触时间减半、噪声声级卫生限值增加3dB(A)的原则，确定其噪声声级限值的最高限值，但不得超过115dB(A)。

15.3.6 企业应制定噪声源设施的维护作业计划，定期对生产场所的噪声进行检测、检查。对噪声源设施、设备定期进行维护、保养，减轻噪声对周围环境的影响。

15.3.7 企业在未达标前应当接受有关主管部门规定，限期整改达标，对作业人员配备必要的防护用品，保障作业人员健康。

15.4 棉尘、粉尘的控制

15.4.1 企业作业场所内棉尘、粉尘的含量应当符合《职业安全卫生标准》、《生产性粉尘作业危害程度分级》的要求。

15.4.2 凡在生产过程中产生棉尘、粉尘污染的设备应当采用局部密闭、整体密闭和密闭小室等不同密闭方式密闭尘源，使生产过程管道化、机械化、自动化。非标准设备应当配置密闭罩或者装设防尘装置。

15.4.3 密闭尘源的设备、装置应当符合便于操作，拆卸、检修，结构牢固、轻巧，配合严密与安全等原则。

15.4.4 企业应当应制定除尘、吸尘、滤尘等设备、设施的维护作业计划，对滤尘设备、设施建立相应的滤尘作业指导书，对其设备、设施定期清扫、检查，定期维修、保养，定期检查、检测各工序-各工种的棉尘含量。

15.4.5 控制车间送、排风量，保持车间微正压，并定期清扫通风管道。

滤尘设备、设施应当消除正压，有效降低生产现场空气中棉尘、粉尘的含量。

15.4.6 散发棉尘、粉尘的生产现场可采用湿式作业。产生的尘土、腐蚀物要有专人负责清除，防止二次污染。

15.4.7 纺部车间在磨皮辊时要确保皮辊粉末的有效回收，不得随意排放。

15.4.8 在织布刷布和纺部磨针等带有粉尘排放工作时，应配置合适的除尘装置，以减少对外排放废气中的含尘量。

15.4.9 滤尘装置、设备、管道发生破损、透气膜损坏，造成尘源泄漏、污染时，应立即关闭滤尘风机，组织人员及时抢修，最大限度地降低棉尘、粉尘悬浮物废气的排放。

15.5 有毒有害物的安全处理

15.5.1 新建、改建、扩建的企业应当将工业废水、废气、废渣的综合利用和净化设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

15.5.2 印染及整理的生化处理、物化处理，以及生产污水的水体和排放必须通过当地环境保护等有关部门的审核、许可和规定。

污水的循环利用和综合治理必须防止二次污染，落实安全防范措施。

工业废水和生活污水应当经过必要的处理方可排出。

15.5.3 处置危险化学品或者废弃危险物品必须符合国家有关法律、法规，依照固体废物污染环境防治法，选择有资质的、经国家认可的回收单位。企业应指定专人负责废弃物收缴存放和处理工作。未经批准严禁擅自处置。

15.5.4 处置废弃危险化学品的人员应经安全知识培训，经考核合格后方可上岗作业。

15.5.5 生产作业过程中产生的废油，应在充分利用后，集中倒人专门的容器内，集中储存和处置，严禁擅自处理。

15.5.6 在化验作业时残余的废弃硫酸、盐酸和使用后的皂液、残余的废弃硫酸、草酸等危险化学品应稀释排放，不得随意倾倒。配制稀酸时严禁将水倒人浓酸中。

- 高处作业安全管理

16.1 高处作业的安全管理规定

16.1.1 企业应当制定高处作业的安全管理规定和制度，并严格操作执行。

16.1.2 企业对从事高处作业的有关人员应当定期进行安全生产的培训教育和岗位复训，严禁违章登高作业。

16.1.3 对经常从事高处作业人员，每年应当定期进行一次身体检查。凡患高血压、心脏病、低血压、贫血病、癫痫病、神经衰弱、四肢有缺陷的及医生认为不适宜从事高处作业的人员，以及不满18周岁和饮酒以后者，严禁从事高处操作。

16.1.4 企业应当为高处作业的有关人员按时、按量发放符合国家标准并具有检验合格证的安全帽、安全带等劳动防护用品，并督促其正确穿戴和使用。

16.2 登高作业设施、用具的安全管理

16.2.1 企业设计工作位置时，必须考虑作业人员脚踏和站立的安全性。操作人员进行操作、维护、调装的工作位置在坠落高度距离基准面2m及以上高处作业时，则必须在生产设备上或者作业区域配置平台、防坠落的栏杆、安全圈及防护板等。

16.2.2 凡要经常登高检修搭设的平台、钢梯、栏杆、走板、脚手架等，其安全技术要求必须符合国家标准、地方标准或者行业标准，并具有良好的防滑性能。

16.2.3 登高使用的梯子应当牢固，下端部位涂用红白相间的醒目标记，底脚应有防滑装置。人字梯两梯之间应有牵拉防滑措施。凡缺档、松动、虫蛀、发霉、豁裂、腐朽的梯子一律不准使用。

16.2.4 企业应当落实登高作业工具、用具的安全管理，明确专人保管，定期开展安全检查，及时消除隐患。

16.2.5 从事登高或悬空作业人员必须根据“高挂低用”的要求，把安全带的系绳挂在牢固的结构物、吊环或者安全拉绳上。使用安全带系绳长度需要3m以上时，应当选用加有缓冲器装置的专用安全带。安全带使用期为3～5年，使用期中如发现异常现象，应及时更新报废。

16.2.6 在施工现场的“四口”、“临边”以及人口通道等处，必须做到有洞必有盖，有台必有栏，并挂设安全宣传标牌和警戒标志，必要时还应设夜间红灯示警。楼面外侧周边必须搭设外脚手架防护、外护架防护、插口架防护以及安全平网等措施。

- 作业场所、环境安全管理

17.1 生产现场和环境安全管理

17.1.1 企业应当保障疏散通道、安全出口的畅通。严禁在疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物或者占用疏散通道。

17.1.2 生产作业现场应当保持充足、柔和的光照，作业点的光照度应当有300lx混合照明，一般照明的光照度应当有30lx，局部照明的光照度应当有270lx，有利于操作人员的安全作业。

17.1.3 作业场所划定堆物区域，按定置管理堆放，成行成线，并且清洁、卫生。

17.1.4 生产作业现场应当做到“有洞必有盖，有台必有栏”。

17.1.5 厂区和车间通道应有明显的交通分道行驶的标志，保证行人及车辆畅通：

17.2 安全标志的设置

17.2.1 企业内应当按照安全生产、消防安全、交通安全等有关规定，根据不同的场所、不同的特点、不同的要求，设置提醒从业人员注意不安全因素，防止安全事故发生，起到保障安全生产作用的安全标志。

17.2.1.1 设置禁止从业人员不安全行为的禁止标志。

17.2.1.2 设置提醒从业人员对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的警告标志。

17.2.1.3 设置强制从业人员必须做出某种动作或采取防范措施的指令标志。

17.2.1.4 设置向从业人员提供某种信息或者表明安全设施、场所等的提示标志。

17.2.1.5 设置向从业人员宣传、教育安全生产、消防安全、交通安全等法律法规、相关安全知识以及本企业有关安全规章、规程和制度等文字辅助标志。

17.2.2纺织工业企业内必须在较大危险因素的生产经营场所、部门和有关设施、设备上，设置各种明显的、有效的和针对性的安全标志。

- 防汛、防洪、防台安全管理

18.1 企业应当做好防汛、防洪、防台的组织落实、管理落实、措施落实；建立一支抢险救灾的应急队伍，完善防汛、防洪、防台组织机构和职能部门；健全防汛、防台管理制度，编制防汛、防台应急通讯网络。

18.2 企业应当编制防汛、防洪、防台的应急预寨，并经常开展抢险救灾的演练，不断提高自防自救和应变能力。企业应做好抗御重大灾情的袭击和由此造成的停电、停气、房屋倒塌、化学事故、火灾和人员伤害等次生灾害的准备。

18.3 企业应当落实抢险救灾物资的储备。台风和潮讯季节前，沿海、沿江、沿河纺织工业企业应当做好堤坝、防讯墙、防汛闸门、防汛泵、排水、挡水和防风等设施、设备的检查、检修、保养、配备以及下水道的疏通。

18.4 企业应当开展防讯防台的安全检查。对查出的隐患必须及时组织力量，落实整改，并达到以下要求：

——确保堤坝、防讯墙、驳岸、闸门、水泵等各项防讯工程设施的完好；

——确保各类抢险救灾器材、物资的储存，并在汛期24h内随时发放；

——确保露天行车、吊车、建筑工程脚手架、烟囱、广告牌等高空设施的安全性；

——确保避雷设施、高低压电气线路、变配电室、移动电具等安全可靠；

——确保危险房屋、简易棚的安全度汛措施的落实情况；

确保仓库，变配电室、锅炉房等重点部位预防进水的措施有效落实。

18.5 企业应当落实防汛、防洪、防台的值班力量，密切注意气象变化，及时掌握汛情和台风警报，并设专人收听和记录。当遇有台风、暴雨警报和高潮位预报等重大灾情后，企业必须及时向主管部门报告，迅速采取有效防御措施，进入临战状态。

主要负责人应当亲自挂帅，投入值班，职能人员要迅速到岗，实施应急处置预案。

服从统一指挥，抢险物资、应急人员投入抢险救灾工作。

沿海、沿江、沿河企业关闭各类防汛闸门等挡潮设施，堤岸、防汛墙险段要有专人重点守护，加强巡查。

停止露天装卸等作业，加固行车、吊车等起重设施的防风装置。重点要害部位做好安全用电等防范措施。

18.6 台风和潮汛结束后，企业应当迅速组织力量清理受灾现场，及时抢修受损设施和生产设备，防止次生灾害的发生，尽快恢复生产经营正常秩序，并及时总结经验教训。

- 纺织行业常见事故预防和扑救

19.1热力烧伤的控制和处理

19.1.1热力烧伤(thermal injury)，一般是指由于热力如火焰、热液（水、油、汤）、热金属（液态和固态）、蒸汽和高温气体等所致的人体组织或器官的损伤。临床上习惯所称的“烫伤”，系指由于沸液、蒸汽等所引起的组织损伤，是热力烧伤的一种。应当强调指出的是，烧伤是伤在体表，反应在全身，是全身性的反应或损伤，尤其是大面积烧伤，全身各系统均可被累及。

19.1.2应加强防火、防烧烫伤安全宣传教育,在工作中要严格执行各种安全管理规章制度，尽量做到防患于未然。一旦发生热力烧伤，应迅速脱离致伤源。烧伤面积与深度往往与致伤时间成正比，减少致伤时间是烧伤现场防止创面加深和急救的首要措施。迅速脱离热源，就地打滚，靠身体压灭火苗，或跳进附近的水池与河沟内灭火，或用被子、毯子、大衣等覆盖，靠隔绝空气灭火。尽快脱去着火或被热液或化学物质浸渍的衣物，以免致伤源继续作用，加深创面。电接触伤时，应尽快切断电源，在未切断电源前，急救者切记不能接触伤员，以免自身触电。对于意识障碍或因伤失去移动能力的伤员使用灭火器灭活急救时，应避免造成伤员窒息

19．2机械伤害事故的处理

19.2.1机械伤害事故特点:机械伤害事故的形式惨重，如搅死、挤死、压死、碾死、被弹出物体打死、磨死等。当发现有人被机械伤害的情况时，虽及时紧急停车，但因设备惯性作用，仍可将受害造成致使性伤害，乃至身亡。

19.2.2发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：  ①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；  ②用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；  ③使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防感染； ④送医院进一步治疗。

19.2.3机械伤害外伤的急救原则

发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放入冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

19.3触电事故的处理

19.3.1触电一般指人体触及带电体,由于电流通过人体而造成的伤害，分电击和电伤两种情况。电击是指电流通过人体内部，破坏心脏、肺和神经系统的正常工作，可危及生命。电伤是指由电流热效应、化学效应或机械效应等对人体造成的局部伤害。

19.3.2  触电事故应急措施

确定潜在的事故或紧急情况下对其进行控制，防止或减少人员伤亡和财产损失，产生不利影响特制定以下措施：  1、 有人触电时，第一发现人首先拉闸断电或用干燥方木、木板等不导电材料，将触电人和接触电器的部位分开。  2、及时报告工地负责人或其他管理人员，将触电人抬到平整场地，施行人工急救。  3、拨120急救电话，请求急救，并由专人负责对120急救车的引导工作。  4、 观察、检查与触电相邻部位的电器，设备等是否存在隐患。  5、 协助120急救人员，做些力所能及的工作。

19.4火灾事故的预防和处理

19.4.1印染工艺是指在生产过程中对各类纺织材料（纤维、纱线、织物）进行物理和化学处理的总称，包括对纺织材料的前处理、染色、印花和后整理过程。印染过程火灾危险性较大，加之设备、管理等方面的原因，致使印染行业近年来火灾频发、损失惨重。

19.4.2物料的火灾危险特性

棉纺织印染生产过程中危险物料主要包括坯布、 保险粉、导热油、双氧水、丙酮、液化石油气等。

生产过程中的火灾危险性分析。（1）坯布检验、打印工段是坯布较为集中的部 位，若遇火源，极易引发火灾事故。（2）烧毛时，布速太慢或温度过高会引起着火 燃烧。烧毛时若操作不慎，焙烘温度过高、时间过 长，会导致织物起火。（3）定型机导热油锅炉房是印染企业火灾较多 的部位。导热油渗透性较强，由于法兰连接、焊接 质量、密封等存在问题，油管破裂，高温导热油外 喷或泄漏，遇到明火可引起火灾。（4）导热油中残炭含量超标，会导致生成少 量高聚物，运行中这些物质可能沉积在锅筒底部而 过热鼓包，或沉积在管壁上而过热爆管。（5）生产中突然停电，循环油泵停止工作， 炉膛内燃煤继续燃烧，锅炉油温持续升高。若油温 上升太快，就会在短时间内造成导热油局部温度超 高而结焦，致使过热爆管，引起火灾。（6）生产过程中由于电气线路短路、设备漏 电或静电产生火花而引起火灾。电气安装不符合要 求，使用不当或线路老化损坏，可引发火灾。（7）建筑物布局不合理，生产、生活用火的 火星或烟囱飞火等溅落在坯布库、成品库、危险品 库内，引燃可燃物，可造成火灾。（8）危险品库内电气设备防爆不符合要求， 通风设施不完善，可能形成爆炸性气体混合物，达 到爆炸极限，遇火源可能发生火灾爆炸。（9）棉纺织印染生产中的变配电装置、变压 器、照明灯具、电缆、电线、用于生产工艺参数检 测显示的电气控制装置、电气仪表、计算机及其他 带电设备等均存在火灾危险性。（10）印染设备的转轴与布坯摩擦、设备运转 都会产生静电，静电火花有可能成为点火源。（11）运输、装卸原料的车辆、机械设备进入 库区时，不采取防火安全措施，排气管喷火或机械 摩擦撞击产生火花，引着可燃物起火。

19.4.3安全技术措施

（1）各类染料、辅助溶剂应设专用仓库，分类 存放，对相互抵触的物品不得混放并保持库区良好的 通风。生产车间不得将危险原料存放现场，应按当天 生产使用需要量领取，将其在专用室内配成水溶液后 再进入现场使用，勺、盘等容器不得混用。  （2）容易发生事故危及生命安全的场所和设 备，均应有安全标志，并按《安全标志》进行设置。 坯布库、成品库和危险品库应设置明显的“严禁烟 火”标志。主厂房内应设置“禁止吸烟”标志。 （3）液化石油气气瓶及装置内其他压力容器 的安全设施应齐全完好，并且应做到定期校验。液 化石油气瓶组间与烧毛机等散发明火的地点间的距 离不应小于35m。  （4）防止导热油锅炉火灾发生，重点在于防 止油管破裂。在使用过程中要注意维修保养，防止 管道泄漏，使其保持良好的运行状态。导热油路供 热系统的安装应由制造厂家或定点安装单位完成， 质量合格且符合规程规定。  （5）企业应选用合格的导热油，使用单位应 定期对导热油进行取样分析，及时掌握导热油的品 质变化，定期补充新的导热油，使残炭量保持稳 定。加入锅炉中的导热油必须预先脱水。导热油等 有机热载体在使用过程中，应保证每项指标值都控 制在合格范围内。 （6）突然停电时，必须采取有效的安全防护 措施，避免导热油超温、受热面金属发生过热。配 置备用的电源，一旦停电立即启动。来电后，高位 槽应及时补充导热油。  （7）电气线路应在危险性较小的地方敷设。 电气线路的设计与施工应考虑周围环境温度、化学 腐蚀、用电设备进线盒方式等因素，采取防腐蚀、 阻燃等措施。电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞 处，应填实、密封。火灾危险环境的电气线路应避 开可燃物。在火灾危险环境，移动式和携带式电气 设备应采用移动式电缆。  （8）定型机、烘箱、排烟风管等是重点防火 部位，应保持清洁。印染企业对排烟风管应定期清 扫、除油尘，或者在排烟风管内安装蒸汽灭火系 统，一旦发生火灾能自动灭火。对全棉类织物进行 定型作业，每班至少要清理散热器过滤网两次。要 保持轧机轧辊的清洁，织物中不得夹带硬物，以 免轧辊受到损伤。在烘箱温度不低于100℃的情况 下，不得关闭排风机。  （9）应当根据建筑物和构筑物、电力设备以 及其他保护对象的类别和特征，分别对直击雷、雷 电感应、雷电侵入波等采取适当的防雷措施。  （10）进入危险区域的机动车辆采取防火措施 （如配备防火帽）后，方可进入。  （11）消防水量、给水管道、室内消火栓的设 置，应分别符合《建筑设计防火规范》的相关规定。  （12）作业现场灭火器的配置应按现行的《建 筑灭火器配置设计规范》中对“灭火器的配置”有 关条款的规定执行。设置的消防器材应在明显和便 于取用的地点，且不得影响安全疏散。  （13）应制定火灾事故应急救援预案，预案应 涵盖救援组织、救援人员、救援设备以及救援物质 等几个方面的内容，并定期组织演练。  （14）分工明确。企业管理人员、技术人员对重 点部位和设备的检修、维护、测试要到位。应对导热油锅炉操作工进行岗前培训，使其能够正确操作。

19.4.4火灾自救方法

纺织服装加工企业一般是指以棉、毛、麻、丝和化纤为原料，进行纺织，印染、服装加工厂空间大，门窗多，职工对周围环境熟悉，一旦发生火灾要保持清醒头脑，不可惊慌失措，有秩序地利用所有通道。

（1）发生火灾时，应立即组织扑灭初起火灾，及时向消防队报警，必要时利用各种疏散通道进行逃生。

（2）利用就近的门窗逃生，如门窗关闭或锁住，应立即破拆进行逃生。

（3）利用落水管进行逃生。

（4）将成品布或包装带连接成长带，一端固定在牢靠的门窗构件上，另一端用在地面上进行逃生。

（5）将消防水带连接在消火栓上或将水带固定在其它牢靠边的构件上，另一端甩在地面上逃生。

（6）若是二、三层楼房着火，可将室内的棉被、衣物抛入墙外的地面，堆在一起，然后顺墙壁滑落在事先抛出的棉被、衣物上。

（7）被困人员若无其他办法逃生，应沿楼梯上到平台，站在比较醒目的位置上进行呼喊，等待求援。

19.5车辆事故的预防和处理

19.5.1车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

19.5.2车辆伤害危险因素

（1）装卸货物车辆以及其他车内机动车辆，因操作不当，或作业场所狭窄，人员躲闪不及，存在车辆撞击或挤压伤人的危险。

（2）车辆相距太近，由于操作人员误操作或违章作业，现场无人指挥或指挥不当，易造成车辆相撞，发生车损人伤的事故。

（3）运输路况不好，危险地段无安全警示标志，或在交叉路口回车或超车时，因操作失误或超速行驶，易发生车辆相撞，造成车损、人伤。

（4）其他因素。如无信号、标志或信号、标志不起作用、操作员违章作业、麻痹大意、环境不佳等导致的行车视线不良等。

19.5.3 车辆伤害事故应急处置措施

当发生车辆伤害事故后，抢救的重点放在对休克，骨拆和出血马上进行处理。

（1）发生车辆伤害事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况，部位、伤害性质；如伤员发生休克，应先处理休克。尽量快送医院进行抢救治疗。

（2）出现颅脑损伤、必须维持呼吸道通畅，昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠呀分泌物呕吐物吸入，发生喉阻塞，有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折，严重的颅底骨折及严重脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎好，及时送就近的医院治疗。

（3）发现椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。在搬运过程中，应将伤者平卧放在帆布担架或硬扳上，以免受伤的椎移位、断裂造成截，招致死亡。抢救椎受伤者，搬运过程中，严禁只抬伤者的两肩与两脚或单肩背运。

（4）发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹杆等材料包扎固定。在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与脚侧下肢缚在一起。

（5）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员在头低脚高的卧位，并注意保暖，迅速在现场止血处理措施近送医院治疗。

- 事故应急救援

20.1 应急救援组织

20.1.1 企业应当建立事故应急救援组织，明确相关部门、具体负责人及其工作职责，建立必要的应急救援队伍和通讯网络等。

20.1.2 企业应当依法开展救援演练，储备必要的应急救援物资。

20.1.3 小型企业应当指定日常管理部门配备必要的兼职应急救援人员。

20.2 应急救援预案的编制和演练

20.2.1 企业应当依照国家规定编制防范突发事故、事件和灾害的应急救援预案。应急预案编制应有专人负责。企业的应急预案应当与政府及其有关部门的预案相衔接，防止预案相互交叉和矛盾。

20.2.2 应急救援预案应当包括生产、消防、变通、防汛、危化、地震等方面的突发内容；应当包括应急救援组织机构及其职责、应急救援启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织的训练及定期演练、应急救援设备器材的储备和经费保障。

20.2.3 预案编制后，企业应对其应急准备、应急能力进行评估，确认预案的预防措施和应急处理能力的可行性。

20.2.4 企业应对从业人员进行日常教育、应急训练、预案演习做出相应规定。

20.2.5 企业应对演练结果进行评估，分析存在的不足，予以改进和完善。

20.3 应急救援物资的储备

20.3.1 企业应当根据本单位潜在事故的性质和后果分析，配备必需的救援器材和救援物资。

20.3.2 企业应当定期对救援器材、救援物资进行检查、维护和更新，确保储备的器材和物资始终处于完好状态。

20.3.3 企业应当加强对储备的器材和物资的管理，并根据国家有关规定及时更新、调换和补充。

- 纺织企业典型事故案例

21.1“10．27”河北新大东纺织有限公司硫化氢中毒事故调查报告

一、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经过。

2013年10月27日，新大东纺织公司安排机修车间设备保全工段清理污水站氧化池底部淤泥（产品牛仔布是色经白纬织物，其经纱需要经过染色加工，过程中产生污水，纱线上的浮色经过冲洗收集排到工厂的污水站。污水池内污泥经污泥泵输送到污泥浓缩池，再经过高压泵输送到板框压滤机脱水，形成固体污泥后，再由有资质污泥处理公司统一处理）。18时左右，1#、2#、3#、5#池清淤结束，部分人员到食堂就餐，剩余王栋、李阳、陈增良、潘忠峰4人继续清理4#池。18时25分左右，4#池底部淤泥仅剩约40cm深，抽泥泵流量减少，王栋和李阳下池人工清淤，陈增良和潘忠峰在池上负责监护。王栋和李阳下池作业后不久中毒，在池上负责监护的陈增良、潘忠峰急忙向周围大声呼救，并在未采取任何防护措施的情况下进入池内救人，下池后也相继中毒。王栋、陈增良和潘忠峰3人中毒较重，经抢救无效死亡，李阳中毒较轻，经抢救脱离生命危险。

（二）事故救援过程。

事故发生后，在附近工作的污水处理工段队长贾建卫、机电工段兼职安全员王会波等听到喊声立即跑到4#池现场，加大对池内的通风量，合力将4名中毒人员救到池上，并进行了简单冲洗和心脏按压急救，同时拨打了120急救电话。120救护车和厂方车辆相继将中毒人员送往晋州市人民医院，王栋和陈增良、潘忠峰3人在晋州市人民医院经抢救无效死亡，李阳经晋州市人民医院抢救脱离生命危险后转至省二院继续接受治疗。

二、事故原因和性质

（一）直接原因。

违反《生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）要求作业，是造成该起事故发生的直接原因。王栋和李阳在未对池内进行有效通风的情况下，冒然进入含有硫化氢气体的池内造成中毒,陈增良、潘忠峰作为监护人员对池内环境状况不清、未采取任何防护措施，盲目下池施救造成事故扩大。

（二）间接原因。

1．新大东纺织公司安全教育培训不到位。该公司缺乏对员工进行安全生产的法律、法规以及国家标准、行业标准、操作规程等知识的教育、培训，特别是该公司在组织跨岗位人员对污水站氧化池组进行清淤作业过程中，对该项作业的危险性认识不足，未对作业人员进行专项安全教育和培训，未对池内可能产生的硫化氢剧毒气体制定有针对性的预防措施,致使作业人员不具备清淤作业所必需的安全操作知识和技能，没有充分认识到作业岗位存在的危险因素，安全意识淡薄，不遵守规章制度和操作规程，冒险下池作业和施救，导致事故发生。

2．新大东纺织公司安全管理制度不健全。未针对特殊岗位危险作业制定完善相应的安全管理制度，未制定清污作业操作规程，未制定专项安全作业方案，未安排专职人员现场监护，污水站氧化池组清淤作业管理混乱，组织协调及现场指挥不到位，各项准备工作不充分，对作业现场缺乏有效管控。

3．新大东纺织公司应急救援工作存在漏洞。未针对清淤作业制定切实有效的应急救援预案，未组织人员进行必要的应急救援演练，现场应急救援器材配备不到位，险情发生后，由于事前对清淤作业的危险性估计不足，准备工作不充分，现场缺乏科学有效的指挥和处置，盲目施救，造成事故扩大。

4．未严格按照规范要求检测池内硫化氢气体。现场作业人员虽对池内硫化氢气体含量进行了检测，但检测方法不符合规范要求，只对池口附近部位进行了检测，未真正检测出池底部情况，致使检测结果与池内硫化氢气体实际含量不符。

5．新大东纺织公司未严格落实安全生产大检查要求。公司对安全生产大检查工作重视程度不够，日常安全检查不到位，没有严格落实隐患排查治理制度，隐患排查治理工作存在盲区，安全巡检走过场，没有达到全覆盖，对作业现场存在的事故隐患没有及时发现并消除。

6．晋州市工信、安监等有关部门在行业安全管理及综合安全监管方面存在薄弱环节，没有严格落实安全生产大检查的要求，对一般行业安全监管重视程度不够，失之于松、失之于软，日常安全检查及督导落实不到位，对新大东纺织公司污水站氧化池组清淤作业缺乏有效的跟踪督查。

（三）事故性质。

这是一起因安全生产管理不到位，工人违反安全管理规定作业而引发的生产安全责任事故。

21.2“3.27”浙江染料助剂总厂搪玻璃反应釜爆炸事故

（一）事故概况

某年3月27日15时58分，位于浙江省上虞市道墟镇的浙江染料助剂总厂防静电助剂工段一只1000升搪玻璃反应釜发生爆炸，造成4人死亡，8人重伤，504平方米钢筋混凝土结构的厂房坍塌，直接经济损失达到上百万元。

发生爆炸的搪玻璃反应釜由萧山工业搪玻璃厂制造，2088年5月出厂，2089年开始投入使用。产品编号：RF-79-1；设计压力：釜内-0.1～0.4MPa，夹套0.6MPa；设计温度：0～200℃；容积：1000L；内径最大尺寸：1200mm；壁厚：内12mm，外8mm；材料：20g；总重量：1843kg；压力表、安全阀等附件配备基本齐全。

在事故发生前，有关的操作如下：当班班长张某按工艺程序，向反应釜内滴加硝酸完毕后，发现氮气用完了，即派人去仓库领氮气，因仓库没有，从别的车间借了2只用过的氮气瓶，并向反应釜内充氮气以置换空气。置换后加入环氧乙烷气体，加入约7～8分钟后，发现反应釜内压力增至0.2MPa以上，张某立即关闭环氧乙烷进气阀，并打开冷水阀，但压力仍然升高，致使安全阀起跳，张某立即开启放空管阀，压力略降后又迅速升高至0.3MPa以上。张某见此情况，准备到操作台下面将反应釜内物料放掉，此时看到反应釜边上露出一股气，张某随即跑开，跑开不远反应釜即发生爆炸，在车间外面的人听到爆炸声，看到一团光和烟雾升起，随即车间倒塌，反应釜上盖飞出20多米远，釜体打入350mm厚的混凝土地面约600mm。

（二）事故原因

经调查分析，事故的直接原因是：在用氮气对反应釜及相连管道进行置换，排除空气时，由于氮气瓶压力不足及置换时间较短等原因，使反应釜内形成了空气、氮气及环氧乙烷的混合气体。环氧乙烷是化学性质不稳定的可燃低压液化气体，即与空气中的氧发生剧烈的氧化反应，使反应釜内温度、压力急剧上升，安全阀、排空管已难以迅速排放泄压，直至拉开反应釜周边的卡箍，发生爆炸。反应釜炸开后，破坏与其相连的环氧乙烷汽化釜及计量槽管道，致使汽化釜、计量槽及相连管道内存的环氧乙烷瞬间泄漏至空间，与空气混合并发生燃爆。由于该车间上部泄爆能力差，且基础薄弱，反应釜爆炸产生的冲击波及环氧乙烷气体燃爆产生的高温气浪冲倒了车间侧墙，致使屋架、屋顶倒塌。从伤亡人员致伤原因看，反应釜爆炸产生的冲击波、环氧乙烷气体燃爆产生的高温气浪、反应釜内高温介质的飞溅及屋架、屋顶、侧墙倒塌打击是造成人员伤亡的主要原因。

该厂在制订操作规程时，没有明确氮气置换的具体操作程序，没有配备必要的检测手段，致使操作人员采用靠肉眼观察反应釜内烟雾是否消散来判定空气是否置换干净这种完全凭经验的操作方法，且反应釜视窥镜观察范围小，模糊不清，极易造成判断失误。职工安全素质差，生产中氮气供应无保障等是造成事故发生的间接原因。

（三）防范措施

1、凡是采用氮气及其它不燃气体对容器、管道进行置换时，应在操作规程中明确所用氮气及其它不燃气体的纯度、最低工作压力、置换时间、置换次数及二次置换的时间间隔等要求，并配备氧含量分析仪器，科学地判断置换工作是否干净彻底。

2、对使用易燃易爆物质的车间，除电气设备、照明装置等应达到防爆要求外，在车间结构上应做到上部有足够的泄爆窗口或采用轻型屋面，侧墙、支柱及屋架应有一定的坚固性，以减少事故损失及人员伤亡。

3、切实加强对压力容器操作人员及有关管理人员的安全技术培训考核工作，使操作人员充分认识到所从事工作的危险性，掌握有关的安全知识和操作技术，减少操作失误。

4、有关主管部门及安全监察部门应有重点的加强对危险性较大、技术要求高的化工等行业的安全检查。从严控制技术力量薄弱、厂房简陋、设备条件差的乡镇村办企业及个体户接触易燃易爆的化学物质和使用锅炉、压力容器等特种设备。

21.3 “2.14”化纤厂化纤布存放不当引起的火灾事故

（一）事故概况

某年春节前，新乡市某化纤纺织厂在停用的整经车间，临时存放两垛未打包的约40万m化纤坯布。一垛直接堆放在车间中间的地面上，另一垛约7万m堆放在车间东北角，由于怕墙角潮湿和遭鼠害，在地面上加设了20 cm高的垫木，又铺上一层塑料布，布堆上方盖了一层破化纤布。

2月14日13时20分左右，车间东北角的这堆化纤布突然起火，火焰顺着布堆南侧向西侧及平面盖布上蔓延，人们对此一无所知。一直到浓烟顺着排气扇孔窜到室外时才被人发现。由于正是上班工作时间，人们听到“救火”的喊声从四面八方赶来扑救，并向市消防队报警。14时10分左右火被扑灭。

（二）事故原因分析

事故发生后，市消防支队及该厂有关部门组成事故调查组，对事故现场进行了调查分析。该临时仓库原是整经车间，电源和暖气管均被切断，不存在电火花和受热的自燃因素；库房周围无明火作业，事发前门窗关闭较严，不存在飘落火源；事故当日晴天无雷，化纤布吸湿性差，堆垛不大，下有垫木，通风良好，不存在雷击或其他自燃因素，而且也无人为纵火痕迹。调查组根据着火的迹象、存布时间、堆放方式和化纤布的特性等又进行了重点分析并得出如下结论：化纤本身吸潮性差，在纺织整个过程中由于设备工艺的高速摩擦，在纱支和布面上积累了很高的静电荷，很不易导除，职工在落布或推布时经常受到电击。经测试，有些布面的静电荷高达数千伏甚至上万伏，在存放这些带静电荷的布匹时，人们没有意识到它的危害性，为防霉烂和遭鼠害，在地板上加设了20 cm高的垫木，垫木上又铺了一层塑料布，致使布匹与地面形成绝缘，布匹上积存的静电荷无法导除。在常温常压条件下，所积累的静电能点燃布边和布面上吸附的细小飞絮和纤维绒毛。经现场调查分析和模拟试验，确认造成这起火灾的主要原因是带静电荷

布堆表面出现很高的电荷密度，又由于中午人静，老鼠出入活动频繁，接触布堆时发生强大的刷形放电，从而引燃布堆浮层（由罩静电作用吸附）的细小短绒飞絮。

（三）事故教训与防范措施

这起化纤布火灾事故，最后确认是由静电原因导致的。在生产、储存、运输等过程中，经常会遇到静电。静电的特点，一是电压高，生产过程中产生的静电，电量虽然不大，但由于带电体的电容变化很大，所以静电电压有时会达到很高的数值；二是静电能量不大，但足以引燃许多易燃物质，因为有些易燃物质的最小着火能量比静电的能量小得多，所以静电引起火灾、爆炸的危险性很大；三是有静电感应，静电场中不带电的金属导体表面感应起电；四是尖端放电，在带静电物体的尖端由于电场强度很高，使附近的气体电离而放电；五是静电屏蔽，空腔导体在静电场中，其空腔内的电场强度为零，或在外表面接地的空腔导体的空腔内有电荷时，外部电场强度为零。静电有三方面的危害：静电火花可引起火灾和爆炸；静电放电能使人受到电击而引发二次事故，如跌倒、坠落等；静电妨碍生产，影响产品质量，如使半导体组件破坏，造成使用这些组件的电子装置误动作、发生故障等。

为防止此类事故重复发生，该厂在化纤布的存放上应采取如下预防措施：一是在织机和验布机上装设接地线，从工艺上消除静电的积累；二是储存中应在垫木上合理地设置接地装置，使布包和堆垛中积存的静电荷导除到地面；三是修好的坯布要及时打包入库，不要零存乱堆，以防不测。采取这些措施后，对保证化纤布储存的安全起到了积极的作用，也收到了良好的效果。